4.	 АДРЕСАЦИЯ

4.	ADDRESSING

Адрес устройства позволяет TSC распознать источник сообщений и-или направить сообщения к индивидуальному устройству или группе устройств. Кроме того, адреса могут использоваться TSC, чтобы регулировать доступ к системе.

The unit address enables the TSC to recognise the source of messages and/or to direct messages to a particular unit or group of units.  In addition, addresses may be used by the TSC to regulate access to the system.

Этот стандарт разрешает значительную гибкость в пути, которым адреса устройства могут быть размещены, позволяя каждой системе полностью использовать все доступные адреса. Однако операторы системы не должны размещать адреса таким образом, когда два устройства используя тот же самый индивидуальный адрес, могли бы быть активны в системе одновременно. Кроме того, этот стандарт не поддерживает повторное использование адреса в пределах связанных систем.

This standard permits considerable flexibility in the way that unit addresses can be allocated, allowing each system full use of all available addresses.  However system operators shall not allocate addresses in such a way that two units, using the same individual address, could be active on a system concurrently.  Further, this standard does not support address reuse within interconnected systems.

Протокол позволяет более чем 32000 кодов идентичности системы и свыше одного миллиона адресов. Устройству могут быть назначены различные адреса для каждой системы, в пределах которых оно будет использоваться, или адреса могут быть общими для нескольких систем.

The protocol allows over 32000 system identity codes and over one million addresses.  A unit may be allocated different addresses for each system within which it is required to operate, or its addresses can be common to more than one system.

Адреса Устройства могут использоваться для индивидуальных устройств или для групп устройств. Группа может быть сформирована,  назначая общий адрес всем членам группы. Все устройства должны иметь по крайней мере один индивидуальный адрес.

Unit addresses can be used for individual units or for groups of units.  A group can be formed by allocating a common address to all members of the group.  All units shall have at least one individual address.

Индивидуальные и групповые адреса состоят из префикса с 7 битами и идентификатора с 13 битами. Обычно устройства в пределах зоны имеют общий префикс, так как это позволяет в течение вызыва пользоваться процедурами короткой адресации. Идентификаторы, назначенные устройствам должны быть равны двоичному эквиваленту десятичных номеров в диапазоне от 1 до 8100, включительно.

Individual and group addresses consist of a 7-bit prefix and a 13-bit ident.  Normally units within a fleet will share a common prefix, since this allows the short addressing procedures to be used during call set-up.  Idents allocated to units must be equal to the binary equivalent of decimal numbers in the range 1 to 8100, inclusive.

Величина идентификатора 0 не должна быть назначена ни какому устройству и обозначена "фиктивный" идентификатор, DUMMYI; этот идентификатор может использоваться как пустая величина.

The ident value 0 shall not be allocated to any unit and is designated the "dummy" ident, DUMMYI; this ident may be used as a null value.

Величины идентификатора более чем 8100 являются специальными идентификаторами и не доступны для распределения устройствам. Использование этих специальных идентификаторов позволяет множество дополнительных процедур и средств обслуживания быть достигнутым в пределах этого стандарта протокола. Некоторые специальные идентификаторы обозначены как межсетевые стыки. Они используются для вызовов, которые организовывают связь с внешними(к системе) средствами связи.

Values of ident above 8100 are designated special idents and are not available for allocation to units.  Use of these special idents allows a number of additional procedures and facilities to be achieved within this protocol standard.  Some special idents are designated as gateways.  These are used for calls which involve connection to communication facilities external to the system.

Используемые идентификаторы сведены в Таблицу   4-1.

The arrangement of idents is summarised in Table 4-1.

Идентификатор номер 0 и специальные идентификаторы не имеют префикса, связанного с ними; префикс есть только у адресов индивидуальных устройств и групп.

Ident number 0 and special idents do not have a prefix associated with them; the prefix is only relevant to individual unit and group addresses.

Система-широкий все-вызывной идентификатор, применимый ко всем устройствам (независимо от префикса) обозначен ALLI. Индивидуальный идентификатор Транкингового Диспетчера Системы (TSC) обозначен TSCI; этот идентификатор - один и тот же для всех TSC.

The system-wide all-call ident applicable to all units (irrespective of prefix) is denoted by ALLI.  The individual ident of the Trunking System Controller (TSC) is denoted by TSCI; this ident is the same for all TSCs.

Специальные идентификаторы также используются в пределах некоторых вызывных процедур, описанных в этом стандарте. Они включают:

Special idents are also employed within certain call procedures described in this standard.  These include:

SDMI: 	 Который используется в процедурах передачи коротких сообщений данных;

SDMI: 	which is used in the short data message procedures;

DIVERTI: 	 Который используется в течение процедур переадресации вызова;

DIVERTI: 	which is used during call diversion procedures;

INCI: 	 Который используется TSC при проверке готовности устройства, запрошенного, чтобы быть включенным в связь;

INCI: 	which is used by the TSC when checking the availability of a unit requested to be included in a call;

REGI: 	 Который используется TSC в процедурах регистрации.

REGI: 	which is used by the TSC in the registration procedures.

Два метода, оба из которых используют идентификаторы межсетевого стыка, являются предусмотренными для радио устройств, требующих вызовы к PSTN, а именно:

Two methods, both of which employ gateway idents, are provided for radio units requesting calls to the PSTN, namely:

- "Краткие" вызовы, к предназначениям, предварительно назначенным (например главный офис радиоустройства).

- "short-form" calls, to destinations previously nominated (eg the radio unit's head office).

- "Общие" вызовы, к любому PSTN предназначению.

- "general" calls, to any PSTN destination.

Радио устройства, вызывающие заранее назначенные PSTN адреса или адреса Сети Данных используют процедуры короткой адресации, с вызываемым идентификатором преобразованным в соответствующий "краткий" PSTN или Network идентификатор. Эти краткие идентификаторы обозначены PSTNSIJ или NETSIJ соответственно, для j от 1 до 15 . PSTNSIJ используется для всех соответствующих вызывных запросов кроме RQD, а NETSIJ используется только в запросах вызова RQD. Каждый краткий идентификатор, назначенный радио устройству должен представлять полное предназначение, предварительно согласованное между оператором системы и радио пользователем. Специфический краткий идентификатор может многократно использоваться для других радио устройств, каждое использование, имеющее другое значение. Таким образом, когда краткий вызов требован, TSC должен определить значение специфического краткого идентификатора в отношении адреса вызывающего радио устройства. Тот же самый принцип может применяться к поступающим вызовам.

Radio units requesting calls to prearranged PSTN or Data Network destinations use the short addressing procedures, with the called ident set to an appropriate "short-form"  PSTN or Network ident.  These short-form idents are denoted by PSTNSIj or NETSIj respectively, for j = 1 to 15.  PSTNSIj is used for all appropriate call requests except RQD, and NETSIj is only used in RQD call requests.  Each short-form ident allocated to a radio unit shall represent a complete destination previously agreed between the system operator and the radio user.  A particular short-form ident may be reused for other radio units, each use having a distinct meaning.  Thus, when a short-form call is requested, the TSC shall determine the meaning of the particular short-form ident by reference to the calling radio unit's address. The same principle can be applied to incoming calls.

Радио устройства, требующие "общий" вызов PSTN используют идентификатор ворот, PSTNGI. В этом случае, от устройств требуется, чтобы была обеспечена полная вызывная информация о номере PSTN предназначения, используя расширенные процедуры адресации, описанные в этом стандарте.

Radio units requesting a "general" PSTN call use the gateway ident, PSTNGI.  In this case, units are required to provide the full dialling information for the PSTN destination using the extended addressing procedures described in this standard.

Радио устройства, требующие "общий" вызов сети данных используют идентификатор ворот, DNI. В этом случае устройствам будет назначен канал данных и TRANS. После этого они снабжают сеть адресной информацией по каналу данных в формате, соответствующем этой сети.

Radio units requesting a "general" data network call use the gateway ident, DNI. In this case units will be allocated a data channel and TRANS. After this they supply the network addressing information on the data channel in a format appropriate to that network.

Радио устройства могут запрашивать вызовы к PABX расширениям, использующим процедуры короткой адресации, при условии, что номер расширения может быть представлен 13 битами. Вызов может быть к любому из четырех PABX обменов, как предварительно было согласовано между оператором системы и радио использованием - TSC должен определить соответствующий обмен в отношении адреса вызывающего радио устройства. Вызовы к PABX предназначению, которые не могут быть приспособлены в соответствии с процедурами короткой адресации, используют PABX идентификатор ворот, PABXI, и процедуры расширенной адресации.

Radio units can request calls to PABX extensions using the short addressing procedures, provided that the extension number can be represented by 13 bits.  A call may be to any one of four PABX exchanges, as previously agreed between the system operator and the radio use - the TSC shall determine the appropriate exchange by reference to the calling radio unit's address.  Calls to PABX destinations that cannot be accommodated by the short addressing procedures use the PABX gateway ident, PABXI, and the extended addressing procedures.

Вызовы между устройствами, которые не разделяют общий префикс также, требуют использования процедур расширенной адресации. Для таких вызовов соответствующий специальный идентификатор - IPFIXI.

Calls between units which do not share a common prefix also require use of the extended addressing procedures.  For such calls the appropriate special ident is IPFIXI.

Meaning (Значение)	Notation(Примечание)	Ident(Идентификатор)

System-wide ident	ALLI	8191  (Система-широкий идентификатор)

Ident of TSC	TSCI	8190  (Идентификатор TSC)

Interprefix ident	IPFIXI	8189  (Идентификатор Межпрефикса)

Short data message ident	SDMI	8188	  (идентификатор сообщения коротких данных)

Divert ident	DIVERTI	8187  (Отклоните идентификатор)

Include ident	INCI	8186	  (Включите идентификатор)

Registration ident	REGI	8185	  (Идентификатор Регистрации)

Reserved for future allocation		8181 - 8184   (Резервированный для будущего распределения)

Spare for customisation of systems		8136 - 8180   (Запчасть для настройки систем)

Short-form PSTN idents	PSTNSIj	8121 - 8135}   Note:Common

Short-form data Network idents	NETSIj	8121 - 8135}          range.

(j = 1 ... 15)

Reserved for future allocation		8104 - 8120   (Резервированный для будущего распределения)

Data Network gateway ident	DNI	8103   (Идентификатор ворот Сети Данных)

PABX gateway ident	PABXI	8102   (PABX идентификатор ворот)

General PSTN gateway ident	PSTNGI	8101   (Общий PSTN идентификатор ворот)

User idents		1 - 8100   (Идентификаторы Пользователя)

(individual and group idents(индивидуальные и групповые индентификаторы))

Dummy ident	DUMMYI	0   (Фиктивный идентификатор)

Таблица 4-1 - Ident Numbering Scheme(схема номеров индентификаторов)