8.	 ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ				8.	REGISTRATION PROCEDURES

Регистрация позволяет радио устройству сообщить системе, что оно находится в пределах сессии в этой системе. Эта секция определяет сигнальные процедуры для радио устройств и TSCs, которые требуются, чтобы использовать регистрацию.

Registration enables a radio unit to inform a system that it is within a session on that system.  This section defines signalling procedures for radio units and TSCs that are required to employ registration.

Дополнительные спецификации будут необходимы для определенного выполнения системы, например, определять:

Additional specifications will be needed for a specific system implementation, for example, to define:

- 	 Критерии для того, когда радио устройство должно начать регистрацию

-	the criteria for when a radio unit should initiate registration

- действие радио устройства после опровержения регистрации или отказа.

-	the radio unit action after a registration denial or failure.

Эти спецификации, вероятно,  будут система-зависимы и поэтому не включены в этот стандарт.

These specifications are likely to be system-dependent and therefore are not included in this standard.

8.1	 Средства обслуживания Регистрации

8.1	Registration Facilities

Процедуры регистрации в этом стандарте обеспечивают следующие средства обслуживания для TSC:

The registration procedures in this standard provide the following facilities for the TSC:

A. TSC должен указать, величиной области FUNC в Aloha сообщениях, приглашены ли сообщения запроса регистрации произвольного доступа от радио устройств. (См. также секции 7.2.3 и 7.3.2.)

a.	The TSC shall indicate, by the value of field FUNC in Aloha messages, whether random access registration request messages are invited from radio units.  (See also sections 7.2.3 and 7.3.2.)

i)  ALH, ALHS, ALHD и ALHR приглашают запросы регистрации.

i)	ALH, ALHS, ALHD and ALHR invite registration requests.

Второй)  ALHE и ALHX не приглашают запросы регистрации.

ii)	ALHE and ALHX do not invite registration requests.

Iii) Функция ALHF будет определена настроенным, отступают способом.

iii) The function of ALHF will be determined by the customised  fall-back mode.

B.  TSC может изменить величину арбитра адреса (M) в Aloha сообщениях, чтобы пригласить запросы регистрации от:

b.	The TSC may vary the value of the address qualifier (M) in Aloha messages to invite registration requests from:

- Целая совокупность радио устройств (М. = 0),

-  the whole radio unit population (M = 0),

- Секция совокупности радио устройств (0 < М. < 20), или

-  a section of the radio unit population (0 < M < 20), or

- Члены выбранной группы только

-  members of a selected group only

(М. = 20 и PFIX/IDENT1 установлен к адресу группы).

(M = 20 and PFIX/IDENT1 set to a group address).

См. также секции 7.2.2 и 7.3.1.

See also sections 7.2.2 and 7.3.1.

C. TSC может требовать регистрацию от определенного радио устройства,  передавая ALHR сообщение, с набором PFIX/IDENT1 к индивидуальному адресу   требуемого радио устройства и М. устанавливают в 20.

c.	The TSC may demand registration from a specific radio unit by transmitting the ALHR message, with PFIX/IDENT1 set to the individual address of the wanted radio unit and M set to 20.

D. TSC может отклонять индивидуальные запросы регистрации.

d.	The TSC may reject individual registration requests.

E. TSC может передать к радио устройствам BCAST сообщение с SYSDEF = '00011', для радиорегистрации параметров. См. 5. 5. 4. 5d.

e.	The TSC may transmit the BCAST message with SYSDEF='00011', to broadcast registration parameters to radio units.  See 5.5.4.5d.

Процедуры для регистрации произвольным доступом и регистрацией по требованию определены в секциях 8.2 и 8.3 соответственно.

The procedures for registration by random access and registration on demand are specified in sections 8.2 and 8.3 respectively.

8.2  Процедуры для Регистрации Произвольным Доступом

8.2  Procedures for Registration by Random Access

8.2.1  TSC Процедуры

8.2.1  TSC Procedures

TSC должен использовать протокол произвольного доступа, чтобы управлять поколением запросов регистрации совокупности радио устройств, как описано в секции 8.1 выше. Если TSC указывает, способом, описанным там, что запросы регистрации приглашены, тогда он должен быть подготовлен, чтобы получить RQR сообщения от радио устройств.

The TSC shall use the random access protocol to control the generation of registration requests by the radio unit population, as described in section 8.1 above.  If the TSC indicates, in the manner described therein, that registration requests are invited then it shall be prepared to receive RQR messages from radio units.

8.2.1.1 Ответы на сообщение RQR произвольного доступа

8.2.1.1  Responses to a random access RQR message

Радио устройство запрашивает, чтобы регистрироваться,  производя RQR сообщение, исполняя протокол произвольного доступа. При получении RQR сообщения, TSC должен послать ответ - ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACK (QUAL = 0) - с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес устройства и набор IDENT1 к REGI. Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также 8.2.1.2.

A radio unit requests to register by generating an RQR message, complying with the random access protocol.  On receiving an RQR message, the TSC shall send a response - ACKI(QUAL=1), ACKX or ACK(QUAL=0) - with PFIX/IDENT2 as the unit's individual address and IDENT1 set to REGI. For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 8.2.1.2.

8.2.1.2 Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение регистрации

8.2.1.2  Acknowledgements sent to indicate progress of registration

TSC может посылать следующие сообщения подтверждения (с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес устройства и набор IDENT1 к REGI) чтобы указать радио устройству продвижение(прогресс) регистрации:

The TSC may send the following acknowledgement messages (with PFIX/IDENT2 as the unit's individual address and IDENT1 set to REGI) to indicate to a radio unit the progress of its registration:

ACKI (QUAL = 1)  -  Промежуточное подтверждение; решение принимать или отклонять регистрацию было отложено; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; the decision to accept or reject the registration has been postponed; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0)  -  Недействительный запрос; регистрация отклонена.

ACKX (QUAL=0) - Invalid request; registration denied.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; регистрация потерпела неудачу.

ACKX (QUAL=1) - System overload; registration failed.

ACK (QUAL = 0) - Регистрация принята

ACK  (QUAL=0) - Registration accepted.

8.2.1.3 	 TSC time-out

8.2.1.3	TSC time-out

TSC может инструктировать радио устройство повторно  начинать таймер ожидания TJ, посылая AHY сообщение с POINT битом = '1', PFIX/IDENT2  к индивидуальному адресу устройства и IDENT1 к REGI; см. 9.1.1.7 и 9.2.2.3. Если время TJ (минус допуск на таймере радио устройства) протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое было получено для регистрации, TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для регистрации. См. также 8.2.2.4.

The TSC may instruct a radio unit to restart its waiting timer TJ, by sending the AHY message with bit POINT set to '1', PFIX/IDENT2 set to the unit's individual address and IDENT1 set to REGI; see 9.1.1.7 and 9.2.2.3. If a time TJ (minus the tolerance on the radio unit's timer) elapses since the last message it received for the registration, the TSC shall not send any further signalling for the registration.  See also 8.2.2.4.

8.2.2 Процедуры Радио Устройства для Регистрации Произвольным Доступом

8.2.2  Radio Unit Procedures for Registration by Random Access

8.2.2.1 	 Критерии для регистрации

8.2.2.1	Criteria for registration

В начале сессии, радио устройство должно решить (экспертизой кода идентичности системы в кодовых словах, полученных на прямом канале управления) должно ли оно стремиться регистрироваться с системой. Процесс,  которым устройство решает,  стремиться ли регистрироваться,  система-зависим и не включен в этот стандарт.

At the start of a session, a radio unit shall decide (by examination of the system identity code in codewords received on the forward control channel) whether it should seek to register with the system.  The process by which the unit decides whether to seek to register is system-dependent and is not included in this standard.

Радио устройство, ищущее регистрироваться с системой может пытаться делать вызовы до регистрации (но должно быть подготовлено, чтобы регистрироваться по требованию прежде, чем принимались для трафика; см. 7.4.1 и 8.3.2.1).

A radio unit seeking to register with a system may attempt to make calls prior to registration (but shall be prepared to register on demand before being accepted for traffic; see 7.4.1 and 8.3.2.1).

8.2.2.2 Регистрационные запросы и имеющие силу ответы

8.2.2.2  Registration request and valid responses

Радио устройство делает запрос, чтобы регистрироваться,  посылая RQR сообщение на канале управления, исполняя произвольный протокол доступа (см. 7.3). Области в RQR сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.6); однако, обратите внимание особенно, что PFIX/IDENT1 установлен в индивидуальный адрес радио устройства, согласованный для системы, и поле INFO может содержать дополнительную (настроенную) информацию.

A radio unit requests to register by sending the RQR message on a control channel, complying with the random access protocol (see 7.3). The fields in the RQR message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.6); however, note particularly that PFIX/IDENT1 is set to the radio unit's individual address agreed for the system, and field INFO may contain additional (customised) information.

Устройство должно делать попытку доступа, пока оно не получает имеющий силу ответ (см. ниже) или пока попытка доступа терпит неудачу (то есть устройство послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8)). В случае отказа доступа, если устройство не послало запрос, оно должно возвратиться праздному состоянию (дальнейшие действия, которые будут приняты устройством система-зависимы); иначе, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для регистрации - см. 8.2.2.3 и 8.2.2.4.

The unit shall attempt access until it receives a valid response (see below) or until the access attempt fails (i.e. the unit has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8)).  In the case of access failure, if the unit has not sent a request, it shall return to the idle state (further actions to be taken by the unit are system-dependent); otherwise, it shall wait for further signalling for the registration - see 8.2.2.3 and 8.2.2.4.

Устройство должно принять подтверждения ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACK (QUAL = 0), с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как REGI, как имеющий силу ответ на RQR и не пошлет больше запросы. Для других действий при получении этих сообщений, см. секцию 8.2.2.3.

The unit shall accept acknowledgements ACKI(QUAL=1), ACKX or ACK(QUAL=0), with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as REGI, as a valid response to its RQR and send no more requests.  For other actions on receiving these messages, see section 8.2.2.3.

8.2.2.3 	 Полученное Подтверждение

8.2.2.3	Acknowledgement received

Если радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее передачу сигналов для регистрации получает ACKI (QUAL = 1), с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как REGI, то оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для регистрации. (Для time-out, см. 8.2.2.4.)

If a radio unit attempting access or waiting for signalling for a registration receives ACKI(QUAL=1), with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as REGI, then it shall wait for further signalling for the registration.  (For time-out, see 8.2.2.4.)

Если радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее передачу сигналов для регистрации получает ACKX или ACK (QUAL = 0), с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как REGI, то оно должно возвратиться праздному состоянию:

If a radio unit attempting access or waiting for signalling for a registration receives ACKX or ACK(QUAL=0), with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as REGI, then it shall return to the idle state:

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный запрос; регистрация отклонена.

ACKX (QUAL=0)  -  Invalid request; registration denied.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; регистрация потерпела неудачу.

ACKX (QUAL=1)  -  System overload; registration failed.

ACK (QUAL = 0) - Регистрация принята.

ACK  (QUAL=0)  -  Registration accepted.

Другие действия, которые будут приняты радио устройством при получении ACKX или ACK (QUAL = 0) система-зависимы. (Например, квитанция(получение) ACKX (QUAL = 0) могла бы ограничить или запрещать произвольный доступ на системе в течение продолжительности сессии).

Other actions to be taken by the radio unit on receiving ACKX or ACK(QUAL=0) are system-dependent.  (For example, receipt of ACKX(QUAL=0) could restrict or ban random access on the system for the duration of the session).

8.2.2.4 	 Time-out после ожидания

8.2.2.4	Time-out after waiting

Радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для регистрации должно возвратиться праздному состоянию, если время TJ протекло начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно послало для регистрации, а именно.

A radio unit waiting for further signalling for a registration shall return to the idle state if a time TJ has elapsed since the last message it sent for the registration, viz.

RQR,  Запрашивающий регистрацию (см. 8.2.2.2 и 8.3.2.1)

RQR,	requesting registration (see 8.2.2.2 and 8.3.2.1)

Или 	 ACK (QUAL = 0), 	 Представленный ответ на AHY сообщение с битом POINT = 1 и   IDENT1 = REGI (см. 9.2.2.3).

or ACK(QUAL=0),	sent in response to an AHY message with bit POINT = 1 and IDENT1 set to REGI (see 9.2.2.3).

Устройство должно предположить, что результат попытки регистрации неизвестен. (Дальнейшие действия, которые будут приняты устройством система-зависимы.)

The unit shall assume that the outcome of the registration attempt is unknown.  (Further actions to be taken by the unit are system-dependent.)

8.3 Процедуры для Регистрации по требованию

8.3 Procedures for Registration on Demand

8.3.1 	 TSC Процедуры для Требования Регистрации

8.3.1	TSC Procedures for Demanding Registration

TSC может требовать сообщение регистрации от любого радио устройства, которое может быть в пределах сессии на системе. Например, он может использовать это средство после посылки ответа на вызывной запрос от радио устройства, которое не зарегистрировалось.

The TSC may demand a registration message from any radio unit which may be within a session on the system.  For example, it may use this facility after sending a response to a call request from a radio unit that has not registered.

TSC требует регистрацию от радио устройства,  передавая ALHR сообщение на канале управления, с:

The TSC demands registration from a radio unit by transmitting the ALHR message on the control channel, with:

- PFIX/IDENT1 = индивидуальному адресу радио устройства

-  PFIX/IDENT1 set to the individual address of the radio unit

- Арбитр адреса (M) = 20.

-  the address qualifier (M) set to 20.

- Aloha номер (N) установленный в 1.

-  the Aloha number (N) set to 1.

ALHR сообщение инструктирует адресованное радио устройство посылать ответ (RQE, RQR или ACKX (QUAL = 0)) в следующем слоте; см. секции 7.4.1 и 8.3.2.1. Если TSC не успешно расшифровывает ответ, он может повторить ALHR сообщение когда удобно.

The ALHR message instructs the addressed radio unit to send a reply (RQE, RQR or ACKX(QUAL=0)) in the next slot; see sections 7.4.1 and 8.3.2.1.  If the TSC does not successfully decode a reply, it may repeat the ALHR message when convenient.

Если ответ - RQE, TSC должен послать ответ как можно скорее (см. 10.1.1 и 10.1.2).

If the reply is RQE, the TSC shall send a response as soon as possible (see 10.1.1 and 10.1.2).

Если ответ - RQR, TSC должен решить,  принять ли регистрацию. Имеющие силу ответы:

If the reply is RQR, the TSC shall decide whether to accept the registration.  Valid responses are:

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный запрос; регистрация отклонена.

ACKX (QUAL=0)  -  Invalid request; registration denied.

ACK (QUAL = 0) - Регистрация принята.

ACK  (QUAL=0)  -  Registration accepted.

С набором PFIX/IDENT2 = индивидуальному адресу радио устройства и IDENT1 = REGI. См. также секцию 8.3.2.2.

with PFIX/IDENT2 set to the radio unit's individual address and IDENT1 set to REGI.  See also section 8.3.2.2.

8.3.2 Процедуры Радио Устройства для Регистрации по требованию

8.3.2  Radio Unit Procedures for Registration on Demand

8.3.2.1 	 Индивидуально адресованное ALHR сообщение

8.3.2.1	Individually addressed ALHR message

Если радио устройство на канале управления получает Aloha сообщение с М. = 20 и PFIX/IDENT1, соответствующим индивидуальному адресу для системы, то оно должно послать сообщение в следующем слоте, как определено в секции 7.4.1. Для удобства, процедура повторена здесь, для случая FUNC = ALHR.

If a radio unit on a control channel receives an Aloha message with M = 20 and PFIX/IDENT1 matching its individual address for the system, then it shall send a message in the next slot, as specified in section 7.4.1. For convenience, the procedure is repeated here, for the specific case of FUNC = ALHR.

A1. 	 Если устройство в настоящее время делает попытку произвольного доступа для экстренного вызова, оно должно послать чрезвычайный запрос RQE или RQD (E = 1) и затем продолжить повиноваться процедурам в секциях 7.3 и 10.2 или 17.1.2.2 (относительно передачи, как будто это было произвольный доступ).

a1.	If the unit is currently attempting random access for an emergency call, it shall send an emergency request RQE or RQD(E=1) and then continue to obey the procedures in sections 7.3 and 10.2 or 17.1.2.2 (regarding the transmission as if it were a random access).

A2. 	 Иначе, если устройство в настоящее время делает попытку произвольного доступа для регистрации, оно должно послать регистрацию, запросит RQR и затем продолжит повиноваться процедурам в секциях 7.3 и 8.2.2 (относительно передачи, как будто это было произвольный доступ).

a2.	Otherwise, if the unit is currently attempting random access for registration, it shall send a registration request RQR and then continue to obey the procedures in sections 7.3 and 8.2.2 (regarding the transmission as if it were a random access).

B. 	 Иначе, если устройство имеет способность регистрироваться, оно должно послать регистрацию, запросит RQR и затем будет ждать, пока не получит ответ, или в течение WAIT + 1 слотов; см. 8.3.2.2. При ожидании ответа, устройство не должно стремиться передавать сообщения произвольным доступом.

b.	Otherwise, if the unit has the ability to register, it shall send a registration request RQR and then wait until it receives a response or for WAIT+1 slots; see 8.3.2.2.  While waiting for a response, the unit shall not seek to transmit messages by random access.

C. 	 Иначе, устройство должно послать ACKX (QUAL = 0) с PFIX/IDENT2 = индивидуальному адресу и IDENT1 = TSCI.

c.	Otherwise, the unit shall send ACKX(QUAL=0) with PFIX/IDENT2 set to its individual address and IDENT1 set to TSCI.

8.3.2.2 Ответы на RQR, пересылаемый на требование(спрос)

8.3.2.2 Responses to RQR sent on demand

После посылки требуемого RQR в ответ на ALHR с М = 20, радио устройство должно принять любое из следующих подтверждений, с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как REGI, как имеющий силу ответ на RQR:

After sending a demanded RQR in reply to ALHR with M=20, the radio unit shall accept either of the following acknowledgements, with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as REGI, as a valid response to its RQR:

ACKX (QUAL = 0)  - Недействительный запрос; регистрация отклонена.

ACKX (QUAL=0)  -  Invalid request; registration denied.

ACK (QUAL = 0)  - Регистрация принята.

ACK  (QUAL=0)  -  Registration accepted.

Если ACKX (QUAL = 0) получен, действие, которое будет принято радио устройством система-зависимо (как в 8.2.2.3).

If ACKX(QUAL=0) is received, the action to be taken by the radio unit is system-dependent (as in 8.2.2.3).

Если ACK (QUAL = 0) получен, устройство должно возвратиться состоянию, в котором оно было в непосредственно до получения ALHR сообщения (если сигнальные сообщения, полученные тем временем не изменили(заменили) это состояние). После получения ACK (QUAL = 0) в ответ на регистрацию по требованию, устройство должно предположить, что текущие требования регистрации удовлетворены, как будто оно успешно зарегистрировалось произвольным доступом (см. 8.2.2.3).

If ACK(QUAL=0) is received, the unit shall return to the state it was in directly prior to receiving the ALHR message (unless signalling messages received in the interim have changed this state).  After receiving ACK(QUAL=0) in response to a registration on demand, the unit shall assume that its current registration requirements are satisfied, as if it had successfully registered by random access (see 8.2.2.3).

Если устройство не получает никакой ответ в пределах WAIT + 1 слотов после RQR, то оно должно возвратиться состоянию, в котором оно было в непосредственно до получения ALHR сообщения (если сигнальные сообщения, полученные в WAIT + 1 слоты не изменили(заменили) это состояние).

If the unit receives no response within the WAIT+1 slots after its RQR, then it shall return to the state it was in directly prior to receiving the ALHR message (unless signalling messages received in the WAIT+1 slots have changed this state).