13. ПРОЦЕДУРЫ СООБЩЕНИЯ СТАТУСА				13.      STATUS MESSAGE PROCEDURES

Эта секция определяет процедуры для сообщений статуса. Сообщения Статуса могут быть посланы к TSC или к радио или к линейному устройству.

This section defines the procedures for status messages.  Status messages may be sent to the TSC or to a radio or line unit.

Радио устройство посылает информацию статуса, используя сообщение RQQ - см. 5.5.3.1.7. Область статуса в RQQ сообщении состоит из 5 битов, допуская 32 различных величины статуса. Две из этих величин были предопределены.

A radio unit sends status information using message RQQ - see 5.5.3.1.7.  The status field in an RQQ message consists of 5 bits, allowing 32 different status values.  Two of these values have been predefined.

a) Для статуса, посланного к TSC:

a) For status sent to the TSC:

'00000' указывает, что устройство готово получить вызов (то есть оно указывает "off-hook" или эквивалент).

'00000'   indicates that the unit is ready to receive a call (i.e. it indicates "off-hook" or equivalent).

от '00001' до '11110' - определенные системой величины статуса.

'00001' to '11110' are system-defined status values.

'11111' указывает, что устройство больше не готово получить вызов (то есть оно указывает "отбой" или эквивалент).

'11111'   indicates that the unit is no longer ready to receive a call (i.e. it indicates "on-hook" or equivalent).

RQQ ('00000') и RQQ ('11111') используются для "Ответ Вызываемого Абонента " механизма - см. секцию 9.2.2.2. Если радио устройство получает AHY (CHECK = 1) приводящее его в готовность для поступающего вызова и отвечает с ACKI (QUAL = 0), оно может делать попытку произвольного доступа с RQQ ('00000') когда пользователь / оборудование данных готов получить вызов. Затем, если пользователь больше не желает получить вызов, устройство может сообщать TSC используя RQQ ('11111').

RQQ('00000') and RQQ('11111') are used for the "Called Party Answer" mechanism - see section 9.2.2.2.  If a radio unit receives AHY(CHECK=1) alerting it for an incoming call and responds with ACKI(QUAL=0), it may attempt random access with RQQ('00000') when its user/ data equipment is ready to receive the call.  Then, if the user no longer wishes to receive the call, the unit may inform the TSC using RQQ('11111').

Другие 30 величин статуса могут использоваться, чтобы послать информацию статуса, как предварительно договоренно с системой.

The other 30 status values may be used to send status information, 
as previously arranged with the system.

b) Для статуса, посланного радио устройству или линейному устройству:

b)  For status sent to a radio unit or line unit:

'00000' запрашивает, чтобы адресованное устройство отзывало с вызовом речи.

'00000'   requests that the addressed unit call back with a speech call.

от '00001' до '11110' - определенные пользователем величины статуса.

'00001' to '11110' are user-defined status values.

'11111' отменяет предыдущий запрос вызова речи.

'11111'   cancels a previous speech call request.

Например, RQQ ('00000') может использоваться, чтобы запросить " вызов despatcher-с очередями ". В этом типе вызова, радио устройство посылает RQQ ('00000') чтобы запросить, чтобы адресованный despatcher, был информирован, что пользователь устройства желает, чтобы  despatcher вызвал его (для вызова речи). TSC маршрутизирует информацию к despatcher устройству, которое держит список запрошенных вызовов. Despatcher может тогда просить, чтобы каждый заходил в его удобство обычным способом; например, если его устройство - радио устройство, он посылает RQS запрос Простого вызова, (см. 5.5.3.1.1 и 9.2.1).

For example, RQQ('00000') may be used to request a "despatcher-queued call".  In this type of call, a radio unit sends RQQ('00000') to request that the addressed despatcher be informed that the unit's user wishes the despatcher to call him (for a speech call).  The TSC routes the information to the despatcher unit, which keeps a list of requested calls.  The despatcher may then request each call at his convenience in the usual way; for example, if his unit is a radio unit, it sends a Simple call request RQS (see 5.5.3.1.1 and 9.2.1).

RQQ ('11111') используется, чтобы забрать предварительно запрошенный вызов от очереди вызовов адресованного устройства. Он может использоваться для отмены также:

RQQ('11111') is used to withdraw a previously requested call from the addressed unit's call queue.  This may be used for cancellation either:

i) После того, как вызываемое устройство принимало RQQ ('00000') сообщение, или

i)  after the called unit has accepted an RQQ('00000') message, or

ii) после того, как вызываемое устройство в RQS или RQE вызове приняло вызов для отзывают (посылая ACKB (QUAL = 0) в ответ на проверку готовности); см. 9.2.1.4 и 9.2.2.2.

ii)  after the called unit in an RQS or RQE call has accepted the call for call-back (by sending ACKB(QUAL=0) in response to the availability check); see 9.2.1.4 and 9.2.2.2.

Другие 30 величин статуса могут использоваться, чтобы послать информацию статуса, как   предварительно согласованно между запрашивающим пользователем и вызываемым пользователем.

The other 30 status values may be used to send status information, as previously agreed between the requesting user and the called user.

TSC сообщает вызываемому радио устройству относительно информации статуса, используя сообщение AHYQ - см. 5.5.3.2.7. Сообщение статуса, может приходить от TSC непосредственно, от другого радио устройства (использование RQQ и т.д.) или от линейного устройства.

The TSC informs a called radio unit of status information using message AHYQ - see 5.5.3.2.7.  The status message may have originated from the TSC itself, from another radio unit (using RQQ etc.) or from a line unit.

Процедуры для сообщений статуса, адресованных к TSC подобны поднабору процедур для сообщений статуса, адресованных радио устройствам или линейным устройствам. Однако, для ясности, они определены отдельно:

The procedures for status messages addressed to the TSC are similar to a subset of the procedures for status messages addressed to radio units or line units.  However, for clarity, they are specified separately:

- Секция 13.1 определяет процедуры для сообщений статуса, адресованных к TSC.

- Section 13.1 specifies the procedures for status messages addressed to the TSC.

- Секция 13.2 определяет процедуры для сообщений статуса, адресованных радио устройствам или линейным устройствам.

- Section 13.2 specifies the procedures for status messages addressed to radio units or line units.

Типичная последовательность сообщения для радио устройства, посылающего сообщение статуса к другому радио устройству (с той же самой приставкой) иллюстрируется в примере ниже.

A typical message sequence for a radio unit sending a status message to another radio unit (with the same prefix) is illustrated in the example below.

|  |  |  |  |  |  |  | 1 slot <----> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSC to Rus |  | 1 ALH (1) | ALH (1) | 3 AHYQ | ALH (1) | ACK | ACK |  |  |  |

| RUs to TSC |  |  | 2 RQQ |  | 4 ACK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | \____/ frame | \____/ frame |  | \____/ frame | \____/ frame | \____/ frame |  |  |  |

Пример последовательность сообщения на канале управления для радио устройства, посылающего сообщение статуса к радио устройству с той же самой приставкой.

Example A message sequence on a control channel for a radio unit sending a status message to a radio unit with the same prefix.

1. ALH: Общее Aloha приглашение (кадр с  одним слотом).

1.  ALH  : General Aloha invitation (single-slot frame).

2. RQQ: 	 Запрос произвольного доступа, что информация статуса, быть передано к вызываемому устройству.

2.  RQQ  :	Random access request that status information be relayed to the called unit.

3. AHYQ: 	 сообщение статуса Ahoy

3.  AHYQ : 	Status Ahoy message

- Подтверждает RQQ сообщение

- acknowledges the RQQ message

- Передает информацию к вызываемому радио устройству и требует ответ.

- relays the information to the called radio unit and demands a response.

4. ACK: 	 Подтверждение ACK (QUAL = 0) от вызываемого радио устройства - информация принята.

4.  ACK  :	Acknowledgement ACK(QUAL=0) from the called radio unit - information accepted.

5. ACK: 	 Подтверждение ACK (QUAL = 0) посланное вызывающему устройству, чтобы указать, что вызываемое устройство приняло информацию. В этом примере TSC немедленно повторяет ACK сообщение, для добавленной надежности.

5.  ACK  :	Acknowledgement ACK(QUAL=0) sent to the calling unit to indicate that the called unit has accepted the information.  In this example the TSC immediately repeats the ACK message, for added reliability.

13.1 Процедуры для Сообщений Статуса Адресованных TSC

13.1      Procedures for Status Messages Addressed to the TSC

13.1.1 TSC Процедуры для Сообщений Статуса Адресованных ему

13.1.1    TSC Procedures for Status Messages Addressed to It

13.1.1.1 Ответы на RQQ сообщение, адресованное TSC

13.1.1.1  Responses to an RQQ message addressed to the TSC

Радио устройство посылает информацию статуса к TSC,  производя RQQ сообщение (с IDENT1 = TSCI), исполняя протокол произвольного доступа. При получении RQQ сообщения, адресованного ему, TSC должен послать один из следующих ответов:

A radio unit sends status information to the TSC by generating an RQQ message (with IDENT1 = TSCI), complying with the random access protocol.  On receiving an RQQ message addressed to it, the TSC shall send one of the following responses:

A. 	 ACK (QUAL = 0), ACKI (QUAL = 1) или ACKX, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ.

a.	ACK(QUAL=0), ACKI(QUAL=1) or ACKX, with the same prefix and idents as the RQQ.

B.  Для STATUS = '00000' или STATUS = '11111':

b.	For STATUS = '00000' or STATUS = '11111':

- AHYX сообщение с той же самой приставкой и идентификаторами как " приводящий в готовность   AHY "

- an AHYX message with the same prefix and idents as the "alerting AHY"

- GTC сообщение для первоначального вызова (то есть. GTC с той же самой приставкой, идентификаторами и битом D как приводящее в готовность AHY).

- a GTC message for the original call (i.e. GTC with the same prefix, idents and bit D as the alerting AHY).

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также 13.1.1.2, 9.1.1.8 и 9.1.1.12.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 13.1.1.2, 9.1.1.8 and 9.1.1.12.

13.1.1.2 Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение RQQ сообщения

13.1.1.2  Acknowledgements sent to indicate progress of RQQ transaction

TSC может посылать следующие сообщения подтверждения (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ) чтобы указать радио устройству продвижение(прогресс) сообщения статуса:

The TSC may send the following acknowledgement messages (with the same prefix and idents as the RQQ) to indicate to a radio unit the progress of its status transaction:

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; message rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System overload; message rejected.

ACK (QUAL = 0) - Сообщение было успешно закончено, то есть TSC принял информацию статуса.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed i.e. the TSC has accepted the status information.

Для максимальной приемлемой задержки повторений подтверждений ACKX и ACK, см. time-out TB в 13.1.2.4.

For maximum acceptable delay of repeats of acknowledgements ACKX and ACK, see time-out TB in 13.1.2.4.

13.1.1.3 Прерывание выполнения сообщение

13.1.1.3  Aborting the transaction

5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. При получении RQX сообщения, прерывающего сообщение статуса, TSC должен послать ответ: ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX.

5.5.3.1.3), complying with the random access protocol. On receiving an RQX message aborting a status transaction, the TSC shall send a response: ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.

13.1.1.4 TSC time-out

13.1.1.4  TSC time-out

TSC может инструктировать радио устройство повторно  начинать таймер ожидания TJ, посылая AHY сообщение с битом POINT = '1', PFIX/IDENT2 = индивидуальному адресу устройства и IDENT1 = TSCI; см. 9.1.1.7 и 9.2.2.3. Если время TJ (минус допуск на таймере радио устройства) протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно получило для сообщения статуса, TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для сообщения. См. также 13.1.2.5.

The TSC may instruct a radio unit to restart its waiting timer TJ, by sending the AHY message with bit POINT set to '1', PFIX/IDENT2 set to the unit's individual address and IDENT1 set to TSCI; see 9.1.1.7 and 9.2.2.3. If a time TJ (minus the tolerance on the radio unit's timer) elapses since the last message it received for the status transaction, the TSC shall not send any further signalling for the transaction.  See also 13.1.2.5.

См. также секции 9.1.1.5, 13.1.2.7 и 13.1.2.8.

See also sections 9.1.1.5, 13.1.2.7 and 13.1.2.8.

13.1.2 Процедуры для Радио Устройств, посылающих Сообщения Статуса к TSC

13.1.2    Procedures for Radio Units Sending Status Messages to the TSC

Радио устройство должно делать только одну вызывную попытку одновременно (кроме в экстренном положении); при попытке доступа или ожидания завершения (то есть end-of-transaction) подтверждения к сообщению статуса, адресованному TSC, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа (за исключением когда пользователь первый прекращает первоначальное сообщение).

A radio unit shall make only one call attempt at a time (except in emergency); while attempting access or waiting for a terminating (i.e. end-of-transaction) acknowledgement to a status message addressed to the TSC, the unit shall not request another non-emergency call of any type (unless the user first aborts the original transaction).

13.1.2.1 Критерии для посылки "off-hook" или "on-hook" сообщения

13.1.2.1  Criteria for sending "off-hook" or "on-hook" message

Если радио устройство на канале управления было приведено в готовность для входящего вызова канала трафика (см. 9. 2. 2. 2A), оно может начинать механизм Ответа Вызываемого Абонента, то есть делать попытку произвольного доступа с RQQ (STATUS = '00000') адресованным к TSC, если:

If a radio unit on a control channel has been alerted for an incoming traffic channel call (see 9.2.2.2A), it may initiate the Called Party Answer mechanism, i.e. attempt random access with RQQ(STATUS='00000') addressed to the TSC, if:

- Ответ на последнее(прошлое) приведение в готовность AHY был ACKI (QUAL = 0), и

-  Its response to the last alerting AHY was ACKI(QUAL=0), and

- Пользователь / оборудование данных теперь готов получить вызов, и

-  Its user/ data equipment is now ready to receive the call, and

- Оно все еще ожидает поступающий вызов, то есть вызов не имел место или был отменен (AHYX или AHY для различного вызова) и не, больше чем время TA протекли начиная с получения последнего(прошлого) AHY для вызова; см. 9. 2. 2. 2A и 9.2.2.4.

-  It is still waiting for the incoming call, i.e. the call has not taken place or been cancelled (by AHYX or by an AHY for a different call) and not more than a time TA has elapsed since receipt of the last AHY for the call; see 9.2.2.2A and 9.2.2.4.

Если радио устройство было приведено в готовность для поступающего вызова канала трафика, а пользователь затем указывает, что он больше не желает получить вызов (например он желает начать собственный вызов), устройство может пытаться отклонять вызов следующим образом:

If a radio unit has been alerted for an incoming traffic channel call and its user then indicates that he no longer wishes to receive the call (e.g. he wishes to initiate a call of his own), the unit may attempt to reject the call as follows:

A. если устройство ожидает поступающий вызов и не послало off-hook признак, оно делает попытку произвольного доступа с RQQ (STATUS = '11111') адресованным к TSC.

a.	If the unit is waiting for the incoming call and has not sent an off-hook indication it attempts random access with RQQ(STATUS='11111') addressed to the TSC.

B. если устройство ожидает передачу сигналов для off-hook RQQ, оно пытается посылать RQX (см. 13.1.2.6).

b.	If the unit is waiting for signalling for an off-hook RQQ it attempts to send RQX (see 13.1.2.6).

C. если устройство получило ACK (QUAL = 0) на RQQ (STATUS = '00000') и ожидает дальнейшую передачу сигналов для вызова, оно делает попытку произвольного доступа с RQQ (STATUS = '11111') адресованный к TSC.

c.	If the unit has received ACK(QUAL=0) to RQQ(STATUS='00000') and is waiting for further signalling for the call, it attempts random access with RQQ(STATUS='11111') addressed to the TSC.

A. если оно в настоящее время делает попытку доступа или ожидает передачу сигналов для 
 "Off-hook" RQQ, оно пытается посылать RQX (см. 13.1.2.6).

a.	If it is currently attempting access or waiting for signalling for 
an "off-hook" RQQ, it attempts to send RQX (see 13.1.2.6).

B. 	 Иначе, если устройство все еще ожидает поступающий вызов, оно делает попытку произвольного доступа с RQQ (STATUS = '11111') адресованный к TSC.

( Повсюду в этих процедурах, устройство отвечает на AHY сообщения и повинуется GTCs как определено в секции 9.2.2. См. также секции 13.1.2.7 и 13.1.2.8.)

(Throughout these procedures, the unit responds to AHY messages and obey GTCs as specified in section 9.2.2.  See also sections 13.1.2.7 and 13.1.2.8.)

13.1.2.2 Просьба о сообщении статуса к TSC

13.1.2.2  Request for a status transaction to the TSC

Радио устройство запрашивает сообщение статуса, посылая RQQ сообщение на канале управления, исполняя протокол произвольного доступа (см. 7.3). Области в RQQ сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.7).

A radio unit requests a status transaction by sending an RQQ message on a control channel, complying with the random access protocol (see 7.3). The fields in the RQQ message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.7).

Устройство должно делать попытку доступа, пока оно не получает имеющий силу ответ (см. 13.1.2.3), или пока пользователь не прерывает сообщение (см. 13.1.2.6), или пока попытка доступа не терпит неудачу (то есть устройство послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8)). В случае отказа доступа, если устройство не послало запрос, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может указывать отказ пользователю); иначе, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для сообщения - см. 13.1.2.4, 13.1.2.5 и 13.1.2.7.

The unit shall attempt access until it receives a valid response (see 13.1.2.3), or until its user aborts the transaction (see 13.1.2.6), or until the access attempt fails (i.e. the unit has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8)).  In the case of access failure, if the unit has not sent a request, it shall return to the idle state (and may indicate the failure to the user); otherwise, it shall wait for further signalling for the transaction - see 13.1.2.4, 13.1.2.5 and 13.1.2.7.

13.1.2.3 Допустимые ответы на RQQ адресованный TSC

13.1.2.3  Valid responses to an RQQ addressed to the TSC

Радио устройство должно принять следующие сообщения как ответ на RQQ к TSC, и больше не пошлет запросы:

A radio unit shall accept the following messages as a response to its RQQ to the TSC, and send no more requests:

A. Подтверждение ACK (QUAL = 0), ACKI (QUAL = 1) или ACKX, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ.

a.	An acknowledgement ACK(QUAL=0), ACKI(QUAL=1) or ACKX, with the same prefix and idents as the RQQ.

b. Для STATUS = '00000' или STATUS = '11111':

b.  For STATUS = '00000' or STATUS = '11111':

- 	 AHYX сообщение с той же самой приставкой и идентификаторами как " приводящий в готовность   AHY ", или

-	an AHYX message with the same prefix and idents as the "alerting AHY", or

- GTC сообщение с той же самой приставкой, идентификаторами и битом D как приведящее в готовность AHY.

-  a GTC message with the same prefix, idents and bit D as the alerting AHY.

Для других действий при получении этих сообщений, см. секции 13.1.2.4 и 13.1.2.7. См. также секцию 13.1.2.8.

For other actions on receiving these messages, see sections 13.1.2.4 and 13.1.2.7.  See also section 13.1.2.8.

13.1.2.4 Полученные подтверждения

13.1.2.4  Acknowledgement received

Если радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения статуса к TSC получает одно из следующих подтверждений (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ), то оно должно принять меры как обозначено ниже.

If a radio unit attempting access or waiting for further signalling for a status transaction to the TSC receives one of the following acknowledgements (with the same prefix and idents as the RQQ), then it shall take action as indicated below.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; message rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System overload; message rejected.

ACK (QUAL = 0) - Сообщение было успешно закончено то есть  ,  TSC принял информацию статуса.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed i.e. the TSC has accepted the status information.

Если ACKI (QUAL = 1) получен, устройство должно ждать дальнейшую передачу сигналов для сообщения.

If ACKI(QUAL=1) is received, the unit shall wait for further signalling for the transaction.

Если ACKX получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю, что сообщение потерпело неудачу.

If ACKX is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user that the transaction has failed.

Если ACK (QUAL = 0) получен, устройство должно рассмотреть сообщение, успешно законченное и может указывать это пользователю.

If ACK(QUAL=0) is received, the unit shall consider the transaction successfully completed and may indicate this to the user.

После получения ACKX или ACK в течение диалога, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа к TSC в течение по крайней мере времени TB.

After receiving ACKX or ACK for the transaction, the unit shall not request another non-emergency call of any type to the TSC for at least a time TB.

Если это ответ на RQQ (СТАТУС = ' 11111), передача сигналов отбоя, радио устройство должно возвратиться к праздному состоянию

If this response is to RQQ (STATUS='11111), on-hook signalling, the radio unit shall return to the idle state

13.1.2.5 Time-out после ожидания

13.1.2.5  Time-out after waiting

Радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения статуса к TSC должно возвратиться к праздному состоянию, если время TJ протекло начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно послало для сообщения, а именно:.

A radio unit waiting for further signalling for a status transaction to the TSC shall return to the idle state if a time TJ has elapsed since the last message it sent for the transaction, viz.

RQQ, запрашивающий сообщения (см. 13.1.2.2)

RQQ, 		requesting the transaction (see 13.1.2.2)

Или ACK (QUAL = 0),  представленный в ответ на AHY сообщение с POINT = 1  и IDENT1 = TSCI (см. 9.2.2.3).

or  ACK(QUAL=0),	sent in response to an AHY message with bit POINT = 1 and IDENT1 set to TSCI (see 9.2.2.3).

Оно может также указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

It may also indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

13.1.2.6 Прерывание выполнения сообщения

13.1.2.6  Aborting the transaction

Если пользователь желает прервать сообщение после того, как устройство послало RQQ и в то время как оно все еще ожидает заканчивающееся подтверждение, устройство должно пытаться посылать RQX запрос прекращения работы (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. Оно должно делать попытку доступа, пока один из следующих не происходит:

If the user wishes to abort the transaction after the unit has sent an RQQ and while it is still waiting for a terminating acknowledgement, the unit shall attempt to send an abort transaction request RQX (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol.  It shall attempt access until one of the following occurs:

A. Оно получает ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX.

a.	It receives ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.

B. Оно получает ACK (QUAL = 0) или ACKX в течение сообщения, которое оно пытается прерывать. См. также 13.1.2.4.

b.	It receives ACK(QUAL=0) or ACKX for the transaction it is attempting to abort.  See also 13.1.2.4.

C. Оно послало максимальное число передач NR и не получило никакого ответа, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8). В этом случае, оно должно возвратиться к ожиданию передачи сигналов для сообщения статуса (см. 13.1.2.4, 13.1.2.5 и 13.1.2.7).

c.	It has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8).  In this case, it shall return to waiting for signalling for the status transaction (see 13.1.2.4, 13.1.2.5 and 13.1.2.7).

D. Условия(состояния), указанные в 13.1.2.7 или 13.1.2.8 происходят (применимый только для NR = '00000' и '11111').

d.	The conditions specified in 13.1.2.7 or 13.1.2.8 occur (applicable only for STATUS = '00000' and '11111').

В случаях a. И b., устройство должно возвратиться к праздному состоянию.

In cases a. and b., the unit shall return to the idle state.

13.1.2.7 Получение AHYX или GTC для входящего вызова

13.1.2.7  Receiving AHYX or GTC for the incoming call

Если радио устройство:

If a radio unit:

A. делает попытку доступа или ожидает заканчивающееся подтверждение к "off-hook" или "отбой" RQQ сообщению (STATUS = '00000' или '11111'), или

a.	attempting access or waiting for a terminating acknowledgement to an "off-hook" or "on-hook" RQQ message (STATUS = '00000' or '11111'), or

B. делает попытку прерывать "off-hook" или "отбой" RQQ сообщение

b.	attempting to abort an "off-hook" or "on-hook" RQQ transaction

Получает AHYX с той же самой приставкой и идентификаторами как приводящее в готовность AHY, оно должно ответить с ACK (QUAL = 1), остановить сигнал приведения в готовность (если соответствующий) и возвращаться к праздному состоянию; см. также 9.2.2.4. Если оно получает GTC сообщение с той же самой приставкой, идентификаторами и битом D как приводящее в готовность AHY, оно должно повиноваться процедурам в 9.2.2.5 и затем возвратиться к праздному состоянию в конце вызова.

receives AHYX with the same prefix and idents as the alerting AHY, it shall respond with ACK(QUAL=1), stop its alerting signal (if appropriate) and return to the idle state; see also 9.2.2.4.  If it receives a GTC message with the same prefix, idents and bit D as the alerting AHY, it shall obey the procedures in 9.2.2.5 and then revert to the idle state at the end of the call.

13.1.2.8 Получение AHY для различного поступающего вызова

13.1.2.8  Receiving AHY for a different incoming call

Если радио устройство:

If a radio unit:

A. делает попытку доступа или ожидает заканчивающееся подтверждение к "off-hook" или "отбой" RQQ сообщению (STATUS = '00000' или '11111'), или

a.	attempting access or waiting for a terminating acknowledgement to an "off-hook" or "on-hook" RQQ message (STATUS = '00000' or '11111'), or

B. делает попытку прерывать "off-hook" или "отбой" RQQ сообщение

b.	attempting to abort an "off-hook" or "on-hook" RQQ transaction

Получает AHY сообщение, проверяющее готовность к различному поступающему вызову канала трафика (то есть бит D и-или бит E, и-или вызывающий адрес отличается от приводящего в готовность AHY), тогда устройство должно предположить, что первоначальный вызов не будет иметь место и должно отказаться от RQQ сообщения (без того, чтобы послать RQX). Оно должно также повиноваться процедурам в 9. 2. 2. 2A для нового вызова.

receives an AHY message checking its availability for a different incoming traffic channel call (i.e. bit D and/or bit E and/or the calling address is different from the alerting AHY), then the unit shall assume that the original call will not take place and shall abandon the RQQ transaction (without sending RQX).  It shall also obey the procedures in 9.2.2.2A for the new call.

13.2 Процедуры для Сообщений Статуса, адресованных Радио или Линейным устройствам

13.2      Procedures for Status Messages Addressed to Radio or Line Units

13.2.1 TSC Процедуры для Сообщений Статуса к Радио или Линейным устройствам

13.2.1    TSC Procedures for Status Messages to Radio or Line Units

13.2.1.1 Ответы на коротко адресованное RQQ сообщение

13.2.1.1  Responses to a short addressing RQQ message

Радио устройство запрашивает, чтобы информация статуса была передана к устройству с той же самой приставкой,  производя RQQ сообщение, исполняя протокол произвольного доступа. При получении общей-приставки RQQ сообщения, TSC должен послать один из следующих ответов:

A radio unit requests that status information be relayed to a unit with the same prefix by generating an RQQ message, complying with the random access protocol.  On receiving a common-prefix RQQ message, the TSC shall send one of the following responses:

A. ACK (QUAL = 0), ACKI (QUAL = 1), ACKQ, ACKX или ACKV, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ.

a.	ACK(QUAL=0), ACKI(QUAL=1), ACKQ, ACKX or ACKV, with the same prefix and idents as the RQQ.

B. ACKT (QUAL = 0), с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес вызывающего устройства.

b.	ACKT(QUAL=0), with PFIX/IDENT2 as the calling unit's individual address.

C. AHYQ сообщение для этого диалога.

c.	An AHYQ message for this transaction.

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также 13.2.1.4 и 13.2.1.5.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 13.2.1.4 and 13.2.1.5.

13.2.1.2 Ответы на расширенно адресованное RQQ сообщение

13.2.1.2  Responses to an extended addressing RQQ message

Радио устройство запрашивает, чтобы информация статуса была передана к устройству с другой приставкой,  производя RQQ сообщение (с IDENT1 = IPFIXI), исполняя протокол произвольного доступа. При получении межприставочного RQQ сообщения, TSC должен послать один из следующих ответов, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ:

A radio unit requests that status information be relayed to a unit with a different prefix by generating an RQQ message (with IDENT1 = IPFIXI), complying with the random access protocol.  On receiving an interprefix RQQ message, the TSC shall send one of the following responses, with the same prefix and idents as the RQQ:

a. Подтверждение ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0).

a.  An acknowledgement ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0).

b. AHYC (то есть инструкция, чтобы послать адрес вызываемого устройства).

b.  AHYC (i.e. an instruction to send the called unit's address).

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также 13.2.1.3 и 13.2.1.4.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 13.2.1.3 and 13.2.1.4.

13.2.1.3 Инструкции, чтобы послать информацию расширенного адреса

13.2.1.3  Instruction to send extended address information

После получения межприставочного RQQ сообщения, TSC может требовать адрес вызываемого устройства от вызывающего радио устройства,  посылая AHYC сообщение (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ, область DESC = '000' и поле SLOTS = '01').

After receiving an interprefix RQQ message, the TSC may demand the called unit's address from the calling radio unit by sending the AHYC message (with the same prefix and idents as the RQQ, field DESC set to '000' and field SLOTS set to '01').

AHYC сообщение инструктирует вызывающее устройство посылать вызываемый адрес в следующем слоте (см. 9.2.2.1). Если TSC успешно не расшифровывает информацию адреса, он может повторить AHYC сообщение или передавать ACKV (QUAL = 0) чтобы указать отказ сообщения.

The AHYC message instructs the calling unit to send the called address in the following slot (see 9.2.2.1).  If the TSC does not successfully decode the address information, it may repeat the AHYC message or transmit ACKV(QUAL=0) to indicate failure of the transaction.

13.2.1.4 Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение RQQ сообщения

13.2.1.4  Acknowledgements sent to indicate progress of RQQ transaction

TSC может посылать сообщения подтверждения, чтобы указать к вызывающему радио устройству продвижение(прогресс) сообщения статуса - для идентификаторов, см. 5.5.2.1. (Для межприставки RQQs, только ACKI (QUAL = 1), ACKX и ACKV (QUAL = 0) соответствующие, пока полная информация адреса не будет получена.)

The TSC may send acknowledgement messages to indicate to a calling radio unit the progress of its status message - for idents, see 5.5.2.1. (For interprefix RQQs, only ACKI(QUAL=1), ACKX and ACKV(QUAL=0) are appropriate until the full address information has been obtained.)

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Система занята. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=0) - System is busy.  Wait for further signalling.

ACKQ (QUAL = 1) - Вызываемое устройство занято. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=1) - Called unit engaged.  Wait for further signalling.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов например 	 TSC не поддерживает сообщения статуса, или вызываемый адрес - адрес группы, или вызываемое устройство не оборудовано, чтобы принять информацию.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call e.g.	TSC does not support status messages, or called address is a group address, or called unit is not equipped to accept the information.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы или вызываемого устройства; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System or called unit overload; message rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или сообщение оставлено.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or transaction abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Вызываемое устройство занято (и TSC не будет проводить запрос), или вызываемое устройство не желает принять информацию.

ACKV (QUAL=1) - Called unit engaged (and TSC will not hold the request), or called unit does not wish to accept the information.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы Вызываемого устройства были переадресованы.

ACKT (QUAL=0) - Called unit's calls have been diverted.

ACK (QUAL = 0) - Сообщение было успешно закончено, то есть вызываемое устройство приняло информацию статуса.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed i.e. the called unit has accepted the status information.

Для максимальной приемлемой задержки повторений подтверждений ACKX, ACKV, ACKT и ACK, см. time-out TB в 13.2.2.4.

For maximum acceptable delay of repeats of acknowledgements ACKX, ACKV, ACKT and ACK, see time-out TB in 13.2.2.4.

13.2.1.5 Информирование вызываемого радио устройства

13.2.1.5  Informing a called radio unit

TSC сообщает вызываемому радио устройству относительно информации статуса,  посылая AHYQ сообщение (см. 5.5.3.2.7). Сообщение статуса, может исходить от TSC непосредственно, или от радио устройства (использование RQQ и т.д.) или отлинейного устройства.

The TSC informs a called radio unit of status information by sending the AHYQ message (see 5.5.3.2.7).  The status message may have originated from the TSC itself, or from a radio unit (using RQQ etc.) or a line unit.

Для сообщения статуса межприставки, IDENT2 в кодовом слове адреса AHYQ установлен в IPFIXI, и кодовое слово данных добавлено содержащее адрес вызывающего устройства.

For an interprefix status message, IDENT2 in the AHYQ address codeword is set to IPFIXI and a data codeword is appended containing the calling unit's address.

AHYQ сообщение требует ответ от вызываемого устройства (см. 13.2.3). Если ответ - ACK (QUAL = 0), ACKX или ACKV (QUAL = 1), TSC может посылать соответствующее подтверждение (я) вызывающему радио устройству (см. 13.2.1.4). Если TSC успешно не расшифровывает ответ, или если ответ - ACKB (QUAL = 1), он может повторить AHYQ сообщение. Если с  вызываемым устройством нельзя входить в контакт, TSC может указывать отказ к вызывающему устройству,  посылая ACKV (QUAL = 0).

The AHYQ message demands a response from the called unit (see 13.2.3). If the response is ACK(QUAL=0), ACKX or ACKV(QUAL=1), the TSC may send appropriate acknowledgement(s) to a calling radio unit (see 13.2.1.4). If the TSC does not successfully decode a response, or if the response is ACKB(QUAL=1), it may repeat the AHYQ message.  If the called unit cannot be contacted, the TSC may indicate the failure to the calling unit by sending ACKV(QUAL=0).

13.2.1.6 Прерывание выполнения сообщения

13.2.1.6  Aborting the transaction

Вызывающее радио устройство может прерывать сообщение статуса,  производя RQX сообщение (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. При получении RQX сообщения, прерывающего сообщение статуса, TSC должен послать ответ: ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX.

A calling radio unit may abort its status transaction by generating an RQX message (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol. On receiving an RQX message aborting a status transaction, the TSC shall send a response: ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.

Если RQX прерывает запрос вызова речи (то есть. RQQ (STATUS = '00000')) и TSC уже информировал вызываемое устройство относительно вызывного запроса, он может сообщать вызываемому устройству относительно прекращения,  посылая AHYQ со STATUS = '11111'.

If the RQX is aborting a speech call request (i.e. RQQ(STATUS='00000')) and the TSC has already informed the called unit of the call request, it may inform the called unit of the abortion by sending AHYQ with STATUS='11111'.

13.2.1.7 TSC time-out

13.2.1.7  TSC time-out

TSC может управлять time-out на максимальном времени, в течение которого он проводит запрос сообщения статуса (например, при ожидании освобождения вызываемого устройства).

The TSC may operate a time-out on the maximum time for which it holds a status message request (for example, waiting for the called unit to be free).

TSC может инструктировать вызывающее радио устройство перезапускать таймер ожидания TW, посылая AHY сообщение с битом POINT = '1'; см. 9.1.1.7 и 9.2.2.3. Если время TW, минус допуск на таймере радио устройства, протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно получило в течение сообщения статуса (от вызывающего устройства), TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для сообщения. См. также 13.2.2.5.

The TSC may instruct a calling radio unit to restart its waiting timer TW, by sending the AHY message with bit POINT set to '1'; see 9.1.1.7 and 9.2.2.3.  If a time TW, minus the tolerance on the radio unit's timer, elapses since the last message it received for the status transaction (from the calling unit), the TSC shall not send any further signalling for the transaction.  See also 13.2.2.5.

13.2.2 Процедуры для Радио Устройств, посылающих Сообщения Статуса к Радио или Линейным устройствам

13.2.2  Procedures for Radio Units Sending Status Messages to Radio or Line Units

Радио устройство должно делать только одну вызывную попытку одновременно (кроме в экстренном положении); при попытке доступа или ожидании завершения (то есть end-of-transaction) подтверждения к запросу сообщения статуса, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа (за исключением когда пользователь первым прекратил первоначальное сообщение).

A radio unit shall make only one call attempt at a time (except in emergency); while attempting access or waiting for a terminating (i.e. end-of-transaction) acknowledgement to a status message request, the unit shall not request another non-emergency call of any type (unless the user first aborts the original transaction).

13.2.2.1 Просьба о сообщении статуса к радио или линейному устройству

13.2.2.1  Request for a status transaction to a radio or line unit

Радио устройство запрашивает сообщение статуса,  посылая RQQ сообщение на канале управления, исполняя протокол произвольный доступа (см. 7.3). Области в RQQ сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.7); однако, обратите внимание особенно, что запрос межприставки обозначен,  устанавливая IDENT1 к IPFIXI. (Примечание также, что сообщения статуса не могут быть посланы группе.)

A radio unit requests a status transaction by sending an RQQ message on a control channel, complying with the random access protocol (see 7.3). The fields in the RQQ message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.7); however, note particularly that an interprefix request is indicated by setting IDENT1 to IPFIXI.  (Note also that status messages cannot be sent to a group.)

Устройство должно делать попытку доступа, пока оно не получает имеющий силу ответ (см. 13.2.2.2/3), или пока пользователь не прерывает сообщение (см. 13.2.2.6), или пока попытка доступа не терпит неудачу (то есть устройство послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8)). В случае отказа доступа, если устройство не послало запрос, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может указывать отказ пользователю); иначе, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для сообщения - см. 13.2.2.4 и 13.2.2.5.

The unit shall attempt access until it receives a valid response (see 13.2.2.2/3), or until its user aborts the transaction (see 13.2.2.6), or until the access attempt fails (i.e. the unit has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8)).  In the case of access failure, if the unit has not sent a request, it shall return to the idle state (and may indicate the failure to the user); otherwise, it shall wait for further signalling for the transaction - see 13.2.2.4 and 13.2.2.5.

13.2.2.2 Допустимые ответы на коротко адресованное RQQ

13.2.2.2  Valid responses to a short addressing RQQ

Для общей-приставки RQQ, вызывающее устройство должен принять следующие сообщения как ответ на RQQ и больше не посылать запросы:

For a common-prefix RQQ, the calling unit shall accept the following messages as a response to its RQQ and send no more requests:

A. Подтверждение ACK (QUAL = 0), ACKI (QUAL = 1), ACKQ, ACKX или ACKV, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ сообщение.

a.	An acknowledgement ACK(QUAL=0), ACKI(QUAL=1), ACKQ, ACKX or ACKV,   with the same prefix and idents as the RQQ message.

B. Подтверждение ACKT (QUAL = 0) с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес. См. также 13.2.2.4.

b.	An acknowledgement ACKT(QUAL=0) with PFIX/IDENT2 as its individual address.  See also 13.2.2.4.

C. AHYQ сообщение с той же самой приставкой, идентификаторами и областью STATUS как RQQ сообщение.

c.	An AHYQ message with the same prefix, idents and STATUS field as the RQQ message.

Для других действий при получении этих сообщений, см. секцию 13.2.2.4.

For other actions on receiving these messages, see section 13.2.2.4.

13.2.2.3 Допустимые ответы на расширенно адресованное RQQ

13.2.2.3  Valid responses to an extended addressing RQQ

Для межприставочного RQQ, вызывающее устройство должно принять следующие сообщения (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQQ) как ответ на RQQ и больше не посылать запросы:

For an interprefix RQQ, the calling unit shall accept the following messages (with the same prefix and idents as the RQQ) as a response to its RQQ and send no more requests:

A. Подтверждение ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0).

a.	An acknowledgement ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0).

B. AHYC (то есть инструкция, чтобы послать адрес вызываемого устройства).

b.	AHYC (i.e. an instruction to send the called unit's address).

Для других действий при получении этих сообщений, см. 13.2.2.4 и 9.2.2.1.

For other actions on receiving these messages, see 13.2.2.4 and 9.2.2.1.

13.2.2.4 Полученные подтверждения

13.2.2.4  Acknowledgement received

Если радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения статуса получает соответствующее подтверждение, тогда оно должно принять меры как обозначено ниже. Для межприставочных RQQs, только ACKI (QUAL = 1), ACKX и ACKV (QUAL = 0) соответствующие, пока полная информация адреса не будет послана. Для идентификаторов, см. 5.5.2.1.

If a radio unit attempting access or waiting for further signalling for a status transaction receives an appropriate acknowledgement then it shall take action as indicated below.  For interprefix RQQs, only ACKI(QUAL=1), ACKX and ACKV(QUAL=0) are appropriate until the full address information has been sent.  For idents, see 5.5.2.1.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Система занята. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=0) - System is busy.  Wait for further signalling.

ACKQ (QUAL = 1) - Вызываемое устройство занято. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=1) - Called unit engaged.  Wait for further signalling.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; message rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы или вызываемого устройства; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System or called unit overload; message rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или диалог оставлен.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or transaction abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Вызываемое устройство занято (и TSC не будет проводить запрос), или вызываемое устройство не желает принять информацию.

ACKV (QUAL=1) - Called unit engaged (and TSC will not hold the request), or called unit does not wish to accept the information.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы Вызываемого устройства были переадресованы.

ACKT (QUAL=0) - Called unit's calls have been diverted.

ACK (QUAL = 0) - Сообщение было успешно закончено, то есть вызываемое устройство приняло информацию статуса.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed i.e. the called unit has accepted the status information.

Если ACKI (QUAL = 1) или ACKQ получен, устройство должно ждать дальнейшую передачу сигналов и может указывать пользователю продвижение(прогресс) сообщения.

If ACKI(QUAL=1) or ACKQ is received, the unit shall wait for further signalling and may indicate to the user the progress of the transaction.

Если ACKX или ACKV получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю причину для отказа сообщения; рекомендуется, чтобы получение ACKX (QUAL = 0) было обозначено специальным способом.

If ACKX or ACKV is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user the reason for the failure of the transaction; it is recommended that receipt of ACKX(QUAL=0) be indicated in a distinct manner.

Если полное ACKT (QUAL = 0) сообщение получено, устройство должно или:

If a complete ACKT(QUAL=0) message is received, the unit shall either:

A. Возвращаться к праздному состоянию (и может указывать пользователю, что вызовы вызываемого устройства были переадресованы), или

a.	return to the idle state (and may indicate to the user that the called unit's calls have been diverted), or

B. Делать попытку нового сообщения статуса к адресу переадресации вызова, данному в ACKT сообщении.

b.	attempt a new status transaction to the diversion address given in the ACKT message.

Обратите внимание, что, если IDENT1 = IPFIXI в кодовом слове адреса ACKT и бит GF = 1 в добавленном кодовом слове данных, то адрес переадресации вызова -   адрес группы; в этом случае, сообщение статуса к адресу переадресации вызова было бы недействительным вызовом.

Note that, if IDENT1 = IPFIXI in the ACKT address codeword and bit GF = 1 in the appended data codeword, then the diversion address is a group address; in this case, a status transaction to the diversion address would be an invalid call.

Если неполный ACKT (QUAL = 0) сообщение получен, то:

If an incomplete ACKT(QUAL=0) message is received, then:

I), если устройство не требует адреса переадресации вызова, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может давать признак пользователю).

i) If the unit does not require the diversion address, it shall return to the idle state (and may give an indication to the user).

Второй) Если устройство требует адреса переадресации вызова тогда:

ii) If the unit does require the diversion address then:

- при все еще попытке доступа для диалога, оно должно игнорировать сообщение и продолжить делать попытку доступа;

- if still attempting access for the transaction, it shall ignore the message and continue to attempt access;

- иначе оно должно ждать повторение ACKT, возвращаясь к праздному состоянию, если время TB протекает (в этом случае, оно может указывать отказ пользователю).

- otherwise it shall wait for a repeat ACKT, returning to the idle state if a time TB elapses (in which case, it may indicate the failure to the user).

Если ACK (QUAL = 0) получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю, что сообщение было успешно закончено то есть что вызываемое устройство приняло информацию. (Обратите внимание, что это не подразумевает принятие пользователя.)

If ACK(QUAL=0) is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user that the transaction has been successfully completed i.e. that the called unit has accepted the information.  (Note that this does not imply user acceptance.)

После получения ACKX, ACKV или ACK в течение диалога, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа к тому же самому вызываемому идентификатору (или воротам) в течение по крайней мере времени TB. После получения ACKT в течение диалога, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа в течение по крайней мере времени TB.

After receiving ACKX, ACKV or ACK for the transaction, the unit shall not request another non-emergency call of any type to the same called ident (or gateway) for at least a time TB.  After receiving ACKT for the transaction, the unit shall not request another non-emergency call of any type for at least a time TB.

13.2.2.5 Time-out после ожидания

13.2.2.5  Time-out after waiting

Вызывающее радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения статуса к радио или линейному устройству должно возвратиться к праздному состоянию, если время TW протекло начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно послало для сообщения, а именно:.

A calling radio unit waiting for further signalling for a status transaction to a radio or line unit shall return to the idle state if a time TW has elapsed since the last message it sent for the transaction, viz.

RQQ, запрашивающий сообщение (см. 13.2.2.1)

RQQ,   requesting the transaction (see 13.2.2.1)

Или SAMIS, обеспечивающий информацию расширенного адреса для вызова (см.   9.2.2.1)

or  SAMIS,   providing extended address information for the call (see 9.2.2.1)

Или ACK (QUAL = 0),  представленный в ответ на AHY сообщение с битом POINT = 1 и IDENT1 как вызываемый идентификатор или ворота (см. 9.2.2.3).

or  ACK(QUAL=0),	sent in response to an AHY message with bit POINT = 1 and IDENT1 as the called ident or gateway (see 9.2.2.3).

Оно может также указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

It may also indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

13.2.2.6 Прерывание выполнения сообщения

13.2.2.6  Aborting the transaction

Если пользователь желает прервать сообщение после того, как устройство послало RQQ и в то время пока оно все еще ожидает заканчивающееся подтверждение, устройство должно пытаться посылать RQX запрос прекращения диалога (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. Оно должно делать попытку доступа, пока один из следующих не происходит:

If the user wishes to abort the transaction after the unit has sent an RQQ and while it is still waiting for a terminating acknowledgement, the unit shall attempt to send an abort transaction request RQX (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol.  It shall attempt access until one of the following occurs:

A. 	 Оно получает ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX. В этом случае, оно может указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

a.	It receives ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.   In this case, it may indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

B. 	 Оно получает ACK (QUAL = 0), ACKX, ACKV или ACKT (QUAL = 0) для сообщения, которое оно пытается прерывать. См. также 13.2.2.4.

b.	It receives ACK(QUAL=0), ACKX, ACKV or ACKT(QUAL=0) for the transaction it is attempting to abort.  See also 13.2.2.4.

C. 	 Оно послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8). В этом случае, оно должно возвратиться к ожиданию передачи сигналов для сообщения статуса (см. 13.2.2.4 и 13.2.2.5).

c.	It has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8).  In this case, it shall return to waiting for signalling for the status transaction (see 13.2.2.4 and 13.2.2.5).

В случаях a. И b., устройство должно возвратиться к праздному состоянию.

In cases a. and b., the unit shall return to the idle state.

13.2.3 Процедуры для Всех Радио Устройств на Канале управления

13.2.3    Procedures for All Radio Units on a Control Channel

Процедурам в этой секции будут повиноваться все радио устройства, которые оборудованы, чтобы распознать полученное кодовое слово адреса AHYQ. (Требование распознавания AHYQ будет система-зависимо.)

The procedures in this section shall be obeyed by all radio units that are equipped to recognise a received AHYQ address codeword.  (The requirement to recognise AHYQ will be system-dependent.)

13.2.3.1 Получение сообщения статуса (AHYQ)

13.2.3.1  Receiving status message (AHYQ)

Если радио устройство на канале управления получает AHYQ сообщение с PFIX/IDENT1, соответствующим индивидуальному адресу, тогда оно должно ответить с соответствующим подтверждением (см. ниже), с той же самой приставкой и идентификаторами как AHYQ. Если IDENT2 / IPFIXI в AHYQ сообщении, устройство должно ответить в слоте следующем за AHYQ; если IDENT2 = IPFIXI, добавляется кодовое слово данных (содержащее вызывающий адрес) и устройство должно ответить в слоте следующем за кодовым словом данных. Для выбора времени, см. 6.2.1.3.

If a radio unit on a control channel receives an AHYQ message with PFIX/IDENT1 matching its individual address then it shall respond with the appropriate acknowledgement (see below), with the same prefix and idents as the AHYQ.  If IDENT2 / IPFIXI in the AHYQ message, the unit shall respond in the slot following the AHYQ; if IDENT2 = IPFIXI, a data codeword is appended (containing the calling address) and the unit shall respond in the slot following the data codeword.  For timing, see 6.2.1.3.

A. если устройство не оборудовано, чтобы принять информацию то, оно должно послать ACKX (QUAL = 0).

a.	If the unit is not equipped to accept the information then it shall send ACKX (QUAL=0).

B. Иначе, устройство должно послать одно из следующих подтверждений:

b.	Otherwise, the unit shall send one of the following acknowledgements:

ACKB (QUAL = 1), если IDENT2 = IPFIXI в AHYQ сообщении но добавленное кодовое слово данных не было декодируемо и устройство, требует, чтобы  сообщение было повторно  передано.

ACKB (QUAL=1) 	if	IDENT2 = IPFIXI in the AHYQ message but the appended data codeword was not decodeable and the unit requires the message to be retransmitted.

Или ACKX (QUAL = 1), если оно не может принимать информацию в это время (например. STATUS = '00000' в AHYQ сообщении и очередь вызовов устройства полна)

or ACKX (QUAL=1) 	if 	it cannot accept the information at this time (e.g. STATUS = '00000' in the AHYQ message and the unit's call queue is full)

Или ACKV (QUAL = 1) 	, если  оно не желает принять информацию статуса от этого вызывающего абонента

or ACKV (QUAL=1) 	if 	it does not wish to accept status information from this calling party

Или ACK (QUAL = 0), если оно приняло информацию в AHYQ   сообщении.

or ACK  (QUAL=0)	if 	it has accepted the information in the AHYQ message.