15. ПРОЦЕДУРЫ ОПРОСА ДАННЫХ					15.     DATA INTERROGATION PROCEDURES

Эта секция определяет процедуры опроса данных, которые позволяют TSC требовать, чтобы адресованное радио устройство передало сообщение данных предписанного типа. Это требование запрашивается TSC, и не является частью передачи сигналов для вызова, запрошенного радио устройством. Это может пересылаться или канал управления или размещенный канал трафика.

This section defines data interrogation procedures, which allow the TSC to demand that an addressed radio unit transmits a data message of a prescribed type.  This demand is an interrogation by the TSC, not part of the signalling for a call requested by the radio unit.  It may be sent on either a control channel or an allocated traffic channel.

TSC опрашивает радио устройство,  посылая сообщение AHYC, Способ 2 (см. 5.5.3.2.8). В этом сообщении, PFIX/IDENT1 установлен в индивидуальный адрес радио устройства, и IDENT2 - идентификатор следователя (non-radio-unit идентификатор). Тип данных, которые будут переданы радио устройством обозначен областью описателя DESC и non-radio-unit идентификатором.

The TSC interrogates the radio unit by sending message AHYC, Mode 2 (see 5.5.3.2.8).  In this message, PFIX/IDENT1 is set to the radio unit's individual address and IDENT2 is the ident of the interrogator (a non-radio-unit ident).  The type of data to be transmitted by the radio unit is indicated by the descriptor field DESC and the non-radio-unit ident.

TSC не подтверждает получение сообщения данных радио устройства (хотя может осуществлять соответствующее действие в результате полученных данных).

The TSC does not acknowledge receipt of the radio unit's data message (though it may take appropriate action as a result of the received data).

В настоящее время, для опроса данных, только одна величина области описателя сообщения данных DESC была назначена. Эта величина используется для осуществления последовательных проверок номера: TSC может в любое время, на канале управления или канале трафика, инструктировать радио устройство посылать серийный номер с 38 битами. Сравнение полученного серийного номера с ожидаемой величиной (сохраненной в памяти TSC) поможет в обнаружении мошеннических пользователей.

Currently, for data interrogation, only one value of the data message descriptor field DESC has been assigned.  This value is used for implementing serial number checks: the TSC may at any time, on a control channel or traffic channel, instruct a radio unit to send its 38-bit serial number.  Comparison of the received serial number with the expected value (held in store at the TSC) will assist in the detection of fraudulent users.

15.1 Процедуры Опроса Данных для TSC

15.1    Data Interrogation Procedures for TSC

15.1.1 Опрос данных на канале управления

15.1.1  Data interrogation on a control channel

TSC может требовать, чтобы радио устройство на канале управления передало сообщение данных предписанного типа, посылая AHYC сообщение с:

The TSC may demand that a radio unit on a control channel transmits a data message of a prescribed type, by sending the AHYC message with:

- 	 PFIX/IDENT1 = индивидуальному адресу радио устройства

-	PFIX/IDENT1 set to the individual address of the radio unit

- 	 IDENT2 = идентификатору следователя

-	IDENT2 set to the ident of the interrogator

(Например, для проверки серийного номера, IDENT2 = TSCI)

(for example, for a serial number check, IDENT2 = TSCI)

- 	 DESC установленный, чтобы указать тип требуемого сообщения данных; см. 5.5.3.2.8

-	DESC set to indicate the type of data message required; see 5.5.3.2.8

(Например, для проверку последовательную номера, DESC = '000')

(for example, for a serial number check, DESC = '000')

- 	 Набор SLOTS соответственно; см. 5.5.3.2.8

-	SLOTS set appropriately; see 5.5.3.2.8

(Например, для проверки серийного номера, SLOTS = '01').

(for example, for a serial number check, SLOTS = '01').

AHYC сообщение инструктирует адресованное радио устройство, чтобы передать сообщение данных в следующем слоте(ах) SLOTS ( см 15.2.1). Если TSC успешно не расшифровывает ответ, он может повторить AHYC сообщение когда удобно. (TSC не подтверждает получение сообщения данных).

The AHYC message instructs the addressed radio unit to transmit a data message in the following SLOTS slot(s) (see 15.2.1).  If the TSC does not successfully decode a reply, it may repeat the AHYC message when convenient. (The TSC does not acknowledge receipt of the data message).

Обратите внимание что AHYC запрещает произвольный доступ только в первом следующем обратном слоте. Когда требуется много-кодовое сообщение данных, TSC должен брать соответствующее действие, чтобы резервировать последующий обратный слот(ы), если они - в пределах кадра (например,  посылая AHY сообщение с обоими идентификаторами = DUMMYI).

Note that AHYC bars random access only in the first following return slot.  When demanding a multi-codeword data message, the TSC shall take appropriate action to reserve the subsequent return slot(s) if they are within a frame (e.g. by sending the AHY message with both idents set to DUMMYI).

15.1.2 Опрос данных на канале трафика

15.1.2  Data interrogation on a traffic channel

TSC может требовать, чтобы радио устройство на размещенном канале трафика передало сообщение данных предписанного типа, посылая AHYC сообщение с:

The TSC may demand that a radio unit on an allocated traffic channel transmits a data message of a prescribed type, by sending the AHYC message with:

- 	 PFIX/IDENT1 = индивидуальному адресу радио устройства

-	PFIX/IDENT1 set to the individual address of the radio unit

- 	 IDENT2 = идентификатору следователя

-	IDENT2 set to the ident of the interrogator

- 	 DESC установлен, чтобы указать тип требуемого сообщения данных; см. 5.5.3.2.8

-	DESC set to indicate the type of data message required; see 5.5.3.2.8

- 	SLOTS установлен соответственно; см. 5.5.3.2.8.

-	SLOTS set appropriately; see 5.5.3.2.8.

AHYC сообщение инструктирует адресованное радио устройство передавать сообщение данных (см. 15.2.2). Если TSC успешно не расшифровывает ответ, он может повторить AHYC сообщение.

The AHYC message instructs the addressed radio unit to transmit a data message (see 15.2.2).  If the TSC does not successfully decode a reply, it may repeat the AHYC message.

15.2 Процедуры для Всех Радио Устройств

15.2    Procedures for All Radio Units

Процедурам в этой секции будут повиноваться все радио устройства, которые оборудованы, чтобы распознать полученное Способ 2 AHYC сообщение. (Требование, чтобы распознать AHYC Способ 2 будет система-зависимо.)

The procedures in this section shall be obeyed by all radio units that are equipped to recognise a received Mode 2 AHYC message. (The requirement to recognise AHYC, Mode 2 will be system-dependent.)

15.2.1 Сообщение опроса данных (AHYC, Способ 2) на канале управления

15.2.1  Data interrogation message (AHYC, Mode 2) on a control channel

Если радио устройство на канале управления получает AHYC сообщение с PFIX/IDENT1, соответствующим индивидуальному адресу, тогда оно должно или послать сообщение данных в следующем слоте(ах) SLOTS, или передать ACKX (QUAL = 0), как обозначено ниже. Для выбора времени, см. секцию 6.2.1.3.

If a radio unit on a control channel receives an AHYC message with PFIX/IDENT1 matching its individual address then it shall either send a data message in the following SLOTS slot(s), or transmit ACKX(QUAL=0), as indicated below.  For timing, see section 6.2.1.3.

If(если)

IDENT2 = TSCI

IDENT2 is set to TSCI

И 	 DESC = '000'

and	DESC   is set to '000'

И 	 SLOTS = '01'

and	SLOTS  is set to '01'

И 	 Устройство оборудовано, чтобы передать серийный номер на запрос

and	the unit is equipped to transmit its serial number on interrogation

То оно должно передать серийный номер, приспосабливая к формату кодового слова, определенному в секции 5.6.1.2.2 (SAMIS, Способ 2, DESC = '000'). (Форма серийного номера система-зависима.)

then it shall transmit its serial number, conforming to the codeword format defined in section 5.6.1.2.2 (SAMIS, Mode 2, DESC='000').  (The form of the serial number is system-dependent.)

Otherwise(Иначе)

Устройство должно передать ACKX (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как AHYC.

The unit shall transmit ACKX(QUAL=0), with the same prefix and idents as the AHYC.

15.2.2 Сообщение опроса данных (AHYC, Способ 2) на размещенном канале трафика

15.2.2  Data interrogation message (AHYC, Mode 2) on an allocated traffic channel

Если радио устройство на канале трафика получает AHYC сообщение с PFIX/IDENT1, соответствующим индивидуальному адресу, тогда оно должно или послать сообщение данных или передать ACKX (QUAL = 0), как обозначено ниже. Для выбора времени, см. секцию 6.2.2.2.

If a radio unit on a traffic channel receives an AHYC message with PFIX/IDENT1 matching its individual address then it shall either send  a data message or transmit ACKX(QUAL=0), as indicated below.  For timing, see section 6.2.2.2.

If(если)

IDENT2 = TSCI

IDENT2 is set to TSCI

И 	 DESC = '000'

and	DESC   is set to '000'

И 	 SLOTS = '01'

and	SLOTS  is set to '01'

И 	 Устройство оборудовано, чтобы передать серийный номер на запрос

and	the unit is equipped to transmit its serial number on interrogation

То оно должно передать серийный номер, приспосабливая к формату кодового слова, определенному в секции 5.6.1.2.2 (SAMIS, Способ 2, DESC = '000').

then it shall transmit its serial number, conforming to the codeword format defined in section 5.6.1.2.2 (SAMIS, Mode 2, DESC='000').

Otherwise(Иначе)

Устройство должно передать ACKX (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как AHYC.

The unit shall transmit ACKX(QUAL=0), with the same prefix and idents as the AHYC.