11. ПРОЦЕДУРЫ ВЫЗОВА ВКЛЮЧЕНИЯ 				11. INCLUDE CALL PROCEDURES

В течение RQS или RQE вызова, радио устройство на размещенном канале трафика может посылать сообщение запроса RQS к TSC, просить о абоненте, чтобы присоединиться к вызову в продвижении(прогрессе). Это средство может использоваться, чтобы осуществить:

During an RQS or RQE call, a radio unit on its allocated traffic channel may send a request message RQS to the TSC, to ask for a party to join the call in progress.  This facility may be used to implement:

a) Вызов Конференции  -  Пользователь на канале может просить о вызове, который может быть расширен путем включения другого абонента;

a)  a Conference Call - a user on channel may ask for the call to be expanded to include another party;

b) Передача Вызова - пользователь может включать другого абонента в вызов, а затем оставлять этот вызов;

b)  Call Transfer - a user may include another party in the call, and then leave the call to proceed without him;

c) Вызов Повторения - пользователь может просить о канальном назначении, сообщающем для вызова, который будет повторно  передан.

c)  a Repeat Call - a user may ask for the channel assignment signalling for the call to be retransmitted.

Включенный абонент может быть радио устройство, линейное устройство, группа устройств, PABX расширение (короткая или расширенная адресация) или PSTN номер (краткий или общий).

The Included party may be a radio unit, a line unit, a group of units, a PABX extension (short or extended addressing) or a PSTN number (short-form or general).

Радио устройство запрашивает Включающийся вызов,  передавая сообщение запроса RQS на размещенном канале трафика. (Запрос расширенной адресации обозначен,  устанавливая IDENT1 в RQS сообщении к соответствующему идентификатору ворот.) TSC отвечает и, для запроса расширенной адресации, инструктирует устройство Включения передавать полные детали вызываемого абонента. Он тогда проверяет готовность вызываемого абонента (если соответствующий) и направляет вызываемый абонент к каналу трафика. На всем протяжении диалога, TSC может посылать подтверждения устройству Включения, чтобы указать продвижение(прогресс) и успех / отказ сообщения.

A radio unit requests an Include call by transmitting a request message RQS on the allocated traffic channel.  (An extended addressing request is indicated by setting IDENT1 in the RQS message to the appropriate gateway ident.)  The TSC responds and, for an extended addressing request, instructs the Including unit to transmit the full called party details. It then checks the availability of the called party (if appropriate) and directs the called party to the traffic channel.  Throughout the transaction, the TSC may send acknowledgements to the Including unit to indicate the progress and the success/failure of the transaction.

Когда пользователь начинает Включающийся вызов, его pressel заблокирован, пока радиоустройство не получает подтверждение другое чем ACKI (QUAL = 1) или пока оно времена из.

When a user initiates an Include call, his pressel is disabled until the radio unit receives an acknowledgement other than ACKI(QUAL=1) or until it times out.

После того, как абонент был включен в вызов, TSC может позволять устройствам оставлять вызов, без того, чтобы закончить вызов, при условии, что число абонентов, которые укажут "отключенное от линии" состояние не меньше нормального числа для типа вызова.

After a party has been included in a call, the TSC may allow units to leave the call, without terminating the call, provided that the number of parties that will indicate the "on-hook" condition is not reduced below the normal number for the type of call.

Ограничения выбора времени для сообщений, переданных на канале трафика определены в секциях 6.1.2.2 и 6.2.2.2.

The timing constraints for messages transmitted on a traffic channel are specified in sections 6.1.2.2 and 6.2.2.2.

11.1 TSC Процедуры для Включающих Вызовов

11.1  TSC Procedures for Include Calls

Этот подраздел определяет процедуры для TSCs, которые предлагают средство Включения.

This subsection defines procedures for TSCs that offer the Include facility.

11.1.1 Ответы на коротко адресованный запрос Включения

11.1.1  Responses to a short addressing Include request

Радио устройство запрашивает коротко адресованный вызов Включения,  передавая RQS сообщение (с EXT = 1, или с EXT = 0 и IDENT1 = имеющему силу вызываемому идентификатору абонента) на канале трафика. При получении коротко адресованного Включающего RQS, TSC должен послать ответ:

A radio unit requests a short addressing Include call by transmitting an RQS message (with EXT = 1, or with EXT = 0 and IDENT1 set to a valid called party ident) on the traffic channel.  On receiving a short addressing Include RQS, the TSC shall send a response:

ACKI, ACKQ (QUAL = 0), ACKX, ACKV, ACKT (QUAL = 0) или ACK (QUAL = 0).

ACKI, ACKQ(QUAL=0), ACKX, ACKV, ACKT(QUAL=0) or ACK(QUAL=0).

Для идентификаторов, см. секцию 5.5.2.1; для приемлемой задержки, см. 6.1.2.2.

For idents, see section 5.5.2.1; for acceptable delay, see 6.1.2.2.

Эти сообщения подтверждения могут также быть посланы устройству, чтобы указать продвижение(прогресс) его включающего вызова - видит секцию 11.1.4.

These acknowledgement messages may also be sent to the unit to indicate the progress of its Include call - see section 11.1.4.

11.1.2 Ответы на расширенно адресованный запрос Включения

11.1.2  Responses to an extended addressing Include request

Радио устройство запрашивает расширенно адресованный вызов Включения,  передавая RQS сообщение (с EXT = 0 и IDENT1 = IPFIXI, PABXI или PSTNGI) на канале трафика. При получении расширенно адресованного Включающего RQS, TSC должен послать один из следующих ответов, с той же самой приставкой и идентификаторами как Включающий RQS:

A radio unit requests an extended addressing Include call by transmitting an RQS message (with EXT = 0 and IDENT1 = IPFIXI, PABXI or PSTNGI) on the traffic channel.  On receiving an extended addressing Include RQS, the TSC shall send one of the following responses, with the same prefix and idents as the Include RQS:

a. Подтверждение ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0).

a.  An acknowledgement ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0).

b. AHYC (то есть инструкция, чтобы послать полную вызывную информацию адреса).

b.  AHYC (i.e. an instruction to send the full called address information).

Для приемлемой задержки, см. 6.1.2.2. См. также 11.1.3 и 11.1.4.

For acceptable delay, see 6.1.2.2.  See also 11.1.3 and 11.1.4.

11.1.3 Инструкции, чтобы послать информацию расширенного адреса

11.1.3  Instruction to send extended address information

После получения расширенно адресованного Включающего RQS, TSC может требовать полный вызываемый адрес,  посылая AHYC сообщение, с:

After receiving an extended addressing Include RQS, the TSC may demand the full called address by sending the AHYC message, with:

- 	 Та же самая приставка и идентификаторы как Включающий RQS

-	the same prefix and idents as the Include RQS

- 	 DESC установленный, чтобы указать соответствующие ворота (см. 5.5.3.2.8)

-	DESC set to indicate the appropriate gateway (see 5.5.3.2.8)

- 	SLOTS установленный, чтобы соответствовать Включающему RQS

-	SLOTS set to correspond to the Include RQS

(То есть если IDENT1 = PSTNGI и FLAG1 = 1 то SLOTS = '10' иначе SLOTS = '01').

(i.e. if IDENT1=PSTNGI and FLAG1=1 then SLOTS='10' else SLOTS='01').

AHYC сообщение инструктирует радио устройство Включения, чтобы послать адресную информацию вызываемого абонента (см. 11.3.1). Если TSC успешно не расшифровывает информацию адреса, он может повторить AHYC сообщение или передавать ACKV (QUAL = 0) чтобы указать отказ Включающего вызова.

The AHYC message instructs the Including radio unit to send the called party address information (see 11.3.1).  If the TSC does not successfully decode the address information, it may repeat the AHYC message or transmit ACKV(QUAL=0) to indicate failure of the Include call.

После расшифровки полной информации адреса успешно, TSC может посылать соответствующие подтверждения устройству Включения (см. 11.1.4).

After decoding the full address information successfully, the TSC may send appropriate acknowledgements to the Including unit (see 11.1.4).

11.1.4 Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение вызова Включения

11.1.4  Acknowledgements sent to indicate progress of Include call

TSC может посылать сообщения подтверждения, чтобы указать радиоустройству продвижение(прогресс) его включающего вызова - для идентификаторов, см. 5.5.2.1. (Для расширенно адресованных Включающих вызовов, только ACKI (QUAL = 1), ACKX и ACKV (QUAL = 0) соответствуют, пока полная информация адреса не будет получена.)

The TSC may send acknowledgement messages to indicate to a radio unit the progress of its Include call - for idents, see 5.5.2.1.  (For extended addressing Include calls, only ACKI(QUAL=1), ACKX and ACKV(QUAL=0) are appropriate until the full address information has been obtained.)

ACKI (QUAL = 0) - Вызываемый абонент предупрежден но еще не готовый.

ACKI (QUAL=0) - Called party alerting but not yet ready.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Все каналы трафика в использовании на вызываемой зоне; большее количество   сообщающий, чтобы следовать.

ACKQ (QUAL=0) - All traffic channels in use on called site; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; request rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы например все каналы в использовании на вызываемой зоне, и вызов не был поставлен в очередь.

ACKX (QUAL=1) - System overload e.g. all channels in use on called site, and call has not been queued.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или Включающий вызов остановлен.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or Include call abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Конфликт вызов в продвижении(прогрессе) (например вызываемый абонент занят) или вызываемый пользователь не желает получить этот вызов.

ACKV (QUAL=1) - Conflicting call in progress (e.g. called party engaged) or called user does not wish to receive this call.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы Вызываемого абонента были переадресованны.

ACKT (QUAL=0) - Called party's calls have been diverted.

ACK (QUAL = 0) - Включающий запрос принят; проверка готовности успешна (если выполнено); вызываемый абонент будет направлен к каналу трафика.

ACK  (QUAL=0) - Include request accepted; availability check successful (if performed); called party will be directed to the traffic channel.

Для максимальной приемлемой задержки повторений подтверждений ACKX, ACKV, ACKT и ACK, см. time-out TB в секции 11.2.4.

For maximum acceptable delay of repeats of acknowledgements ACKX, ACKV, ACKT and ACK, see time-out TB in section 11.2.4.

11.1.5 Проверка готовности на вызываемом радио устройстве

11.1.5  Availability check on called radio unit

Если Включающийся запрос определил индивидуальное радио устройство, которое будет включено, TSC может проверять готовность вызываемого устройства перед его инструктированием для присоединения к вызову в продвижении(прогрессе).

If an Include request specified an individual radio unit to be Included, the TSC may check the availability of the called unit before instructing it to join the call in progress.

TSC проверяет готовность вызываемого радио устройства,  посылая AHY сообщение на канале управления (см. 5.5.3.2.1 и 9. 2. 2. 2A). Для проверки готовности включающего вызова, IDENT2 в кодовом слове адреса AHY установлен в INCI (чтобы запретить вызываемое устройство от ответа с ACKB (QUAL = 0)) и кодовое слово данных может быть добавлено содержащее адрес включающего устройства.

The TSC checks availability of a called radio unit by sending the AHY message on a control channel (see 5.5.3.2.1 and 9.2.2.2A).  For an Include call availability check, IDENT2 in the AHY address codeword is set to INCI (to prohibit the called unit from responding with ACKB(QUAL=0)) and a data codeword may be appended containing the Including unit's address.

TSC может указывать, что  результат проверки готовности к Включающему радио устройству,  посылая соответствующее подтверждение(s)( см. 11.1.4) на канале трафика.

The TSC may indicate the result of the availability check to an Including radio unit by sending appropriate acknowledgement(s) (see 11.1.4) on the traffic channel.

11.1.6 Отмена вызова

11.1.6  Call cancellation

Радио устройство может отменять запрошенный включающий вызов,  передавая RQX сообщение (см. 5.5.3.1.3) на канале трафика. При получении RQX сообщения, отменяющего Включающий вызов, TSC должен ответить с ACK (QUAL = 0) или ACK (QUAL = 1), с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX; см. также 11.1.4 и 11.2.6.

A radio unit may cancel its requested Include call by transmitting an RQX message (see 5.5.3.1.3) on the traffic channel.  On receiving an RQX message cancelling an Include call, the TSC shall respond with ACK(QUAL=0) or ACK(QUAL=1), with the same prefix and idents as the RQX; see also 11.1.4 and 11.2.6.

Если Включающий вызов отменен, TSC может сообщать вызываемому радио устройству,  посылая AHYX сообщение (с набором IDENT2 к INCI) на канале управления. AHYX сообщение может быть повторено, если оно не подтверждено ACK (QUAL = 1) сообщением от вызываемого устройства (см. 9.2.2.4).

If an Include call is cancelled, the TSC may inform a called radio unit by sending the AHYX message (with IDENT2 set to INCI) on the control channel.  The AHYX message may be repeated if it is not acknowledged by an ACK(QUAL=1) message from the called unit (see 9.2.2.4).

11.1.7 TSC time-out

11.1.7  TSC time-out

TSC может инструктировать Включающее радиоустройство перезапускать таймер ожидания TI, посылая AHY сообщение с:

The TSC may instruct an Including radio unit to restart its waiting timer TI, by sending the AHY message with:

- бит POINT = '1'

- bit POINT set to '1'

- PFIX/IDENT2 = индивидуальному адресу устройства

- PFIX/IDENT2 set to the unit's individual address

- IDENT1 = вызываемому идентификатору или воротам.

- IDENT1 set to the called ident or gateway.

См. 9.1.2.2 и 9.2.3.2. Если время TI, минус допуск на таймере радио устройства, протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно получило для Включающего вызова (от Включающего устройства), TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для сообщения, за исключением того, что он может посылать AHYX на канале управления, чтобы сообщить вызываемому радио устройству. См. также 11.2.5.

See 9.1.2.2 and 9.2.3.2.  If a time TI, minus the tolerance on the radio unit's timer, elapses since the last message it received for an Include call (from the Including unit), the TSC shall not send any further signalling for the transaction, except that it may send AHYX on the control channel to inform a called radio unit.  See also 11.2.5.

11.1.8 Распределение канала трафика

11.1.8  Traffic channel allocation

TSC должен направить вызываемое радио устройство или группу радио устройств к соответствующему каналу трафика, используя сообщение Go To Channel GTC (с набором IDENT2 к INCI); см. секцию 5.4.

The TSC shall direct a called radio unit or group of radio units to the appropriate traffic channel using the Go To Channel message GTC (with IDENT2 set to INCI); see section 5.4.

11.1.9 Вызов разъединения

11.1.9  Call clear-down

После вызова Включения, TSC может позволять абонентам оставлять вызов в продвижении(прогрессе), без того, чтобы закончить вызов, следующим образом:

After an Include call, the TSC may allow parties to leave the call in progress, without terminating the call, as follows:

i) Для группового вызова или вызова, в который группа была включена, TSC может позволять радио устройствам сигнализировать отбой (или line/PABX/PSTN пользователям оставлять вызов), без того, чтобы закончить вызов, при условии, что по крайней мере один абонент, который укажет, что end-of-channel-use останется в вызове.

i)	For a group call or a call in which a group has been included, the TSC  may allow radio units to signal on-hook (or line/PABX/PSTN users to leave the call), without terminating the call, provided that at least  one party that will indicate end-of-channel-use remains in the call.

Второй) Для вызывного включения только индивидуально адресованных абонентов, TSC может позволять радио устройствам сигнализировать отбой (или line/PABX/PSTN пользователям оставлять вызов), без того, чтобы закончить вызов, при условии, что, по крайней мере два абонента остаются в вызове.

ii)	For a call comprising only individually addressed parties, the TSC may allow radio units to signal on-hook (or line/PABX/PSTN users to leave the call), without terminating the call, provided that at least two parties remain in the call.

Таким образом, по крайней мере нормальное число абонентов, которые укажут end-of-channel-use, останутся в вызове (запрещение искажения сигнальных сообщений). См. также секцию 9.1.2.6.

In this way, at least the normal number of parties that will indicate end-of-channel-use remains in a call (barring corruption of signalling messages).  See also section 9.1.2.6.

11.2 Процедуры для Радио Устройств Запрашивающих Включение

11.2  Procedures for Radio Units Requesting Include

Радио устройство на канале трафика должно запросить только одно сообщение одновременно; до тех пор пока запрашивает Включающий вызов или ожидать дальнейшую передачу сигналов, устройство не должно запрашивать другое сообщение любого типа (если пользователь сначала не отменяет Включающий вызов).

A radio unit on a traffic channel shall request only one transaction at a time; while requesting an Include call or waiting for further signalling, the unit shall not request another transaction of any type (unless the user first cancels the Include call).

11.2.1 Включающий запрос

11.2.1  Include request

Когда пользователь начинает Включающий вызов (указывая, что он желает, чтобы другой абонент присоединился к вызову в продвижении(прогрессе)), радио устройство должно запретить передачу пользователя то есть:

When a user initiates an Include call (indicating that he wishes another party to join the call in progress), the radio unit shall inhibit user transmission i.e.

- Блокировать pressel для вызова речи, или

-  disable the pressel for a speech call, or

- Запретить данные пользователя для вызова данных.

-  inhibit user data for a data call.

Радио устройство запрашивает Включающий вызов,  передавая RQS на размещенном канале трафика. Области в RQS сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.1); однако, обратите внимание особенно что:

The radio unit requests an Include call by transmitting RQS on the allocated traffic channel.  The fields in the RQS message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.1); however, note particularly that:

A. если вызов в продвижении(прогрессе) - вызов речи (см. 9.2.2.5 и 9.2.3.4), бит DT должен быть установлен в '0'; для вызова данных, DT должен быть установлен в '1'.

a.	If the call in progress is a speech call (see 9.2.2.5 and 9.2.3.4), bit DT shall be set to '0'; for a data call, DT shall be set to '1'.

B. бит LEVEL должен быть установлен в '1'.

b.	Bit LEVEL shall be set to '1'.

(Это ограничение наложено, чтобы предотвратить интерпретацию RQS как AHY к вызываемому абоненту).

(This constraint is imposed to prevent the RQS being interpreted as an AHY to the called party).

C. запрос расширенной адресации обозначен,  устанавливая IDENT1 в RQS сообщении к соответствующим воротам (а именно IPFIXI, PABXI или PSTNGI).

c.	An extended addressing request is indicated by setting IDENT1 in the RQS message to the appropriate gateway (viz. IPFIXI, PABXI or PSTNGI).

После передачи запроса Включающего сообщения на канале трафика, устройство должно ждать, чтобы получить ответ от TSC. Если ответ не получен в пределах ограничений выбора времени, определенных в секции 6.2.2.2, устройство должно предположить, что сообщение было неудачно и может повторно  передать запрос. Оно должно повторять этот включающий запрос, каждый раз ожидая ответ от TSC, до тех пор пока:

After transmitting an Include request message on a traffic channel, the unit shall wait to receive a response from the TSC.  If a response is not received within the timing constraints defined in section 6.2.2.2, the unit shall assume that the message was unsuccessful and may retransmit its request.  It shall repeat its Include request, each time waiting for a response from the TSC, until:

i) оно получает имеющий силу ответ (см. 11.2.2/3), или

i)  it receives a valid response (see 11.2.2/3), or

Второй) пользователь отменяет Включающий вызов (см. 11.2.6), или

ii)  its user cancels the Include call (see 11.2.6), or

Iii) оно послало максимальное число передач NI.

iii)  it has sent the maximum number of transmissions NI.

В этом случае, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для Включающего вызова   (см. 11.2.4 и 11.2.5).

In this case, it shall wait for further signalling for the Include call (see 11.2.4 and 11.2.5).

11.2.2 Ответы на коротко адресованный Включающий запрос

11.2.2  Responses to short addressing Include request

Для коротко адресованного Включающего RQS, радио устройство должно принять следующие сообщения как имеющий силу ответ на RQS и больше не пошлет запросы:

For a short addressing Include RQS, the radio unit shall accept the following messages as a valid response to its RQS and send no more requests:

A.  ACKI, ACKQ (QUAL = 0), ACKX, ACKV или ACK (QUAL = 0), с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как вызываемый идентификатор (или PABXI для вызова PABX).

a.	ACKI, ACKQ(QUAL=0), ACKX, ACKV or ACK(QUAL=0), with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as the called ident (or PABXI for a PABX call).

B.  ACKT (QUAL = 0) с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес.

b.	ACKT(QUAL=0) with PFIX/IDENT2 as its individual address.

C. AHY сообщение с PFIX/IDENT2, как индивидуальный адрес, POINT = 1 и IDENT1 	 как вызываемый абонент или ворота

c.	An AHY message with PFIX/IDENT2 as its individual address, POINT=1 and IDENT1 	as the called party or gateway

Для других действий при получении этих сообщений, см. секцию 11.2.4.

For other actions on receiving these messages, see section 11.2.4.

11.2.3 Ответы на расширенно адресованный Включающий запрос

11.2.3  Responses to extended addressing Include request

Для расширенно адресованного Включающего RQS, радио устройство должно принять следующие сообщения (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQS) как имеющий силу ответ на RQS и больше не пошлет запросы:

For an extended addressing Include RQS, the radio unit shall accept the following messages (with the same prefix and idents as the RQS) as a valid response to its RQS and send no more requests:

a. Подтверждение ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0).

a.  An acknowledgement ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0).

b. AHYC (то есть инструкция, чтобы послать полную вызывную информацию адреса).

b.  AHYC (i.e. an instruction to send the full called address information).

Для других действий при получении этих сообщений, см. 11.2.4 и 11.3.1.

For other actions on receiving these messages, see 11.2.4 and 11.3.1.

11.2.4 Полученные подтверждения

11.2.4  Acknowledgement received

Если радио устройство, ожидающее ответ на Включающий RQS, или для дальнейшей передачи сигналов для Включающего вызова, получает соответствующее подтверждение, тогда оно должно принять меры как обозначено ниже. Для расширенно адресованных Включающих вызовов, только ACKI (QUAL = 1), ACKX и ACKV (QUAL = 0) соответствуют, пока полная информация адреса не будет послана. Для идентификаторов, см. 5.5.2.1.

If a radio unit waiting for a response to an Include RQS, or for further signalling for an Include call, receives an appropriate acknowledgement then it shall take action as indicated below. For extended addressing Include calls, only ACKI(QUAL=1), ACKX and ACKV(QUAL=0) are appropriate until the full address information has been sent.  For idents, see 5.5.2.1.

ACKI (QUAL = 0) - Вызываемый абонент предупрежден но еще не готовый.

ACKI (QUAL=0) - Called party alerting but not yet ready.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Все каналы трафика в использовании на вызываемой зоне; большее количество   сообщающий, чтобы следовать.

ACKQ (QUAL=0) - All traffic channels in use on called site; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; request rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=1) - System overload; request rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или Включающий вызов оставлен.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or Include call abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Конфликт вызов в продвижении(прогрессе) (например вызываемый абонент занят) или вызываемый пользователь не желает получить этот вызов.

ACKV (QUAL=1) - Conflicting call in progress (e.g. called party engaged) or called user does not wish to receive this call.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы Вызываемого абонента были переадресованны.

ACKT (QUAL=0) - Called party's calls have been diverted.

ACK (QUAL = 0) - Включающий запрос принят; вызываемый абонент будет направлен к каналу трафика.

ACK  (QUAL=0) - Include request accepted; called party will be directed to the traffic channel.

Если ACKI или ACKQ (QUAL = 0) получен, устройство должно ждать дальнейшую передачу сигналов. Однако, для вызова речи, оно может заново позволять pressel при получении ACKI (QUAL = 0) или ACKQ (QUAL = 0).

If ACKI or ACKQ(QUAL=0) is received, the unit shall wait for further signalling.  However, for a speech call, it may re-enable the pressel on receiving ACKI(QUAL=0) or ACKQ(QUAL=0).

Если ACKX или ACKV получен, устройство должно заново позволить передачу пользователя и может указывать пользователю, что Включающий вызов потерпел неудачу.

If ACKX or ACKV is received, the unit shall re-enable user transmission and may indicate to the user that the Include call has failed.

Если полное ACKT (QUAL = 0) сообщение получено, устройство должно или:

If a complete ACKT(QUAL=0) message is received, the unit shall either:

A.  Заново позволить передачу пользователя (и может указывать пользователю, что вызовы вызываемого абонента были переадресованны), или

a.	re-enable user transmission (and may indicate to the user that the called party's calls have been diverted), or

B.  Делать попытку нового включающего вызова к адресу переадресации вызова.

b.	attempt a new Include call to the diversion address.

Если неполое ACKT (QUAL = 0) сообщение получено, то:

If an incomplete ACKT(QUAL=0) message is received, then:

i) 	 Если устройство не требует адреса переадресации вызова, оно должно заново позволить передачу пользователя (и может давать признак пользователю).

i)	If the unit does not require the diversion address, it shall re-enable user transmission (and may give an indication to the user).

Второй) если устройство требует адрес переадресации вызова тогда:

ii)	If the unit does require the diversion address then:

- Если оно не получило никакой предыдущий ответ на его включающий RQS, и не послало максимальное число передач RQS (см. 11.2.1), оно должно игнорировать ACKT сообщение;

-	if it has received no previous response to its Include RQS, and has not sent the maximum number of transmissions of the RQS (see 11.2.1), it shall ignore the ACKT message;

- 	 Иначе оно должно ждать повторение ACKT, заново позволяя передачу пользователя, если время TB протекает (в этом случае, оно может указывать отказ пользователю).

-	otherwise it shall wait for a repeat ACKT, re-enabling user transmission if a time TB elapses (in which case, it may indicate the failure to the user).

Если ACK (QUAL = 0) получен, устройство должно заново позволить передачу пользователя и может указывать пользователю, что вызываемый абонент направляется к каналу трафика.

If ACK(QUAL=0) is received, the unit shall re-enable user transmission and may indicate to the user that the called party is being directed to the traffic channel.

После получения ACKX, ACKV или ACK на его включающий вызов, устройство не должно запрашивать на канале трафика другое сообщение любого типа к тому же самому вызываемому идентификатору (или воротам) в течение по крайней мере времени TB. После получения ACKT на его включающий вызов, устройство не должно запрашивать на канале трафика другое сообщение любого типа в течение по крайней мере времени TB.

After receiving ACKX, ACKV or ACK for its Include call, the unit shall not request on the traffic channel another transaction of any type to the same called ident (or gateway) for at least a time TB.  After receiving ACKT for its Include call, the unit shall not request on the traffic channel another transaction of any type for at least a time TB.

11.2.5 Time-out после ожидания Включающего вызова

11.2.5  Time-out after waiting for Include call

Радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для Включающего вызова должно заново позволить передачу пользователя, если время TI протекло начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно послало в течение диалога, а именно:.

A radio unit waiting for further signalling for an Include call shall re-enable user transmission if a time TI has elapsed since the last message it sent for the transaction, viz.

RQS, запрашивающий Включающий вызов (см. 11.2.1)

RQS,  requesting the Include call (see 11.2.1)

Или SAMIS, 	 Обеспечение информации расширенного адреса для вызова (см.   11.3.1)

or  SAMIS, 	providing extended address information for the call (see 11.3.1)

Или ACK (QUAL = 0), представленный в ответ на AHY сообщение с битом POINT = 1 и   IDENT1 как вызываемый идентификатор или ворота (см. 9.2.3.2).

or  ACK(QUAL=0), sent in response to an AHY message with bit POINT = 1 and IDENT1 as the called ident or gateway (see 9.2.3.2).

Оно может также указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

It may also indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

11.2.6 Отмена Включения

11.2.6  Cancelling Include

Радио устройство может отменять Включающий запрос (при посылке RQS и при все еще ожидании, чтобы получить ACKX, ACKV, ACKT или ACK) передавая отмену запроса RQX (см. 5.5.3.1.3) на канале трафика. Устройство должно затем ждать ответ от TSC; для выбора времени, см. 6.2.2.2. Устройство должно повторить запрос отмены, каждый раз ожидая ответ от TSC, пока один из следующих не происходит:

A radio unit may cancel an Include request (after sending an RQS and while still waiting to receive ACKX, ACKV, ACKT or ACK) by transmitting a cancellation request RQX (see 5.5.3.1.3) on the traffic channel.  The unit shall then wait for a response from the TSC; for timing, see 6.2.2.2. The unit shall repeat its cancellation request, each time waiting for a response from the TSC, until one of the following occurs:

A.  Оно получает ACK (QUAL = 1), с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX, подтверждая отмену Включающего вызова.

a.	It receives ACK(QUAL=1), with the same prefix and idents as the RQX, confirming cancellation of the Include call.

B. Оно получает ACKX, ACKV, ACKT (QUAL = 0) или ACK (QUAL = 0) для Включающего вызова, который оно пытается отменить. См. также 11.2.4.

b.	It receives ACKX, ACKV, ACKT(QUAL=0) or ACK(QUAL=0) for the Include call it is attempting to cancel.  See also 11.2.4.

C. Оно послало максимальное число передач NI. В этом случае, оно должно возвратиться к ожиданию передачи сигналов для Включающего вызова (см. 11.2.4 и 11.2.5).

c.	It has sent the maximum number of transmissions NI.  In this case, it shall return to waiting for signalling for the Include call (see 11.2.4 and 11.2.5).

В случаях a. И b., устройство должно заново позволить передачу пользователя.

In cases a. and b., the unit shall re-enable user transmission.

11.2.7 Другие процедуры

11.2.7  Other procedures

A.  Радио устройство не должно делать попытку Включающего вызова, если передача пользователя была запрещена (в соответствии с GTC сообщением или MAINT (OPER = '111') сообщением; см. 9.2.2.5, 9.2.3.3 и 9.2.3.4).

a.	A radio unit shall not attempt an Include call if user transmission has been inhibited (by the GTC message or by a MAINT(OPER='111') message; see 9.2.2.5, 9.2.3.3 and 9.2.3.4).

B. если радио устройство, запрашивающее или пытающееся отменять Включающий вызов, или ожидающее дальнейшую передачу сигналов, получает MAINT (OPER = '111') сообщение, запрещающее передачу пользователя (см. 9.2.3.3), то оно должно продолжиться со Включающим вызовом, но заново не должно позволять передачу пользователя в конце сообщения.

b.	If a radio unit requesting or attempting to cancel an Include call, or waiting for further signalling, receives a MAINT(OPER='111') message inhibiting user transmission (see 9.2.3.3), then it shall continue with the Include call but shall not re-enable user transmission at the end of the transaction.

C. если радио устройство, запрашивающее или пытающееся отменять Включающий вызов, или ожидающее дальнейшую передачу сигналов, получает GTC сообщение, размещающее канал трафика замены, оно должно исполнить действия i) и ii) как определено в секции 9.2.3.4 и должно тогда продолжиться со Включающим вызовом. В конце сообщения, устройство должно заново позволить передачу пользователя только если разрешено действием iii) 9.2.3.4.

c.	If a radio unit requesting or attempting to cancel an Include call, or waiting for further signalling, receives a GTC message allocating a replacement traffic channel, it shall perform actions i) and ii) as specified in section 9.2.3.4 and shall then continue with the Include call.  At the end of the transaction, the unit shall re-enable user transmission only if permitted by action iii) of 9.2.3.4.

D. , если пользователь радио устройства продолжает -крюк (или эквивалент) в то время как оно требует или пытается отменять Включающий вызов, или ожидает дальнейшую передачу сигналов, то устройство должно отказаться от Включающего вызова и должно повиноваться процедурам, указанным в секции 9.2.3.5.

d.	If a radio unit's user goes on-hook (or equivalent) while it is requesting or attempting to cancel an Include call, or waiting for further signalling, then the unit shall abandon the Include call and shall obey the procedures specified in section 9.2.3.5.

( Если пользователь продолжает -крюк (или эквивалент) после Включающего вызова, то устройство должно повиноваться процедурам, указанным в секции 9.2.3.5. Однако, см. также секцию 11.1.9.)

(If the user goes on-hook (or equivalent) after an Include call, then the unit shall obey the procedures specified in section 9.2.3.5.  However, see also section 11.1.9.)

E. если радио устройство, запрашивающее или пытающееся отменять Включающий вызов, или ожидающее дальнейшую передачу сигналов, получает MAINT (OPER = '110') или CLEAR сообщение, заканчивающее вызов в продвижении(прогрессе), то оно должно отказаться от Включающего вызова и должно повиноваться процедурам, указанным в секциях 9.2.3.7 и 9.2.3.8 соответственно.

e.	If a radio unit requesting or attempting to cancel an Include call, or waiting for further signalling, receives a MAINT(OPER='110') or CLEAR message terminating the call in progress, then it shall abandon the Include call and shall obey the procedures specified in sections 9.2.3.7 and 9.2.3.8 respectively.

11.3 Процедуры для Всех Радио Устройств на Размещенном Канале Трафика

11.3  Procedures for All Radio Units on an Allocated Traffic 	Channel

11.3.1 Инструкции, чтобы послать информацию расширенного адреса

11.3.1  Instruction to send extended address information

Этой процедуре будут повиноваться все радио устройства, которые оборудованы, чтобы запрашивть расширенно адресованные Включающие вызовы.

This procedure shall be obeyed by all radio units that are equipped to request extended addressing Include calls.

Если радио устройство на канале трафика получает AHYC сообщение с PFIX/IDENT2, соответствующим индивидуальному адресу, тогда оно должно или послать информацию адреса или передать ACKX (QUAL = 0), как обозначено ниже. Для выбора времени, см. секцию 6.2.2.2.

If a radio unit on a traffic channel receives an AHYC message with PFIX/IDENT2 matching its individual address then it shall either send address information or transmit ACKX(QUAL=0), as indicated below.  For timing, see section 6.2.2.2.

If(если)

Устройство послало расширенно адресованное включающее RQS

the unit has sent an extended addressing Include RQS

И IDENT1 соответствует IDENT1 из Включающего RQS

and  IDENT1 matches IDENT1 from the Include RQS

И DESC соответствующий к IDENT1 (см. 5.5.3.2.8)

and  DESC   is appropriate to IDENT1 (see 5.5.3.2.8)

И SLOTS соответствуют Включающему RQS

and  SLOTS  corresponds to the Include RQS

(То есть если IDENT1 = PSTNGI и FLAG1 = 1, то SLOTS = '10', иначе SLOTS = '01')

(i.e. if IDENT1=PSTNGI and FLAG1=1 then SLOTS='10', else SLOTS='01')

Тогда оно должно передать полную вызывную информацию адреса, приспосабливая к форматам кодового слова, определенным в секции 5.6.1.2.2 (SAMIS, Способ 1).

then it shall transmit the full called address information, conforming to the codeword formats defined in section 5.6.1.2.2 (SAMIS, Mode 1).

Otherwise(Иначе)

Устройство должно передать ACKX (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как AHYC.

The unit shall transmit ACKX(QUAL=0), with the same prefix and idents as the AHYC.