5.	 	 СТРУКТУРЫ КОДОВОГО СЛОВА 			5.		CODEWORD STRUCTURES

В этой секции приведены кодовые слова, используемые в стандартизированных сообщениях и определена их структура. Дается краткое описание использования сообщений, но читатели должны обратиться к секциям процедур для полного ознакомления. Читатели могут найти полезным изучать секции процедур одновременно с этой секцией.

This section lists the codewords used in the standardised messages and defines their structure.  A brief indication of the usage of the messages is given, but readers should refer to the procedures sections for a full definition of usage.  Readers may find it helpful to study the procedures sections together with this section rather than consecutively.

Это - не обязательное требование или на TSC или радио устройство, чтобы понять значение всех стандартизированных сообщений. Сообщения, которые должны использоваться, будут зависеть от средств обслуживания, осуществленных в TSC и радио устройстве; секции процедур определяют, какие сообщения требуются.

It is not a mandatory requirement on either a TSC or a radio unit to understand the meaning of all the standardised messages.  The messages that must be used will depend on the facilities implemented in a TSC and a radio unit; the procedures sections define which messages are required.

Стандартизированные области(поля)

Standardised fields

Кодовые слова рассматриваются отделно по их составным областям, с определением значения каждой области. Области в кодовых словах должны быть установлены в соответствующие величины. Машинная передача областей - наиболее существенный бит сначала.

The codewords are shown broken down into their constituent fields, with a definition of the meaning of each field.  The fields in the codewords shall be set to appropriate values.  Machine transmission of fields is most significant bit first.

В этом стандарте, числовая величина области упомянута или десятичным эквивалентом последовательности бита, с подавленными ведущими нолями, или в двоичном. Двоичные величины показываются взятыми в апострофы, например. '11', за исключением диаграмм кодового слова в этой секции.

In this standard, the numerical value of a field is referred to either by the decimal equivalent of the bit sequence concerned, with leading zeros suppressed, or in binary.  Binary values are shown enclosed in apostrophes, e.g. Type '11', except in the codeword diagrams in this section.

Когда приставка не требуется для указания адреса (например для специального идентификатора ALLI), она может быть установлена в произвольную величину и, на приеме, она должна рассматриваться, как не имеющая никакого значения.

When the prefix is not required to complete an address (e.g. for special ident ALLI), it may be set to an arbitrary value and, on reception, its value shall be considered to have no significance.

Резервные области

Reserved fields

Некоторые области обозначены как "резервные". В будущем развитии этого стандарта, целая или любая часть резервной области может быть назначена для определенной цели. Любое такое назначение будет сделано способом, который не заставляет любому существующему заявлению(применению) этого стандарта прекращать исполнять стандарт или переносить сокращение функциональных возможностей. Ни существующие процедуры протокола ни уже обозначенные значения сообщений не будут изменены(заменены), чтобы принести сохраненную область в обслуживание(службу).

Some fields are designated as "reserved".  In the future development of this standard, the whole or any part of a reserved field may be designated for a specific purpose.  Any such designation will be made in a manner that does not cause any existing application of this standard to cease to comply with the standard or to suffer a reduction in its functionality.  Neither the existing protocol procedures nor the already designated meanings of messages will be changed in order to bring a reserved field into service.

Поэтому, оборудование, исполняющее эту проблему стандарта должно, на передаче, устанавливать резервные области в указанную неявную величину и, на приеме, рассматривать резервные области, как не имеющие никакого значения. Оборудование, которые понимают обозначение любого предварительно, резервировали области, будет, на передаче, обращать внимание, что оборудование получателя не может приписывать никакое значение для той области или, на приеме, должно быть подготовлено, чтобы принять неявную величину той области.

Therefore, equipments complying with this issue of the standard shall, on transmission, set reserved fields to the specified default value and, on reception, shall consider the value of reserved fields to have no significance.  Equipments which understand the designation of any previously reserved field shall, on transmission, note that the recipient equipment may attribute no significance to that field or, on reception, shall be prepared to accept the default value of that field.

Запасные области и кодовые слова

Spare fields and codewords

Имеются "запасные" области и кодовые слова, доступные для настройки услуг (см. секцию 5.2). Запасные области и кодовые слова никогда не будут использоваться в пределах этого стандарта, но могут быть обозначены для определенной цели в пределах любого данного применения этого стандарта. В применениях, где запасные области или кодовые слова используются, должны быть созданы правила, для их использования. Любое обозначение запасных областей и кодовых слов не должно изменять значение стандартизированных областей и кодовых слов.

There are "spare" fields and codewords available for customisation of services (see section 5.2).  Spare fields and codewords will never be used within this standard, but may be designated for a specific purpose within any given application of this standard.  In applications where spare fields or codewords are employed, rules shall be generated governing their use. Any designation of spare fields and codewords shall not modify the meaning of standardised fields and codewords.

Если радио устройство не знает значение запасных областей и кодовых слов, хотя в системе они в настоящее время используются, оно не должно ни передавать запасные сообщения к TSC, ни выполнять какое-либо действие при получении запасных сообщений от TSC, ни использовать запасные области в стандартизированных сообщениях, полученных от TSC.

Unless a radio unit knows the meaning of spare fields and codewords on the system it is currently using, it shall not transmit spare messages to the TSC, nor take any action on receiving spare messages from the TSC, nor use the spare fields in standardised messages received from the TSC.

5.1	 	 Системные Кодовые слова

5.1		System Codewords

5.1.1 	 Системное кодовое слово канала управления (CCSC)

5.1.1	Control Channel System Codeword (CCSC)

Кодовое слово Системы Канала управления передается на канале управления TSC, чтобы идентифицировать систему к радио устройствам и обеспечивать синхронизацию пакета канала управления (см. секцию 3.3.3). Это - кодовое слово данных, структура которого показана ниже.

The Control Channel System Codeword is transmitted on a control channel by a TSC in order to identify the system to radio units and to provide control channel slot synchronisation (see section 3.3.3).  It is a data codeword, structured as shown below.

|  | 0 | SYS | CCS | PREAMBLE 1010101010101010 | P 1100010011010111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no. of bits | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 |

SYS  -  Системный идентификационный код системы передачи.

SYS  -  System identity code of the transmitting system.

Величины SYS, которые результируют создание синхропоследовательности кодового слова канала управления, SYNC, в любой части из 48 информационных битов CCSC, не разрешаются.

Values of SYS which result in production of the control channel codeword synchronisation sequence, SYNC, in any part of the 48 information bits of the CCSC are not permitted.

CCS  -  Последовательность Завершения Кодового слова, выбранная так, чтобы паритетные биты проверки P всегда формировали синхропоследовательность кодового слова канала управления. Величины бита CCS будут зависеть от кода идентичности системы; алгоритм для производства CCS дается в Приложении 3.

CCS  -  Codeword Completion Sequence, chosen so that the parity check bits P always form the control channel codeword synchronisation sequence.  The bit values of the CCS will  depend on the system identity code; an algorithm for generating the CCS is given in Appendix 3.

ПРЕАМБУЛА 	 - 	 Меандровая последовательность Преамбулы, заканчивающаяся '0'.

PREAMBLE	-	Preamble bit reversals, ending with a '0'.

P - биты проверки четности.

P-Parity check bits.

Они заканчивают кодовое слово и также формируют синхропоследовательность кодового слова канала управления, SYNC (секция 3.2.1.1).

These complete the codeword and also form the control channel codeword synchronisation sequence, SYNC (section 3.2.1.1).

5.1.2 	 Системное Кодовое слово Канала Данных (DCSC)

5.1.2	Data Channel System Codeword (DCSC)

DCSC передан на канале данных TSC, чтобы идентифицировать систему к радио устройству и обеспечивать синхронизацию пакета канала данных. Это - кодовое слово данных как показано ниже:

The DCSC is transmitted on a data channel by the TSC in order to identify the system to radio unit's and to provide data channel slot synchronisation.  It is a data codeword as shown below:

|  | 0 | SYS | DCS | PREAMBLE 1010101010101010 | P 0011101100101000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no. of bits | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 |

SYS  -  Системный идентификационный код системы передачи. Величины SYS, которые кончаются производством синхропоследовательности кодового слова канала данных, SYNT, в любой части из 48 информационных битов DCSC, не разрешаются.

SYS	-	System identity code of the transmitting system. Values of SYS which result in production of the data channel codeword synchronisation sequence, SYNT, in any part of the 48 information bits of the DCSC are not permitted.

DCS  -  Последовательность Завершения Кодового слова данных, выбранная такой, что паритетные биты проверки формируют синхропоследовательность канала данных (SYNT). Алгоритм для определения последовательности завершения кодового слова (DCS) кодового слова системы канала данных (DCSC) дается в приложении 3.

DCS	-	Data-codeword Completion Sequence, chosen such that the parity check bits form the data channel synchronisation sequence (SYNT).  An algorithm for determining the codeword completion sequence (DCS) of a data channel system codeword (DCSC) is given in appendix 3.

ПРЕАМБУЛА 	 - 	 Меандровая последовательность битов Преамбулы, заканчивающаяся '0'.

PREAMBLE	-	Preamble bit reversals, ending with a '0'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Они заканчивают кодовое слово и также формируют синхропоследовательность кодового слова канала управления, SYNT (секция 3.2.1.2).

These complete the codeword and also form the control channel codeword synchronisation sequence, SYNT (section 3.2.1.2).

5.2	 	 Общая Структура Кодового слова Адреса

5.2		General Address Codeword Structure

Имеется общая структура кодового слова адреса, которая разделена на 8 категорий, и одну специальную структуру для сообщения "Go To Channel" (см. 5.4). Общие и GTC структуры различаются Битом 22 кодового слова; Бит 22 общей структуры всегда '1' принимая во внимание, что Бит 22 GTC кодового слова установлен в '0'.

There is a general address codeword structure which is divided into 8 categories, and one special structure for a "Go To Channel" message (see 5.4).  The general and GTC structures are distinguished by Bit 22 of the codeword; Bit 22 of the general structure is always '1' whereas Bit 22 of the GTC codeword is set to '0'.

Наиболее обычная общая структура показывается ниже.

The most usual general structure is shown below.

| no. of bits | 1 | 20 | 1 | 3 | 23 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | PARAMETERS | 1 | CAT | other fields | PARITY |

:	:	:

:	:	2	3	18	:

| Category '000' Messages: | 000 | TYPE | FUNC | PARAMETERS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

:	:	:	:

|  | : | 00 | FUNC | 8 Alohas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | : | 01 | FUNC | 8 Acknowledgments(Подтверждения) |
|  | : | 10 | FUNC | 8 Requests/Ahoys(Запрашивает / Ahoys) |
|  | : | 11 | FUNC | 8 Miscellaneous(Разное) |

:	:	2	22

| Category '001' Messages: | 001 | TYPE | PARAMETERS |
| --- | --- | --- | --- |

:	:	:

|  | : | 0 | Single address messages |
| --- | --- | --- | --- |
|  | : | 1 | Short Data Message |

:	:	:

| Category '010' Messages: | 010 | KIND | PARAMETERS |
| --- | --- | --- | --- |

:	:	:

|  | : | 0 | Standard Data GTT and DGUG messages |
| --- | --- | --- | --- |
|  | : | 1 | Standard Data RQD and AHYD messages |

:	:	:

|  | 011 | spare Запчасть |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | spare |

:	:

| Category '101' Standard Data Messages: | 101 | KIND | JOB | PARAMETERS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

:	:	:

|  | 011 | reserved |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | reserved |

Категории ноль и один (CAT = '000' и '001') содержат стандартизированные кодовые слова. "Резервные" кодовые слова предназначены для будущего расширения стандартного набора сообщений, принимая во внимание, что "запасные" кодовые слова могут использоваться для настройки услуг.

Categories zero and one (CAT = '000' and '001') contain standardised codewords.  The "reserved" codewords are intended for future expansion of the standard message set, whereas the "spare" codewords may be used for customisation of services.

Ожидается, что резервные категории, могли бы использоваться для протоколов передачи данных и связи по запросу и т.д. в будущей стадии стандартизации.

It is anticipated that reserved categories could be used for the definition of polling and data communication protocols etc. in a future phase of standardisation.

5.3	 Список Кодовых слов Адреса

5.3	List of Address Codewords

Mnemonic 	Значение	Meaning			Section

GTC Message: GTC команда Идти на канал	GTC Go to channel command	5.4

CAT '000' Messages:				5.5

TYPE '00'	Aloha приглашения:	Aloha invitations:	5.5.1

ALH 		Общее	general

ALHS 	Исключая стандартные данные	standard data excluded

ALHD 	Исключая "простые" вызовы	"Simple" calls excluded

ALHE 		Экстренные только	emergency only

ALHR 		Регистрация или экстренный	registration or emergency

ALHX 		Исключая регистрацию	registration excluded

ALHF 		Аварийный режим	fall-back mode

reserved(зарезервировано)

TYPE '01'	Подтверждения:	Acknowledgements:	5.5.2

ACK 		Общее	general

ACKI		Промежуточное	intermediate

ACKQ		Вызов в очереди	call queued

ACKX		сообщение отклонено	message rejected

ACKV		Вызываемое устройство недоступно	called unit unavailable

ACKE		Экстренный	emergency

ACKT		Попытка на данном адресе	try on given address

ACKB		Обратный вызов / не подтверждение	call-back / negative ack

TYPE '10’	Запросы (посланные от RUs):	Requests (sent by RUs):	5.5.3.1

RQS		"Простой"	"Simple"			5.5.3.1.1

RQD		Стандартные данные	standard data		5.5.3.1.2

RQX		Отменить / прервать	cancel/abort 		5.5.3.1.3

RQT		Переадресовать	divert			5.5.3.1.4

RQE		Экстренный	emergency		5.5.3.1.5

RQR		Регистрация	registration		5.5.3.1.6

RQQ		Статус	status			5.5.3.1.7

RQC		Короткие данные	short data			5.5.3.1.8

Ahoys (посланные от TSC):	Ahoys (sent by TSC):	5.5.3.2

AHY		Общая проверка готовности	general availability check	5.5.3.2.1

запас для настройки пользователя	spare for customisation	5.5.3.2.2

AHYX 		Отмена тревоги / состояние ожидания	cancel alert/waiting state	5.5.3.2.3

reserved						5.5.3.2.4

reserved						5.5.3.2.5

reserved						5.5.3.2.6

AHYQ 		Сообщение статуса	status message		5.5.3.2.7

AHYC 		приглашение коротких данных	short data invitation	5.5.3.2.8

TYPE '11'	Разное:	Miscellaneous:		5.5.4

MARK 		Маркер канала управления	control channel marker	5.5.4.1

MAINT		Вызов обслуживание	call maintenance	5.5.4.2

CLEAR		Вызов разъединение	call clear-down		5.5.4.3

MOVE 		Переместить канал управления	move control channel	5.5.4.4

BCAST		Радиопередача	broadcast			5.5.4.5

reserved

reserved

reserved

Mnemonic 	Значение		Meaning 	Section

CAT '001' 	Сообщения:	Messages:		5.6

TYPE '0'	Одиночные сообщения адреса:	Single address messages:	5.6.1

SAMO 	Outbound			5.6.1.1

Inbound:			5.6.1.2

SAMIU	inbound unsolicited			5.6.1.2.1

SAMIS	inbound solicited			5.6.1.2.2

TYPE '1'	HEAD сообщение коротких данных	HEAD    Short data message	5.6.2

CAT '010' Messages:

Кодовые слова, применимые к Стандартным Данным	Codewords applicable to Standard Data	5.7

Kind(вид) '1'

RQD		Просьба о Стандартных Данных	Request for Standard Data	5.7.1

AHYD	Проверка Готовности	Availability check	5.7.2

Kind(вид) '0'

GTT		Идите к транзакции	Go To Transaction	5.7.3

DRUGI	Общая Информация Радио Устройства	Radio Unit General Information	5.7.4

CAT '011' Messages:    	spare(запас)

CAT '100' Messages:    	spare(запас)

CAT '101' Messages: Стандартные Данные		Standard Data		5.8

KIND(вид) '0'

РАБОТА(JOB)	FROM TSC	FROM radio unit

'0000	 	DACK+DAL 							5.8.2

'0001'		DACK+DALG							5.8.2

'0010'		DACK+DALN							5.8.2

'0011'		DACK+GO		DACK+GO			5.8.2

'0100'		DACKZ  			DACKZ				5.8.3

'0101'		DACKD  			DACKD				5.8.1

'1000'		DAHY 			RSVD				5.8.4

'1001'		RSVD 			RSVD

'1010'		RSVD 			DRQG				5.8.8

'1011'		RSVD 			RSVD

'1100'		DAHYZ			DRQZ				5.8.9

'1101'		RSVD 			RSVD

'1110'		DAHYX			DRQX				5.8.6/5.8.10

'1111'		RLA  			RLA 					5.8.7

KIND (вид) '1'

ЗАДАЧА(TASK)

'0'		SACK (МЕШОК)			SACK				5.8.11

'1'		SITH			SITH		5.8.12

CAT '110' Messages:		reserved

CAT '111' Messages:		reserved

5.4 Сообщение Идти К Каналу трафика, GTC

5.4  Go To Traffic Channel Message, GTC

Это сообщение передано на канале управления от TSC до радио устройств. Оно направляет адресованные радио устройства, чтобы переключить на обозначенный канал и продолжать связь.

This message is transmitted on a control channel from a TSC to radio units.  It directs the addressed radio units to switch to a designated channel and proceed with communication.

Это сообщение может также быть передано на канале трафика, чтобы переместить радио устройства, уже находящиеся в связи, к каналу трафика замены. Когда устройства повторно  настроили на канал замены, связь может продолжаться.

This message may also be transmitted on a traffic channel to move radio units already in communication to a replacement traffic channel.  When the units have retuned to the replacement channel, communication may continue.

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 0 | D | CHAN | IDENT2 | (N) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no. of bits | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 16 |

PFIX - Приставка устройства или группы.

PFIX - Unit or group prefix.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - Для вызова общая-приставка, вызова от PABX расширения или от PSTN, или Включающего вызова.

Ident - for a common-prefix call, a call from a PABX extension or from the PSTN, or an Include call.

Ident - Для межпрефиксного вызова, когда сообщение послано вызываемому абоненту.

Ident - for an interprefix call when the message is sent to the called party.

IPFIXI - для межпрефиксного вызова, когда сообщение послано вызывающему абоненту.

IPFIXI - for an interprefix call when the message is sent to the calling party.

ALLI - для система-широкого вызова.

ALLI - for a system-wide call.

PABXI - для вызова к PABX расширению.

PABXI - for a call to a PABX extension.

PSTNSlj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению.

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination.

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению.

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination.

DUMMYI или TSCI - для межсайтового вызова, где вызывающий абонент активен на том же самом канале управления.

DUMMYI or TSCI - for an intersite call where the calling party is active on the same control channel.

D - '0', если адресованные радио устройства не должны заглушить звук (для связи речи).

D - '0' if the addressed radio units shall unmute the audio (for speech communication).

D - '1', если адресованные радио устройства должны заглушить звук (для связи данных), и не должны посылать сообщения обслуживания в пределах элементов за исключением когда требуется системой согласно предварительной договеренности.

D - '1' if the addressed radio units shall mute the audio (for data communication), and need not send maintenance messages within items unless required by the system by prearrangement.

CHAN - Определяет размещенный номер канала.

CHAN - Designates the allocated channel number.

IDENT2 - Вызывающий абонент или межсетевой стык:

IDENT2 - Calling party or gateway:

Ident - для вызова общая-приставка к устройству или группе устройств, система-широкого вызова, или вызова к PABX расширению или к PSTN.

Ident - for a common-prefix call to a unit or group of units, a system-wide call, or a call to a PABX extension or to the PSTN.

Ident - для межпрефиксного вызова, когда сообщение послано вызывающему абоненту.

Ident - for an interprefix call when the message is sent to the calling party.

IPFIXI - для межпрефиксного вызова, когда сообщение послано вызываемому абоненту.

IPFIXI - for an interprefix call when the message is sent to the called party.

PABXI - для вызова от PABX расширения.

PABXI - for a call from a PABX extension.

PSTNGI - для вызова от PSTN.

PSTNGI - for a call from the PSTN.

INCI - для Включающего вызова.

INCI - for an Include call.

DUMMYI или TSCI - для межсайтового вызова, где вызываемый абонент активен на том же самом канале управления.

DUMMYI or TSCI - for an intersite call where the called party is active on the same control channel.

(N) - Aloha номер. См. протокол произвольного доступа (секция) 7.

(N) - Aloha number.             See random access protocol (section 7).

P - Биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5 Категория '000' Сообщения

5.5 Category '000' Messages

5.5.1 Aloha Сообщения (Type '00')

5.5.1 Aloha Messages (Type '00')

Эти сообщения передаются на канале управления TSC - см. секцию 7. Они приглашают радио устройства передавать сообщения одиночного кодового слова произвольного доступа в обозначенном кадре timeslots. Aloha сообщение может также использоваться, чтобы требовать ответ от индивидуально адресованного радио устройства.

These messages are transmitted on a control channel by a TSC - see section 7.  They invite radio units to transmit single codeword random access messages in the designated frame of timeslots.  An Aloha message may also be used to demand a response from an individually addressed radio unit.

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 00 | FUNC | CHAN | WT | (M) | (N) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 |

PFIX - Префикс (см. также IDENT1).

PFIX - Prefix (see also IDENT1).

IDENT1 - PFIX/IDENT1 определяет радио устройства, которые приглашены передавать. Только (M) наименее существенных бит 20-битового адреса используются; остающиеся биты адреса могут быть установлены произвольно.

IDENT1 - PFIX/IDENT1 specifies the radio units that are invited to transmit.  Only the (M) least significant bits of the 20-bit address are used; the remaining address bits may be set arbitrarily.

CAT - '000'.

TYPE - '00'.

FUNC - Определяет функцию Aloha приглашения:

FUNC - Specifies the function of the Aloha invitation:

'000' - ALH приглашены сообщения любого одиночного кодового слова.

'000' ALH Any single codeword message invited.

'001' - ALHS приглашены сообщения, кроме RQD.

'001' - ALHS Messages invited, except RQD.

'010' - ALHD приглашены сообщения, кроме RQS.

'010' - ALHD Messages invited, except RQS.

'011' - ALHE приглашены только экстренные запросы (RQE).

'011' - ALHE Emergency requests (RQE) only invited.

'100' - ALHR приглашены запросы регистрации (RQR) или экстренные запросы (RQE).

'100' - ALHR Registration (RQR) or emergency requests (RQE) invited.

'101' - ALHX приглашены сообщения, кроме RQR.

'101' - ALHX Messages invited, except RQR.

'110' - ALHF Аварийный режим; сообщения, приглашенные только от радио устройств, которые знают аварийный метод, используемый этой системой. Аварийный режим - настроенный режим работы, используемый только в случае сбоя оборудования.

'110' - ALHF Fall-back mode; messages invited only from radio units which know the fall-back method used by this system. The fall-back mode is a customised mode of operation used only in the case of equipment malfunction.

'111' - зарезервированно для будущего использования.

'111' - Reserved for future use.

Правила, определяющие функции Aloha, соответствующие к настроенным сообщениям произвольного доступа система-зависимы.

The rules defining the Aloha functions appropriate to customised random access messages are system-dependent.

CHAN4 - Наименее существенные четыре бита канального номера канала управления, на котором сообщение послано; (для защиты против крупного достижения).

CHAN4 - Least significant four bits of the channel number of the control channel on which the message is sent;  (to protect against breakthrough).

WT - параметр задержки для повторных передач. См. протокол произвольного доступа (секция) 7.

WT - Delay parameter for repeat transmissions.  See random access protocol (section 7).

RSVD - зарезервированный для будущего определения. По умолчанию = '00'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '00'.

(M) - арбитр адреса. См. протокол произвольного доступа (секция) 7.

(M) - Address qualifier. See random access protocol (section 7).

(N) - Aloha номер. См. протокол произвольного доступа (секция) 7.

(N) - Aloha number. See random access protocol (section 7).

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.2 Сообщения Подтверждения (Type '01')

5.5.2    Acknowledgement Messages (Type '01')

Эти сообщения могут быть посланы от TSC в различных стадиях установления вызова, и радио устройством в ответ на TSC сообщение что требуется ответ. Значения этих сообщений изменяются, и согласно функции сообщений, которые они подтверждают, и согласно источнику.

These messages may be sent by the TSC at various stages of call set-up, and by a radio unit in response to a TSC message that demands a reply. The meanings of these messages vary both according to the function of the messages they acknowledge, and according to the source.

Основная структура подтверждений иллюстрируется ниже, но, для ясности, она рассматривается отдельно для TSC источника и радиоустройства источника в подразделах 5.5.2.1 и 5.5.2.2 соответственно.

The basic structure of the acknowledgements is illustrated below but, for clarity, it is shown separately for TSC source and radio unit source in subsections 5.5.2.1 and 5.5.2.2 respectively.

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 01 | FUNC | IDENT2 | QUAL | (N) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 |

PFIX - Префикс.

PFIX - Prefix.

IDENT1 - Идентификатор вызываемого абонента или межсетевого стыка. (Это - вызываемый абонент или межсетевой стык в вызове для которого подтверждение послано.)

IDENT1 - Ident of the called party or gateway. (This is the called party or gateway in the call for which the acknowledgement is being sent.)

CAT - '000'.

TYPE - '01'.

FUNC - Определяет функцию подтверждения:

FUNC - Specifies the function of the acknowledgement:

'000' - ACK Общее подтверждение

'000' - ACK General acknowledgement

'001' - ACKI Промежуточное подтверждение, более сигнальный следовать

'001' - ACKI Intermediate acknowledgement, more signalling to follow

'010' - ACKQ Подтверждает, вызов в очереди

'010' - ACKQ Acknowledge, call queued

'011' - ACKX Подтверждает, сообщение отклонено

'011' - ACKX Acknowledge, message rejected

'100' - ACKV Подтверждает, вызываемое устройство недоступно

'100' - ACKV Acknowledge, called unit unavailable

'101' - ACKE Подтверждает экстренный вызов

'101' - ACKE Acknowledge emergency call

'110' - ACKT Подтверждает, попытка на данном адресе

'110' - ACKT Acknowledge, try on given address

'111' - ACKB Подтверждает, обратный вызов, или отрицательное подтверждение.

'111' - ACKB Acknowledge, call-back, or negative acknowledgement.

IDENT2 - Идентификатор вызывающего абонента или межсетевого стыка. (Это - идентификатор абонента или межсетевого стыка, который произошел вызов для которого послано подтверждение.)

IDENT2 - Ident of the calling party or gateway. (This is the ident of the party or gateway that originated the call for which the acknowledgement is being sent.)

QUAL - Квалифицирует функцию (FUNC) подтверждения.

QUAL - Qualifies the function (FUNC) of the acknowledgement.

(N) - Aloha номер в сообщениях, переданных от TSC. Зарезервированный в сообщениях, переданных радио устройствами; по умолчанию = '0000'.

(N) - Aloha number in messages transmitted by a TSC. Reserved in messages transmitted by radio units; default value = '0000'.

P - Биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.2.1 Сообщения Подтверждения, посланные от TSC

5.5.2.1  Acknowledgement messages sent by the TSC

Сообщения подтверждения могут быть посланы от TSC в различных стадиях установки вызова (или в течение транзакций), чтобы указывать продвижение вызова. Кодовое слово(а) данных может быть добавлено к кодовому слову адреса ACKT, чтобы передать дополнительную информацию, в зависимости от значения IDENT1.

The acknowledgement messages may be sent by the TSC at various stages of call set-up (or during transactions), to indicate the progress of the call.  Data codeword(s) may be appended to an ACKT address codeword to convey additional information, depending on the value of IDENT1.

Адресное кодовое слово подтверждения:

Acknowledgement address codeword:

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 01 | FUNC | IDENT2 | QUAL | (N) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 |

PFIX - Префикс вызывающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the calling radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Идентификатор - для общее-префиксного вызова.

Ident - for a common-prefix call.

IPFIXI - для межпрефиксного вызова.

IPFIXI - for an interprefix call.

ALLI - для система-широкого вызова.

ALLI - for a system-wide call.

PABXI - для вызова к PABX расширению.

PABXI - for a call to a PABX extension.

PSTNSlj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению.

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination.

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению.

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination.

TSCI - для RQQ или RQC транзакции с TSC.

TSCI - for an RQQ or RQC transaction with the TSC.

DIVERTI - для общей отмены получателем переадресаций вызова.

DIVERTI - for general cancellation by a recipient of diversions.

В подтверждениях к RQR, IDENT1 = REGI.

In acknowledgements to RQR, IDENT1 = REGI.

В ACKT (QUAL = 0), IDENT1 - идентификатор переадресации вызова или межсетевой стык; если IDENT1 = IPFIXI, PABXI или PSTNGI, адрес переадресации вызова дается в добавленном кодовом слове(ах) данных - см. ниже. Если вызов к индивидуальному адресу был преадресован к адресу группы, или наоборот, IDENT1 в ACKT установлен в IPFIXI, и адрес переадресации вызова дается в добавленном кодовом слове данных (с битом GF установленным соответственно).

In ACKT(QUAL=0), IDENT1 is the diversion ident or gateway; if IDENT1 = IPFIXI, PABXI or PSTNGI, the diversion address is given in appended data codeword(s) - see below.  If a call to an individual address has been diverted to a group address, or vice versa, IDENT1 in ACKT is set to IPFIXI and the diversion address is given in an appended data codeword (with bit GF set appropriately).

CAT - '000'.

TYPE - '01'.

FUNC - ACK, ACKI, ACKQ, ACKX, ACKV, ACKE, ACKT or(или) ACKB.

IDENT2 - Идентификатор вызывающего радио устройства.

IDENT2 - Ident of the calling radio unit.

QUAL - Квалифицирует функцию (FUNC) подтверждения. См. ниже.

QUAL - Qualifies the function (FUNC) of the acknowledgement. See below.

(N) - Aloha номер. См. протокол произвольного доступа (секция) 7.

(N) - Aloha number. See random access protocol (section 7).

P - Биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Кодовые слова данных после ACKT (QUAL = 0) кодового слова адреса:

Data codewords following ACKT(QUAL=0) address codeword:

Когда ACKT (QUAL = 0) передан от TSC, до трех кодовых слов данных может быть добавлено, чтобы передать адрес переадресации вызова или информацию набора номера. Форма этих кодовых слов данных зависит от значения IDENT1.

When ACKT(QUAL=0) is transmitted by the TSC, up to three data codewords may be appended to convey the diversion address or dialling information. The form of these data codewords depends on the value of IDENT1.

a. Если IDENT1 = PSTNGI тогда до трех кодовых слов данных со следующей структурой может быть добавлено к ACKT (QUAL = 0):

a.  If IDENT1 = PSTNGI  then up to three data codewords with the following structure may be appended to ACKT(QUAL=0):

|  | 0 | RSA | FCW | eleven BCD digits | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 11 x 4 | 16 |

RSA - Флаг Доступа Обратного Слота.

RSA - Return Slot Access Flag.

Когда передано от TSC на канале управления во второй половине слота, предшествующего слоту доступа:

When transmitted by the TSC on a control channel in the second half of a slot preceding an access slot:

'0' - радио устройствам не разрешается произвольный доступ в следующем слоте на обратном канале управления.

'0' - radio units are not permitted random access in the following slot on the return control channel.

'1' - радио устройствам разрешается произвольный доступ в следующем слоте на обратном канале управления.

'1' - radio units are permitted random access in the       following slot on the return control channel.

Во всех других случаях передачи, значение RSA флага зарезервированно, по умолчанию = '0'. См. также 7.2.5.

In all other cases of transmission, the meaning of the RSA flag is reserved, default='0'.  See also 7.2.5.

FCW - Число кодовых слов данных, добавленных к этому кодовому слову данных (в таком же самом сообщении):

FCW - Number of data codewords appended to this data codeword (in the same message):

'00' никаких кодовых слов данных не следует

'00'  no data codewords follow

'01' одно кодовое слово данных следует

'01'  one data codeword follows

'10' два кодовых слова данных следуют

'10'  two data codewords follow

'11' зарезервированно.

'11'  reserved.

BCD - Одиннадцать BCD групп, представляющие набранные цифры номера переадресации вызова PSTN предназначения, закодированны в соответствии с таблицей в Приложении 5. BCD цифры переданы в набранном порядке (то есть крайняя левая цифра в вышеупомянутой диаграмме самая ранняя в порядке набора номера; цифры в любом следующем кодовом слове более поздние в порядке набора номера).

BCD - Eleven BCD groups representing the dialled digits of the      diversion PSTN destination, coded in accordance with the      table in Appendix 5.  The BCD digits are transmitted in the   dialled order (i.e. the leftmost digit in the above diagram is the earliest in the dialling order; digits in any following codeword are later in the dialling order).

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

b. Если IDENT1 = PABXI  Тогда одиночное кодовое слово данных со следующей структурой добавляется к ACKT (QUAL = 0):

b.  If IDENT1 = PABXI then a single data codeword with the following       structure is appended to ACKT(QUAL=0):

| 0 | RSVD | SP | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | 36 | 16 |

RSVD - Зарезервированно для будущего определения. По умолчанию значение = все '0's.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = all '0's.

SP - '0' для "длинного" номера PABX расширения.

SP - '0' for a "long" PABX extension number.

SP - '1' для номера расширения, который может быть представлен  13  битами.

'1' for an extension number that can be represented by 13 bits.

PARAMETERS - см. форматы параметра ниже.

PARAMETERS - See parameter formats below.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Parameter formats(форматы параметра)

| BCD1 | BCD2 | BCD3 | BCD4 | BCD5 | BCD6 | BCD7 | BCD7 | BCD8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

BCDn - BCD группы, представляющие набранные цифры номера переадресации вызова PABX предназначения, закодированные в соответствии с таблицей в Приложении 5. BCD цифры передаются в набранном порядке.

BCDn - BCD groups representing the dialled digits of the diversion PABX destination, coded in accordance with the table in Appendix 5.  The BCD digits are  transmitted in the dialled order.

| RSVD | EXCHANGE | Number |
| --- | --- | --- |
| 21 | 2 | 13 |

RSVD - зарезервированный для будущего определения. По умолчанию значение = все '0's.

RSVD - Reserved for future definition. Default value = all '0's.

EXCHANGE - Указывает соответствующий обмен PABX.

EXCHANGE - Indicates the appropriate PABX exchange.

Number - PABX номер расширения.

Number - PABX extension number.

c. Если IDENT1 = IPFIXI  Тогда одиночное кодовое слово данных со следующей структурой добавляется к ACKT (QUAL = 0):

c.  If IDENT1 = IPFIXI then a single data codeword with the following structure is appended to ACKT(QUAL=0):

| 0 | RSVD | GF | PFIXT | IDENTT | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 1 | 7 | 13 | 16 |

RSVD - зарезервированный для будущего определения. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = all '0's.

GF - '0', если адрес переадресации вызова - индивидуальный адрес.

GF - '0' if the diversion address is an individual address.

GF - '1', если адрес переадресации вызова - адрес группы.

'1' if the diversion address is a group address.

PFIXT - Префикс адреса переадресации вызова.

PFIXT - Prefix of the diversion address.

IDENTT - Идентификатор адреса переадресации вызова.

IDENTT - Ident of the diversion address.

P - биты проверки четности

P - Parity check bits

Подтверждения, посланные вызывающему радио устройству, чтобы указать продвижение Простого или экстренного вызова (как затребовано RQS или RQE сообщением):

Acknowledgements sent to calling radio unit to indicate progress of Simple or emergency call (as requested by an RQS or RQE message):

ACKI (QUAL = 0) - вызываемое устройство предупреждается но пользователь/оборудование данных, не готово.

ACKI (QUAL=0) - Called unit alerting but user / data equipment not ready.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Все каналы трафика в использовании. TSC поставил вызов в очередь.

ACKQ (QUAL=0) - All traffic channels in use.  TSC has queued the call.

ACKQ (QUAL = 1) - Конфликтный вызов в продвижении (например вызываемое устройство занято), или выше в очереди. TSC поставил вызов в очередь.

ACKQ (QUAL=1) - Conflicting call in progress (e.g. called unit engaged), or higher in queue.  TSC has queued the call.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; request rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=1) - System overload; request rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или установка вызова прекращена.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or call set-up abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Конфликтный вызов в продвижении или выше в очереди (и вызов не был поставлен в очередь), или вызываемый пользователь не желает получить этот вызов.

ACKV (QUAL=1) - Conflicting call in progress or higher in queue (and call has not been queued), or called user does not wish to receive this call.

ACKB (QUAL = 0) - Вызываемое устройство приняло вызов для обратного вызова.

ACKB (QUAL=0)  -  Called unit has accepted the call for call-back.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы вызываемого абонента были переадресованны.

ACKT (QUAL=0)  -  Called party's calls have been diverted.

Подтверждения, посланные радио устройству, чтобы указать продвижение Включающего вызова (как затребовано RQS на канале трафика):

Acknowledgements sent to radio unit to indicate progress of Include call (as requested by an RQS on a traffic channel):

ACK (QUAL = 0) - Включающий запрос принят; вызываемый абонент будет направлен к каналу трафика.

ACK (QUAL=0) - Include request accepted; called party will be directed to the traffic channel.

ACKI (QUAL = 0) - Вызываемый абонент предупреждается но еще не готов.

ACKI (QUAL=0) - Called party alerting but not yet ready.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Все каналы трафика в использовании на вызываемой зоне; более сигнальный следовать.

ACKQ (QUAL=0) - All traffic channels in use on called site; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; request rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=1) - System overload; request rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или Включающий вызов прекращен.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or Include call abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Конфликтный вызов в продвижении (например вызываемый абонент занят), или вызываемый пользователь не желает получить этот вызов .

ACKV (QUAL=1) - Conflicting call in progress (e.g. called party engaged), or called user does not wish to receive this call.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы вызываемого абонента были преадресованны.

ACKT (QUAL=0) - Called party's calls have been diverted.

Подтверждения, посланные в течение установки стандартной связи данных (как запрошенно в соответствии с RQD сообщением):

Acknowledgements sent during set-up of standard data communication (as requested by an RQD message):

Эти подтверждения определены в Секциях 17.1.1.1.1, 17.1.1.1.2 и 17.1.1.1.4.

These acknowledgements are defined in Sections 17.1.1.1.1, 17.1.1.1.2 and 17.1.1.1.4.

Подтверждения, чтобы отменить / прервать сообщение RQX:

Acknowledgements to cancel/abort message RQX:

ACK (QUAL = 1) - Подтверждение RQX.

ACK (QUAL=1) - Acknowledgement of RQX.

Подтверждения на запрос RQT переадресации вызова:

Acknowledgements to call diversion request RQT:

ACK (QUAL = 0) - отмена или переадресация вызова была принята.

ACK  (QUAL=0) - Call diversion or cancellation has been accepted.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; request rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=1) - System overload; request rejected.

ACKV (QUAL = 0) - транзакция оставлена.

ACKV (QUAL=0) - Transaction abandoned.

Подтверждения, посланные как ответ на RQE запрос экстренного вызова:

Acknowledgements sent as response to emergency call request RQE:

ACKE (QUAL = 0) - Подтверждение, ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKE (QUAL=0) - Acknowledgement, wait for further signalling.

Подтверждения на RQR запрос регистрации:

Acknowledgements to registration request RQR:

ACK (QUAL = 0) - Регистрация принята.

ACK  (QUAL=0) - Registration accepted.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный запрос; отказ в регистрации.

ACKX (QUAL=0) - Invalid request; registration denied.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; регистрация потерпела неудачу.

ACKX (QUAL=1) - System overload; registration failed.

Подтверждения, посланные радио устройству, чтобы указать продвижение транзакции статуса (как затребовано в соответствии с RQQ сообщением):

Acknowledgements sent to radio unit to indicate progress of status transaction (as requested by an RQQ message):

ACK (QUAL = 0) - Транзакция была успешно закончена, то есть вызываемое предназначение приняло информацию статуса.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed, i.e. the called destination has accepted the status information.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Система занята. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=0) - System is busy.  Wait for further signalling.

ACKQ (QUAL = 1) - Вызываемое устройство занято. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=1) - Called unit engaged.  Wait for further signalling.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; message rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы или вызываемого устройства; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System or called unit overload; message rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или транзакция прекращена.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or transaction abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Вызываемое устройство занято (и TSC не будет держать запрос), или вызываемое устройство не желает принять информацию.

ACKV (QUAL=1) - Called unit engaged (and TSC will not hold the request), or called unit does not wish to accept the information.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы Вызываемого устройства были переадресованы.

ACKT (QUAL=0) - Called unit's calls have been diverted.

Подтверждения, посланные радио устройству, чтобы указать продвижение сообщения коротких данных (как затребовано в соответствии с RQC сообщением):

Acknowledgements sent to radio unit to indicate progress of short data transaction (as requested by an RQC message):

ACK (QUAL = 0) - Транзакция была успешно закончена.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Система занята. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=0) - System is busy.  Wait for further signalling.

ACKQ (QUAL = 1) - Вызываемый абонент занят. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=1) - Called party engaged.  Wait for further signalling.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; message rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы или вызываемого устройства; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System or called unit overload; message rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или транзакция оставлена.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or transaction abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Вызываемый абонент занят (и TSC не будет держать запрос) или вызываемое устройство не желает принять сообщение.

ACKV (QUAL=1) - Called party engaged (and TSC will not hold the request) or called unit does not wish to accept the message.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы данных вызываемого абонента были переадресованы.

ACKT (QUAL=0) - Called party's data calls have been diverted.

5.5.2.2 Сообщения подтверждения, посланные радио устройствами

5.5.2.2  Acknowledgement messages sent by radio units

Подтверждение может быть послано радио устройством в ответ на TSC Ahoy или HEAD сообщение которые требуют ответ. Подтверждение также посылается, если радио устройство получает индивидуально адресованное Aloha сообщение и не имеет никакого подходящего сообщения произвольного доступа, чтобы послать (см. 7.4.1 и 8.3.2.1).

An acknowledgement may be sent by a radio unit in response to a TSC Ahoy or HEAD message that demands a reply.  An acknowledgement is also sent if a radio unit receives an individually addressed Aloha message and has no suitable random access message to send (see 7.4.1 and 8.3.2.1).

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 01 | FUNC | IDENT2 | QUAL | (N) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 |

PFIX - Префикс устройства передачи.

PFIX - Prefix of the transmitting unit.

IDENT1 - IDENT1 из сообщения TSC's, за исключением когда подтверждение представлено в ответ на индивидуально адресованное Aloha сообщение, в этом случае IDENT1 установлен в TSCI.

IDENT1 - IDENT1 from the TSC's message, unless the acknowledgement is sent in response to an individually addressed Aloha message, in which case IDENT1 is set to TSCI.

CAT - '000'.

TYPE - '01'.

FUNC - ACK, ACKI, ACKX, ACKV or(или) ACKB.

IDENT2 - IDENT2 из сообщения TSC's, за исключением когда подтверждение представлено в ответ на индивидуально адресованное Aloha сообщение, в этом случае IDENT2 - идентификатор устройства передачи.

IDENT2 - IDENT2 from the TSC's message, unless the acknowledgement is sent in response to an individually addressed Aloha message, in which case IDENT2 is the transmitting unit's ident.

QUAL - Квалифицирует функцию (FUNC) подтверждения.

QUAL - Qualifies the function (FUNC) of the acknowledgement.

(N) - зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = '0000'.

(N) - Reserved for future definition.  Default value = '0000'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Подтверждения на AHY (то есть общая проверка готовности):

Acknowledgements to AHY (i.e. general availability check):

i) От вызываемого устройства (PFIX/IDENT1 из AHY):

i) From called unit (PFIX/IDENT1 from AHY):

ACK (QUAL = 0) - Общее подтверждение; устройство / пользователь / оборудование данных, готово к вызову.

ACK (QUAL=0) - General acknowledgement; unit/ user/ data equipment ready for call.

ACKI (QUAL = 0) - устройство предупреждается но пользователь / оборудование данных, не готово.

ACKI (QUAL=0) - Unit alerting but user/ data equipment not ready.

ACKX (QUAL = 0) - Вызов не может быть принят (например нет оборудования данных, для вызова данных).

ACKX (QUAL=0) - Call cannot be accepted (e.g. no data equipment, for a data call).

ACKV (QUAL = 1) - Пользователь не желает получить этот вызов (например его "Занятое управление" находится в занятом состоянии).

ACKV (QUAL=1) - User does not wish to receive this call (e.g. his "Busy control" is in the busy state).

ACKB (QUAL = 0) - Вызов принят для обратного вызова.

ACKB (QUAL=0) - Call accepted for call-back.

ACKB (QUAL = 1) - кодовое слово данных, добавленное к AHY не было декодируемо, и устройство требует, чтобы  сообщение было повторно  передано.

ACKB (QUAL=1) - Data codeword appended to AHY was not decodeable and unit requires the message to be retransmitted.

ii) От запрашивающего устройства (PFIX/IDENT2 из AHY):

ii) From requesting unit (PFIX/IDENT2 from AHY):

ACK (QUAL = 0) - Устройство ожидает передачу сигналов для вызова.

ACK  (QUAL=0) - Unit is waiting for signalling for a call.

ACKX (QUAL = 0) - Устройство не ожидает передачу сигналов для вызова.

ACKX (QUAL=0) - Unit is not waiting for signalling for a call.

Подтверждение от вызываемого устройства на AHYX (отмена состояния тревоги / ожидания):

Acknowledgement from called unit to AHYX (cancel alert/waiting state):

ACK  (QUAL=1) - Acknowledgement(подтверждение).

Подтверждения от вызываемого устройства на AHYQ (сообщение статуса):

Acknowledgements from called unit to AHYQ (status message):

ACK (QUAL = 0) - Устройство приняло информацию в AHYQ сообщении.

ACK (QUAL=0) - Unit has accepted the information in the AHYQ message.

ACKX (QUAL = 0) - Устройство не оборудовано, чтобы принять информацию.

ACKX (QUAL=0) - Unit is not equipped to accept the information.

ACKX (QUAL = 1) - Устройство не может принимать информацию в это время (например очередь полна).

ACKX (QUAL=1) - Unit cannot accept the information at this time (e.g. its queue is full).

ACKV (QUAL = 1) - Устройство не желает принять информацию статуса от этого вызывающего абонента.

ACKV (QUAL=1) - Unit does not wish to accept status information from this calling party.

ACKB (QUAL = 1) - кодовое слово Данных, добавленное к AHYQ не было декодируемо, и устройство требует, чтобы  сообщение было повторно  передано.

ACKB (QUAL=1) - Data codeword appended to AHYQ was not decodeable and the unit requires the message to be retransmitted.

Подтверждения на AHYC (инструкция, чтобы послать короткие данные):

Acknowledgements to AHYC (instruction to send short data):

i) От вызываемого устройства (PFIX/IDENT1 из AHYC):

i)  From called unit  (PFIX/IDENT1 from AHYC):

ACKX (QUAL = 0) - Устройство не оборудовано, чтобы послать требуемые данные.

ACKX (QUAL=0) - Unit is not equipped to send the required data.

ii) От вызывающего устройства (PFIX/IDENT2 из AHYC):

ii)  From calling unit (PFIX/IDENT2 from AHYC):

ACKX (QUAL = 0) - Устройство не ожидает, чтобы послать адресную информацию или сообщение коротких данных.

ACKX (QUAL=0) - Unit is not waiting to send address information or short data message.

Подтверждения от вызываемого устройства на HEAD сообщение (короткие данные):

Acknowledgements from called unit to HEAD message (short data):

ACK (QUAL = 0) - Устройство приняло информацию в HEAD сообщении.

ACK  (QUAL=0) - Unit has accepted the information in the HEAD message.

ACKX (QUAL = 0) - Устройство не оборудовано, чтобы принять сообщение данных.

ACKX (QUAL=0) - Unit is not equipped to accept the data message.

ACKX (QUAL = 1) - Устройство не может принимать сообщение в это время (например память полна).

ACKX (QUAL=1) - Unit cannot accept the message at this time (e.g. its data store is full).

ACKV (QUAL = 1) - Устройство не желает принять сообщение данных от этого вызывающего абонента.

ACKV (QUAL=1) - Unit does not wish to accept a data message from this calling party.

ACKB (QUAL = 1) - Не все добавленные кодовые слова данных были декодируемы, и устройство требует, чтобы  сообщение было повторно  передано.

ACKB (QUAL=1) - Not all the appended data codewords were decodeable and the unit requires the message to be retransmitted.

Подтверждение на индивидуально адресованное Aloha сообщение (если адресованное радио устройство не имеет никакого сообщения произвольного доступа, чтобы послать):

Acknowledgement to an individually addressed Aloha message (if addressed radio unit has no random access message to send):

ACKX (QUAL = 0) - Подтверждение, нечего посылать.

ACKX (QUAL=0) - Acknowledgement, nothing to send.

Подтверждение к индивидуально адресованному AHYD сообщению

Acknowledgement to an individually addressed AHYD message

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 010 | TYPE 01 | FUNC | IDENT2 | QUAL | RSVD | MODEM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 |

RSVD - зарезервированный. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

MODEM - как ответ на AHYD, готовность модема для любого другого ответа Стандартных Данных, зарезервированный для будущего определения.

MODEM - as a response to AHYD, availability of modem for Standard Data any other response, reserved for future definition.

Default value '0'(по умолчанию ‘0’)

'0' - 1200 бит/с FFSK только доступна

'0' - 1200 bits/sec FFSK only available

'1' - и настроенная скорость и 1200 бит/с доступны

'1' - Both customised rate and 1200 bits/sec available

5.5.3 Type '10' Сообщения (Запросы и Ahoys)

5.5.3    Type '10' Messages (Requests and Ahoys)

Сообщения запроса, посланные радио устройствами и Ahoy сообщения, посланные от TSC имеют ту же самую Категорию и Тип. Для ясности, они показываются отдельно:

The Request messages sent by radio units and the Ahoy messages sent by the TSC have the same Category and Type.  For clarity, they are shown separately:

- Секция 5.5.3.1 определяет структуры кодового слова Запроса.

- Section 5.5.3.1 defines the Request codeword structures.

- Секция 5.5.3.2 определяет структуры Ahoy кодового слова.

- Section 5.5.3.2 defines the Ahoy codeword structures.

5.5.3.1 Сообщения Запроса (Type '10')

5.5.3.1  Request Messages (Type '10')

Эти сообщения переданы к TSC от радио устройства, требующего функцию. Сообщения Запроса на канале управления посланы, используя протокол произвольного доступа (см. 7.3).

These messages are transmitted to the TSC from a radio unit requesting a function.  Request messages on a control channel are sent using the random access protocol (see 7.3).

Наиболее обычная основная структура иллюстрируется ниже, но, для ясности определения, сообщение для каждой функции детализировано отдельно в секциях от 5.5.3.1.1 до 5.5.3.1.8.

The most usual basic structure is illustrated below but, for clarity of definition, the message for each function is detailed separately in sections 5.5.3.1.1 to 5.5.3.1.8.

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Идентификатор вызываемого абонента или межсетевого стыка.

IDENT1 - Ident of the called party or gateway.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - Определяет функцию запроса:

FUNC - Specifies the function of the request:

'000' - RQS Запрос Простого вызова

'000' - RQS  Request Simple call

'001' - Запасной. Доступный для настройки

'001' - Spare. Available for customisation

'010' - RQX Запрос вызова отмены / прекращения транзакции

'010' - RQX  Request call cancel / abort transaction

'011' - RQT Запрос переадресации вызова

'011' - RQT  Request call diversion

'100' - RQE Запрос экстренного вызова

'100' - RQE  Request emergency call

'101' - RQR Запрос, чтобы регистрироваться

'101' - RQR  Request to register

'110' - RQQ Запрос транзакции статуса

'110' - RQQ  Request status transaction

'111' - RQC Запрос, чтобы послать сообщение коротких данных.

'111' - RQC  Request to send short data message.

PARAMETERS - см следующие страницы.

PARAMETERS - See following pages.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.1.1 Сообщение Запроса "Простого" Вызова, RQS

5.5.3.1.1  Request "Simple" Call Message, RQS

Это сообщение передано к TSC на канале управления радио устройством, требующим неэкстренную беседу или канал, по которому любая соответствующая звуковая передача сигналов, даже ненормативная модуляция или формат, может быть послана. См. секцию 9 для вызывных процедур.

This message is transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit requesting a non-emergency conversation or a channel over which any appropriate audio signalling, even a non-standard modulation or format, can be sent.  See section 9 for the call procedures.

RQS кодовое слово содержит всю информацию, необходимую для запроса вызова к устройству или группе устройств с тем же самым префиксом, ко всем устройствам в системе, к заранее подготовленному PSTN предназначению или к PABX расширению, которое может быть размещено в 0-8191 диапазоне. Кроме того, RQS может использоваться, чтобы запросить вход в расширенный способ адресации для межпрефиксного вызова, общего вызова к PSTN или вызова к PABX расширению с "длинным" номером; в этом случае, после получения RQS сообщения, TSC требует полную информацию вызываемого абонента используя AHYC сообщение (см. 5.5.3.2.8).

The RQS codeword contains all the information necessary to request a call to a unit or group of units with the same prefix, to all units in the system, to a prearranged PSTN destination or to a PABX extension that can be accommodated in the range 0-8191.  In addition, RQS may be used to request entry into the extended addressing mode for an interprefix call, a general call to the PSTN or a call to a PABX extension with a "long" number; in this case, after receiving the RQS message, the TSC demands the full called party information using the AHYC message (see 5.5.3.2.8).

RQS сообщение может также быть послано к TSC радио устройством на размещенном канале трафика, для запроса о присоединении к вызову другого абонента. См. секцию 11 для Включающих вызывных процедур.

The RQS message may also be sent to the TSC by a radio unit on its allocated traffic channel, to ask for another party to join the call.  See section 11 for the Include call procedures.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 000 | IDENT2 | DT | LEVEL | EXT | FLAG1 | FLAG2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system-wide call

number - для коротко адресованного вызова к PABX расширению (EXT = '1')

number - for a short addressing call to a PABX extension (EXT='1')

PABXI - для вызова к "длинному" номеру PABX расширения

PABXI - for a call to a "long" PABX extension number

PSTNSlj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению.

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '000'.

IDENT2 - Идентификатор запрашивающего радио устройства.

IDENT2 - Ident of the requesting radio unit.

DT - RQS сообщение на канале управления:

DT - RQS message on a control channel:

'0', если звонящий требует связь речи.

'0' if the caller is requesting speech communication.

'1', если звонящий желает послать не-предписанные данные.

'1' if the caller wishes to send non-prescribed data.

RQS сообщение на канале трафика:

RQS message on a traffic channel:

Этот бит должен быть установлен равным биту D из GTC сообщения, которое разместило канал трафика.

This bit shall be set equal to bit D from the GTC message that allocated the traffic channel.

LEVEL -

LEVEL -

RQS сообщение на канале управления: Этот бит определяет 2 уровня приоритета (оба неэкстренные). Высокий приоритет - '0', не-приоритетный вызов '1'.

RQS message on a control channel: This bit specifies 2 levels of priority (both non-emergency). High priority is '0', non-priority call is '1'.

RQS сообщение на канале трафика: Этот бит должен быть установлен в '1'.

RQS message on a traffic channel: This bit shall be set to '1'.

EXT - '0', если IDENT1 - не коротко адресованный номер PABX расширения.

EXT - '0' if IDENT1 is not a short addressing PABX extension number.

EXT - '1', если IDENT1 - коротко адресованный номер PABX расширения.

EXT - '1' if IDENT1 is a short addressing PABX extension number.

FLAG1 -

FLAG1 -

Для группового вызова (общее - префиксный или межпрефиксный):

For a group call (common-prefix or interprefix):

'0' - позволяет вызываемым пользователям ответить

'0' - enable called users to reply

'1' - блокирует вызываемых пользователей от ответа.

'1' - disable called users from replying.

Для коротко адресованного вызова к PABX расширению, FLAG1/FLAG2 указывает соответствующий обмен PABX.

For a short addressing call to a PABX extension, FLAG1/FLAG2 indicates the appropriate PABX exchange.

Для общего вызова к PSTN:

For a general call to the PSTN:

'0' - номер имеет до 9 цифр набора номера

'0' - number has  up to 9 dialling digits

'1' - номер имеет от 10 до 31 цифр набора номера.

'1' - number has 10 to 31 dialling digits.

Для всех других типов вызова, FLAG1 зарезервирован для будущего определения. По умолчанию = '0'.

For all other types of call, FLAG1 is reserved for future definition.  Default value='0'.

FLAG2 -

FLAG2 -

Для коротко адресованного вызова к PABX расширению,

For a short addressing call to a PABX extension,

FLAG1/FLAG2 указывает соответствующий обмен PABX.

FLAG1/FLAG2 indicates the appropriate PABX exchange.

Для всех других типов вызова, FLAG2 запасной для настройки. По умолчанию = '0'.

For all other types of call, FLAG2 is spare for customisation.    Default value='0'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.1.2 Запасное Кодовое слово Запроса для Настройки, Не определенный

5.5.3.1.2  Request Codeword Spare for Customisation, Not defined

Это сообщение может быть передано к TSC на канале управления радио устройством, которое требует настроенное обслуживание.

This message may be transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit which is requesting a customised service.

5.5.3.1.3 Сообщение Запроса Отмены Вызова/Прерывания транзакции, RQX

5.5.3.1.3  Call Cancel / Abort Transaction Request Message, RQX

Это сообщение передано к TSC на канале управления радио устройством чтобы:

This message is transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit in order to:

A. Отменить предыдущий вызывной запрос, при ожидании пока запрошенный вызов будет установлен, или

a. cancel a previous call request, while waiting for its requested call to be set up, or

B. Прервать транзакцию например транзакцию статуса.

b. abort a transaction e.g. a status transaction.

Это может также быть передано к TSC на канале трафика радио устройством, чтобы отменить Включающий вызывной запрос, при ожидании передачи сигналов для включающего вызова.

It may also be transmitted to the TSC on a traffic channel by a radio unit, in order to cancel an Include call request, while waiting for signalling for its Include call.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 010 | IDENT2 | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system-wide call

PABXI - для вызова к PABX расширению

PABXI - for a call to a PABX extension

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination

TSCI - для RQQ или RQC транзакции с TSC

TSCI - for an RQQ or RQC transaction with the TSC

DIVERTI - для прерывания выполнения общей отмены получателем переадресаций вызова.

DIVERTI - for aborting a general cancellation by a recipient of diversions.

Обратите внимание: IDENT1 - такой же самый как IDENT1 из отменяемого / прерванного запроса, за исключением коротко адресованного PABX вызова.

Note: IDENT1 is the same as IDENT1 from the request being cancelled/aborted, except for a short addressing PABX call.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '010'.

IDENT2 - Идентификатор запрашивающего радио устройства.

IDENT2 - Ident of the requesting radio unit.

RSVD - зарезервированный для будущего определения. По умолчанию = '00000'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '00000'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.1.4 Сообщение Запроса Переадресации Вызова, RQT

5.5.3.1.4  Request Call Diversion Message, RQT

Это сообщение передано к TSC на канале управления радио устройством, чтобы запросить чтобы будущие вызовы адресовались:

This message is transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit to request either that future calls addressed:

- к себе, или

-  to itself, or

- к другому устройству абонента или группе

-  to another subscriber unit or group

Быть переадресованным к указанному альтернативному предназначению; предназначение может быть радио устройство или линейное устройство, группа, PABX расширение или PSTN номер.

be redirected to a specified alternative destination; the destination may be a radio or line unit, a group, a PABX extension or a PSTN number.

Это сообщение также используется радио устройством, чтобы запросить:

This message is also used by a radio unit to request:

- отмену переадресации его вызовов, или

-  cancellation of the diversion of its calls, or

- отмену переадресации вызовов другого абонента, или

-  cancellation of the diversion of another party's calls, or

- отмену любых существующих переадресаций вызовов к нему.

-  cancellation of any existing diversions to it.

См. секцию 12 для процедур переадресации вызова.

See section 12 for the diversion procedures.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 011 | IDENT2 | SD | DIV | FLAG1 | FLAG2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 -

IDENT1 -

Для запросов переадресации вызова: абонент или межсетевой стык, к которому вызовы должны быть переадресованы: ident, IPFIXI, PSTNSIJ, PSTNGI или PABXI (для любого PABX расширения).

For diversion requests: party or gateway to which calls are to be redirected: ident, IPFIXI, PSTNSIj, PSTNGI or PABXI (for any PABX extension).

Для "сам" или "третьего лица" отменs: идентификатор устройства или группы, чьи вызовы должны быть возвращены (или IPFIXI для межпрефиксного адреса).

For "self" or "third-party" cancellation: ident of the unit or group whose calls should be returned (or IPFIXI for an interprefix address).

Для общей отмены получателем переадресаций вызова: устанавливается к DIVERTI.

For general cancellation by a recipient of diversions: set to DIVERTI.

SD - Определяет типы вызовов, к которым запрос переадресации или отмены переадресации применяется:

SD - Specifies the types of calls to which the request to divert or cancel divert applies:

'00', если и вызовы речи и вызовы данных должны быть переадресованы.

'00' if both speech and data calls are to be redirected.

'01', если только вызовы речи должны быть переадресованы.

'01' if only speech calls are to be redirected.

'10', если только вызовы данных должны быть переадресованы.

'10' if only data calls are to be redirected.

'11' зарезервированно для будущего использования.

'11' reserved for future use.

Для целей переадресации вызова, вызовы "речи" определены как вызовы запрошенные используя RQS (DT = 0), RQE (D = 0), RQQ (STATUS = '00000') или RQQ (STATUS = '11111'). Вызовы "Данных" определены как вызовы запрошенные используя RQS (DT = 1), RQE (D = 1), RQQ ('00001' - '11110'), RQC или RQD.

For diversion purposes, "speech" calls are defined as calls requested using RQS(DT=0), RQE(D=0), RQQ(STATUS='00000') or RQQ(STATUS='11111').  "Data" calls are defined as calls requested using RQS(DT=1), RQE(D=1), RQQ('00001'-'11110'), RQC or RQD.

DIV - '0' для запроса о переадресации вызова.

DIV - '0' for a request for call diversion.

'1' для запроса об отмене переадресации вызова.

'1' for a request for cancellation of call diversion.

FLAG1 -

FLAG1 -

For(Для) IDENT1 = PSTNGI,

'0' - номер имеет до 9 цифр набора номера

'0' - number has  up to 9 dialling digits

'1' - номер имеет от 10 до 31 цифр набора номера.

'1' - number has 10 to 31 dialling digits.

Для IDENT1 / PSTNGI, FLAG1 зарезервирован; по умолчанию = '0'.

For IDENT1 / PSTNGI, FLAG1 is reserved; default value='0'.

FLAG2 - Определяет, должны или нет три адреса быть снабжены:

FLAG2 - Specifies whether or not three addresses must be supplied:

Для DIV = '0', - '0' для само-начатой переадресации вызова; - '1' для переадресации вызова третьего лица.

For DIV='0', '0' for self-initiated diversion; '1' for third-party diversion.

Для DIV = '1', FLAG2 должен быть установлен в '0'.

For DIV='1', FLAG2 shall be set to '0'.

P - биты проверки четности

P - Parity check bits.

5.5.3.1.5 Сообщение Запроса Экстренного Вызова, RQE

5.5.3.1.5  Request Emergency Call Message, RQE

Это сообщение передано к TSC радио устройством, требующим экстренный вызов. RQE кодовое слово содержит всю информацию, необходимую чтобы запросить вызов к устройству или группе устройств с тем же самым префиксом, ко всем устройствам в системе, к заранее подготовленному PSTN предназначению или к PABX расширению, которое может быть размещено в 0-8191 диапазоне. Кроме того, RQE может использоваться, чтобы запросить вход в расширенный способ адресации для вызова межпрефикса, общего вызова к PSTN или вызова к PABX расширению с "длинным" номером. См. секцию 10 для экстренных вызывных процедур.

This message is transmitted to the TSC by a radio unit requesting an emergency call.  The RQE codeword contains all the information necessary to request a call to a unit or group of units with the same prefix, to all units in the system, to a prearranged PSTN destination or to a PABX extension that can be accommodated in the range 0-8191.  In addition, RQE may be used to request entry into the extended addressing mode for an interprefix call, a general call to the PSTN or a call to a PABX extension with a "long" number.  See section 10 for the emergency call procedures.

RQE может также использоваться, чтобы запросить специальный способ обслуживания, предварительно устроенный в системе.

RQE may also be used to request a special mode of service previously arranged with the system.

Обычно экстренные вызовы будут иметь приоритет перед всеми другим вызовами. Экстренные вызовы могут быть приоритетные, то есть другой вызов может быть закончен преждевременно, чтобы освободить канал для экстренного вызова.

Usually emergency calls will take precedence over all other calls. Emergency calls may be pre-emptive, that is, another call may be terminated prematurely to free a channel for an emergency call.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 100 | IDENT2 | D | RSVD | EXT | FLAG1 | FLAG2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system-wide call

number - для коротко адресованного вызова к PABX расширению (EXT = '1')

number - for a short addressing call to a PABX extension (EXT='1')

PABXI - для вызова к "длинному" номеру PABX расширения

PABXI - for a call to a "long" PABX extension number

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению.

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination.

Обратите внимание: Если EXT = ' 0 '/FLAG2 = ' 1 ', значение IDENT1 может быть переопределено.

Note: If EXT='0'/FLAG2='1', the meaning of IDENT1 may be redefined.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '100'.

IDENT2 - Идентификатор запрашивающего радио устройства.

IDENT2 - Ident of the requesting radio unit.

D - '0', если звонящий требует связь речи.

D - '0' if the caller is requesting speech communication.

'1', если звонящий требует связь данных.

'1' if the caller is requesting data communication.

Обратите внимание: Если EXT = ' 0 '/FLAG2 = ' 1 ', значение бита D может быть переопределено.

Note: If EXT='0'/FLAG2='1', the meaning of bit D may be redefined.

RSVD - зарезервировано для будущего определения. По умолчанию = '0'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value='0'.

EXT - '0', если IDENT1 - не коротко адресованный номер PABX расширения.

EXT - '0' if IDENT1 is not a short addressing PABX extension number.

'1', если IDENT1 - коротко адресованный номер PABX расширения.

'1' if IDENT1 is a short addressing PABX extension number.

FLAG1 -

FLAG1 -

Для группового вызова (общее - префиксный или межпрефиксный):

For a group call (common-prefix or interprefix):

'0' - позволяет вызываемым пользователям ответить

'0' - enable called users to reply

'1' - блокирует вызываемых пользователей от ответа.

'1' - disable called users from replying.

Для коротко адресованного вызова к PABX расширению, FLAG1/FLAG2 указывает соответствующий обмен PABX.

For a short addressing call to a PABX extension, FLAG1/FLAG2 indicates the appropriate PABX exchange.

Для общего вызова к PSTN:

For a general call to the PSTN:

'0' - номер имеет до 9 цифр набора номера

'0' - number has  up to 9 dialling digits

'1' - номер имеет от 10 до 31 цифр набора номера.

'1' - number has 10 to 31 dialling digits.

Для всех других типов вызова, FLAG1 зарезервирован для будущего определения. По умолчанию = '0'.

For all other types of call, FLAG1 is reserved for future definition.  Default value='0'.

Обратите внимание: Если EXT = ' 0 '/FLAG2 = ' 1 ', значение FLAG1 может быть переопределен.

Note: If EXT='0'/FLAG2='1', the meaning of FLAG1 may be redefined.

FLAG2 -

FLAG2 -

Для коротко адресованного вызова к PABX расширению, FLAG1/FLAG2 указывает соответствующий обмен PABX.

For a short addressing call to a PABX extension, FLAG1/FLAG2 indicates the appropriate PABX exchange.

Для всех других типов вызова (то есть если EXT = '0'):

For all other types of call (i.e. if EXT='0'):

'0' - звонящий не требует специальный способ обслуживания.

'0' - caller is not requesting a special mode of service.

'1' - звонящий требует специальный способ обслуживания, предварительно устроенный в системой. В этом случае, значения областей IDENT1, D и FLAG1 могут быть переопределены. См. также секцию 10.

'1' - caller is requesting a special mode of service previously arranged with the system.  In this case, the meanings of fields IDENT1, D and FLAG1 may be redefined.  See also section 10.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.1.6 Сообщение Запроса к Регистрации, RQR

5.5.3.1.6 Request to Register Message, RQR

Это сообщение передано к TSC на канале управления радио устройством, запрашивающим, чтобы регистрироваться. См. секцию 8 для процедур регистрации.

This message is transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit requesting to register.  See section 8 for the registration procedures.

Регистрация может требоваться для прослеживания roamers, для систем с  широкой областью с многократными каналами управления и для голосующих систем.

Registration may be required for the tracking of roamers, for wide-area systems with multiple control channels and for polling systems.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 101 | INFO | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Идентификатор запрашивающего радио устройства.

IDENT1 - Ident of the requesting radio unit.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '101'.

INFO - Доступный для настройки системами, чтобы передать дополнительную информацию к TSC. Пустая величина = все '0's.

INFO - Available for customisation by systems, to convey additional information to the TSC.  Null value = all '0's.

RSVD - зарезервировано для будущего определения. По умолчанию = '000'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '000'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.1.7 Транзакция Запроса Статуса, RQQ

5.5.3.1.7  Request Status Transaction, RQQ

Это сообщение передано к TSC на канале управления радио устройством:

This message is transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit:

- Запрашивать чтобы информация статуса бытла переданна к адресованному линейному устройству или радио устройству, или

-  to request that status information be relayed to the addressed line unit or radio unit, or

- Посылать информацию статуса к TSC.

-  to send status information to the TSC.

Область статуса в RQQ сообщении состоит из 5 битов, позволяя 32 различных величины статуса. Две из этих величин были предопределены (см. ниже).

The status field in an RQQ message consists of 5 bits, allowing 32 different status values.  Two of these values have been predefined (see below).

Для сообщения статуса с  общей приставкой, RQQ сообщение содержит всю информацию, необходимую для транзакции. Для сообщения статуса межприставки, RQQ сообщение используется, чтобы запросить вход в расширенный способ адресации. См. секцию 13 для процедур статуса.

For a common-prefix status message, the RQQ message contains all the information necessary for the transaction.  For an interprefix status message, the RQQ message is used to request entry into the extended addressing mode.  See section 13 for the status procedures.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 110 | IDENT2 | STATUS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - для общее - префиксной транзакции

Ident  - for a common-prefix transaction

IPFIXI - для межпрефиксной транзакции

IPFIXI - for an interprefix transaction

TSCI - для транзакции с TSC.

TSCI   - for a transaction with the TSC.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '110'.

IDENT2 - Идентификатор запрашивающего радио устройства.

IDENT2 - Ident of the requesting radio unit.

STATUS - Для транзакции с линейным устройством или радио устройством:

STATUS - For a transaction with a line unit or radio unit:

'00000' - запрашивает, чтобы адресованное устройство отозвало с вызовом речи (никакой другой информации статуса не обозначается).

'00000' - requests that the addressed unit call back with a speech call (no other status information indicated).

'00001' к '11110' - являются определяемыми пользователем величинами статуса.

'00001' to '11110' - are user-defined status values.

'11111' - отменяет предыдущий запрос вызова речи (никакой другой информации статуса не обозначается).

'11111' - cancels a previous speech call request (no other status information indicated).

Для транзакции с TSC:

For a transaction with the TSC:

'00000' - указывает "off-hook" или эквивалент.

'00000' - indicates "off-hook" or equivalent.

'00001' к '11110' - являются определяемыми системой величинами статуса.

'00001' to '11110' - are system-defined status values.

'11111' - указывает "отбой" или эквивалент.

'11111' - indicates  "on-hook" or equivalent.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.1.8 Запроса, чтобы Передать Короткое Сообщение Данных, RQC

5.5.3.1.8  Request to Transmit Short Data Message, RQC

Это сообщение послано радио устройством, чтобы запросить разрешение передать сообщение коротких данных (включая HEAD кодовое слово адреса и до четырех кодовых слов данных). После получения запроса, TSC использует AHYC сообщение, чтобы инструктировать запрашивающее устройство передавать сообщение данных на канале управления. См. секцию 14 для процедур сообщения коротких данных.

This message is sent by a radio unit to request permission to transmit a short data message (comprising the HEAD address codeword and up to four data codewords).  After receiving the request, the TSC uses the AHYC message to instruct the requesting unit to transmit the data message on the control channel.   See section 14 for the short data message procedures.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 111 | IDENT2 | SLOTS | EXT | FLAG1 | FLAG2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства.

PFIX - Prefix of the requesting radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system-wide call

number - для коротко адресованного вызова к PABX расширению (EXT = '1')

number - for a short addressing call to a PABX extension (EXT='1')

PABXI - для вызова к "длинному" номеру PABX расширения

PABXI - for a call to a "long" PABX extension number

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination

TSCI - для транзакции с TSC.

TSCI - for a transaction with the TSC.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '111'.

IDENT2 - Идентификатор запрашивающего радио устройства.

IDENT2 - Ident of the requesting radio unit.

SLOTS - количество timeslots, требуемое для сообщения данных:

SLOTS - The number of timeslots required for the data message:

'00'  reserved(зарезервировано)

'01'  reserved

'10' два слота (адресное кодовое слово + 1 или 2 кодовых слова данных)

'10'  two slots   (address codeword + 1 or 2 data codewords)

'11' три слота (адресное кодовое слово + 3 или 4 кодовых слова данных)

'11'  three slots (address codeword + 3 or 4 data codewords)

EXT - '0', если IDENT1 - не коротко адресованный номер PABX расширения.

EXT - '0' if IDENT1 is not a short addressing PABX extension number.

'1', если IDENT1 - коротко адресованный номер PABX расширения.

'1' if IDENT1 is a short addressing PABX extension number.

FLAG1 -

FLAG1 -

Для коротко адресованного вызова к PABX расширению, FLAG1/FLAG2 указывает соответствующий обмен PABX.

For a short addressing call to a PABX extension, FLAG1/FLAG2 indicates the appropriate PABX exchange.

Для общего вызова к PSTN:

For a general call to the PSTN:

'0' - номер имеет до 9 цифр набора номера

'0' - number has  up to 9 dialling digits

'1' - номер имеет от 10 до 31 цифр набора номера.

'1' - number has 10 to 31 dialling digits.

Для всех других типов вызова, FLAG1 зарезервирован для будущего определения. По умолчанию = '0'.

For all other types of call, FLAG1 is reserved for future definition. Default value='0'.

FLAG2 - Для коротко адресованного вызова к PABX расширению, FLAG1/FLAG2 указывает соответствующий обмен PABX.

FLAG2 - For a short addressing call to a PABX extension, FLAG1/FLAG2 indicates the appropriate PABX exchange.

Для всех других типов вызова, FLAG2 зарезервирован для будущего определения. По умолчанию = '0'.

For all other types of call, FLAG2 is reserved for future definition.  Default value='0'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.2 Ahoy Сообщения (Type '10')

5.5.3.2  Ahoy Messages (Type '10')

Эти сообщения передаются от TSC; они требуют ответ от адресованного радио устройства.

These messages are transmitted by a TSC; they demand a response from an addressed radio unit.

Основная структура иллюстрируется ниже, но, для ясности определения, сообщение для каждой функции детализировано отдельно в секциях от 5.5.3.2.1 до 5.5.3.2.8.

The basic structure is illustrated below but, for clarity of definition, the message for each function is detailed separately in sections 5.5.3.2.1 to 5.5.3.2.8.

(Обратить внимание, что сообщения запроса, посланные радио устройствами имеют ту же самую Категорию и Тип как Ahoy сообщения, посланные TSC.)

(Note that the request messages sent by radio units have the same Category and Type as the Ahoy messages sent by the TSC.)

|  | 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 |

PFIX - Префикс.

PFIX - Prefix.

IDENT1 - Идентификатор вызываемого абонента или межсетевого стыка.

IDENT1 - Ident of the called party or gateway.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - Определяет функцию Ahoy:

FUNC - Specifies the function of the Ahoy:

'000' AHY Общая проверка готовности

'000'  AHY    General availability check

'001' Запасной для настройки

'001'  Spare for customisation

'010' AHYX состояние отмены тревоги / ожидания

'010'  AHYX   Cancel alert/waiting state

'011'  Reserved for future use(зарезервированно для будущего использования)

'100'  Reserved for future use

'101'  Reserved for future use

'110' AHYQ сообщение Статуса

'110'  AHYQ   Status message

'111' AHYC приглашение Коротких данных.

'111'  AHYC   Short data invitation.

PARAMETERS - см. следующие страницы.

PARAMETERS - See following pages.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.2.1 Сообщение Общей Проверки Готовности, AHY

5.5.3.2.1  General Availability Check Message, AHY

Это сообщение передается на канале управления от TSC следующим образом.

This message is transmitted on a control channel by the TSC as follows.

A. Оно может быть передано к вызываемому радио устройству, чтобы установить готовность вызываемого устройства / пользователя перед распределением канала трафика для вызова (см. 9.1.1.5), или перед включением устройства в существующий вызов (см. 11.1.5).

a.	It may be transmitted to a called radio unit to establish the availability of the called unit/user prior to allocating a traffic channel for a call (see 9.1.1.5), or prior to including a unit in an    existing call (see 11.1.5).

B.  Оно может быть послано для проверки готовности вызываемого радио устройства прежде, чем TSC передает сообщение коротких данных (HEAD); см. 14.1.6.

b.	It may be sent to check the availability of a called radio unit before  the TSC transmits a short data message (HEAD); see 14.1.6.

C. Оно может быть послано запрашивающему радио устройству, чтобы проверить что, оно - все еще в радио контакте и чтобы перезапустить таймер ожидания (см., например, секции 8.2.1.3, 9.1.1.7 и 9.1.1.10).

c.	It may be sent to a requesting radio unit to check that it is still in  radio contact and to restart its waiting timer (see, for example,      sections 8.2.1.3, 9.1.1.7 and 9.1.1.10).

AHY может также быть послан от TSC радио устройству на канале трафика например проверять что, устройство достигло, или все еще на канале (см. 6.1.2.1 и 9.1.2.2), или перезапускать таймер ожидания радио устройства, которое требовало Включающий вызов (см 11.1.7).

AHY may also be sent by the TSC to a radio unit on a traffic channel, for example to check that the unit has reached, or is still on, the channel (see 6.1.2.1 and 9.1.2.2), or to restart the waiting timer of a radio unit which has requested an Include call (see 11.1.7).

Одно кодовое слово данных может быть добавлено к кодовому слову адреса AHY, для передачи дополнительный информации, в зависимости от величины бита AD. (В этом издании стандарта, это средство используется только, когда AHY пересылается по каналу управления к вызываемому радио устройству).

One data codeword may be appended to the AHY address codeword, to convey additional information, depending on the value of bit AD. (In this issue of the standard, this facility is used only when the AHY is sent on a control channel to a called radio unit).

AHY требует подтверждение от адресованного устройства:

AHY demands an acknowledgement from the addressed unit:

i) Для AD = '0' - На канале управления, адресованное устройство отвечает в слоте после AHY. На канале трафика, единицы времени ответ с конца кодового слова адреса AHY.

i)   For AD = '0'  -  On a control channel, the addressed unit responds in the slot following the AHY.On a traffic channel, the unit times its response from the end of the AHY address codeword.

ii) Для AD = '1' - На канале управления, адресованное устройство отвечает в слоте после кодового слова данных (то есть в слоте после слота, который содержит кодовое слово данных). На канале трафика, единицы времени ответ с конца кодового слова данных.

ii)  For AD = '1'  -  On a control channel, the addressed unit responds in the slot following the data codeword (i.e. in the slot following the slot that contains the data codeword).  On a traffic channel, the unit times its response from the end of the data codeword.

AHY кодовое слово адреса:

AHY address codeword:

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 000 | IDENT2 | D | POINT | CHECK | E | AD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс радио устройства.

PFIX - Prefix of the radio unit.

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

a) Для POINT = '0' (то есть проверка готовности на вызываемом устройстве), IDENT1 - идентификатор вызываемого радио устройства.

a)  For POINT='0' (i.e. availability check on called unit), IDENT1 is the ident of the called radio unit.

b) Для POINT = '1' (то есть проверка готовности на вызывающем устройстве), IDENT1 - вызываемый абонент или межсетевой стык следующим образом:

b)  For POINT='1' (i.e. availability check on calling unit), IDENT1 is the called party or gateway as follows:

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system-wide call

PABXI - для вызова к PABX расширению

PABXI - for a call to a PABX extension

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination

TSCI - для RQQ или RQC транзакции с TSC

TSCI - for an RQQ or RQC transaction with the TSC

DIVERTI - для общей отмены получателем переадресаций вызова.

DIVERTI - for general cancellation by a recipient of  diversions.

Для перезапуска таймера ожидания радио устройства, которое требовало регистрацию, IDENT1 = REGI.

For restarting the waiting timer of a radio unit that has requested registration, IDENT1 = REGI.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '000'.

IDENT2 - Вызывающий абонент или межсетевой стык:

IDENT2 - Calling party or gateway:

a) Для POINT = '0' (то есть проверка готовности на вызываемом устройстве), IDENT2 - вызывающий абонент или межсетевой стык следующим образом:

a) For POINT='0' (i.e. availability check on called unit), IDENT2 is the calling party or gateway as follows:

INCI - для проверки готовности Включающего вызова

INCI - for an Include call availability check

SDMI - для проверки готовности сообщения коротких данных

SDMI - for a short data message availability check

DUMMYI - для проверки готовности "no-call" test

DUMMYI - for a "no-call" test availability check

Для всех других типов вызова,

For all other types of call,

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

PABXI - для вызова от PABX расширения

PABXI - for a call from a PABX extension

PSTNGI - для вызова от PSTN.

PSTNGI - for a call from the PSTN.

Если IDENT2 = IPFIXI или INCI, адрес вызывающего устройства можно обеспечивать в добавленном кодовом слове данных (см. ниже).

If IDENT2 = IPFIXI or INCI, the address of the calling unit may be provided in an appended data codeword (see below).

b) Для POINT = '1' (то есть проверка готовности на вызывающем устройстве), IDENT2 - идентификатор вызывающего радио устройства.

b)  For POINT='1' (i.e. availability check on calling unit), IDENT2 is the ident of the calling radio unit.

D - Если вызывающий абонент требовал связь речи (то есть. RQS (DT = 0) или RQE (D = 0)), тогда D = '0'. Иначе, D = '1'.

D - If the calling party requested speech communication (i.e. RQS(DT=0) or RQE(D=0)), then D='0'. Otherwise, D='1'.

( Для AHY, посланного, чтобы перезапустить таймер ожидания радио устройства, посылающего "off-hook" или  "on-hook" передачу сигналов, D = '1').

(For an AHY sent to restart the waiting timer of a radio unit sending "off-hook" or "on-hook" signalling, D='1').

POINT - '0' требует подтверждение от устройства, чей индивидуальный адрес - PFIX/IDENT1.

POINT - '0' demands an acknowledgement from the unit whose individual address is PFIX/IDENT1.

'1' требует подтверждение от устройства, чей индивидуальный адрес - PFIX/IDENT2.

'1' demands an acknowledgement from the unit whose individual address is PFIX/IDENT2.

См. секции 9.2.2.2, 9.2.2.3 и 9.2.3.2 для соответствующего подтверждения.

See sections 9.2.2.2, 9.2.2.3 and 9.2.3.2 for the appropriate acknowledgement.

CHECK - AHY сообщение на канале управления:

CHECK - AHY message on a control channel:

a) Для POINT = '0' (то есть проверка готовности на вызываемом устройстве),

a)  For POINT='0' (i.e. availability check on called unit),

'0' указывает, что TSC проверяет только, чтобы устройство было в радио контакте (и может принимать этот вызов).

'0'  indicates that the TSC is checking only that the unit is in radio contact (and can accept this call).

'1' указывает, что TSC также проверяет:

'1'  indicates that the TSC is also checking:

- для D = '0', - является ли пользователь устройства готовым к Вызову речи

-  for D='0', whether the unit's user is ready for a speech 	call

- для D = '1', - готово ли оборудование данных устройства.

-  for D='1', whether the unit's data equipment is ready.

b) Для POINT = '1' (то есть проверка готовности на вызывающем устройстве), CHECK зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = '0'.

b)  For POINT='1' (i.e. availability check on calling unit),CHECK is reserved for future definition.  Default value='0'.

AHY сообщение на канале трафика:

AHY message on a traffic channel:

CHECK зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = '0'.

CHECK is reserved for future definition.  Default value='0'.

E - '0', если вызывающий абонент требовал неэкстренный вызов или транзакцию.

E - '0' if the calling party requested a non-emergency call or transaction.

'1' - если вызывающий абонент требовал экстренный вызов.

'1' - if the calling party requested an emergency call.

( Для AHY, посланного, чтобы перезапустить таймер ожидания радио устройства, требующего регистрацию или Включающий вызов, или посылающего "off-hook" или "on-hook" передачу сигналов, E = '0').

(For an AHY sent to restart the waiting timer of a radio unit requesting registration or an Include call, or sending "off-hook" or "on-hook" signalling, E='0').

AD - '0', если не имеется никакого добавленного кодового слова данных.

AD - '0' if there is no appended data codeword.

'1', если имеется кодовое слово данных, добавленное к AHY.

'1' if there is a data codeword appended to the AHY.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Кодовое слово Данных после AHY кодового слова адреса:

Data codeword following AHY address codeword:

Для проверки готовности (канал управления) на вызываемом устройстве, если бит AD в кодовом слове адреса AHY установлен в '1', то одиночное кодовое слово данных со следующей структурой добавлено к AHY кодовому слову.

For a (control channel) availability check on the called unit, if bit AD in the AHY address codeword is set to '1', then a single data codeword with the following structure is appended to the AHY codeword.

| 0 | FORM | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 44 | 16 |

FORM - Определяет формат области PARAMETERS (см. ниже).

FORM - Defines the format of the PARAMETERS field (see below).

'000' - Величина используется для передачи адреса вызывающего устройства в межпрефиксном или Включающем вызове.

'000'  -  Value used to convey the address of the calling unit in an interprefix or Include call.

'001' к '100' зарезервированны для будущего использования.

'001' to '100' are reserved for future use.

'101' к '111' запасной для настройки.

'101' to '111' are spare for customisation.

PARAMETERS - См форматы параметра ниже.

PARAMETERS - See parameter formats below.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Форматы Параметра

Parameter formats

PARAMETERS

| FORM = '000' | RSVD | PFIX2 | IDENT2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 7 | 13 |

RSVD - зарезервированно для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use. Default value = all '0's.

PFIX2 - Префикс вызывающего устройства.

PFIX2 - Prefix of the calling unit.

IDENT2 - Идентификатор вызывающего устройства.

IDENT2 - Ident of the calling unit.

5.5.3.2.2 Эта секция запасная для настройки.

5.5.3.2.2 This section is spare for customisation.

5.5.3.2.3 Сообщение Отмены состояния Тревоги / ожидания, AHYX

5.5.3.2.3  Cancel Alert/Waiting State Message, AHYX

Это сообщение передано на канале управления от TSC, чтобы сообщить вызываемому радио устройству относительно отмены входящего вызова канала трафика например, если вызывающее устройство больше не хочет вызов. Оно требует ответ ACK (QUAL = 1) в следующем слоте от вызываемого устройства то есть устройства, чей индивидуальный адрес - PFIX/IDENT1 - см. 9.2.2.4. (Обратите внимание, что это сообщение используется только для отмененных индивидуальных вызовов к радио устройствам.)

This message is transmitted on a control channel by the TSC, to inform a called radio unit of cancellation of an incoming traffic channel call e.g. if the calling unit no longer wants the call.  It demands a response ACK(QUAL=1) in the next slot from the called unit i.e. the unit whose individual address is PFIX/IDENT1 - see 9.2.2.4.  (Note that this message is used only for cancelled individual calls to radio units.)

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 010 | IDENT2 | POINT | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 16 |

PFIX - Префикс вызываемого радио устройства.

PFIX - Prefix of the called radio unit.

IDENT1 - Идентификатор вызываемого радио устройства.

IDENT1 - Ident of the called radio unit.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '010'.

IDENT2 - Вызывающий абонент или межсетевой стык:

IDENT2 - Calling party or gateway:

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

PABXI - для вызова от PABX расширения

PABXI - for a call from a PABX extension

PSTNGI - для вызова от PSTN

PSTNGI - for a call from the PSTN

INCI - для Включающего вызова.

INCI - for an Include call.

RSVD - зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = '00000'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '00000'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.2.4 Эта секция зарезервированна для будущего использования.

5.5.3.2.4  This section is reserved for future use.

5.5.3.2.5 Эта секция зарезервированна для будущего использования.

5.5.3.2.5  This section is reserved for future use.

5.5.3.2.6 Эта секция зарезервированна для будущего использования.

5.5.3.2.6  This section is reserved for future use.

5.5.3.2.7 Ahoy Сообщение Статуса, AHYQ

5.5.3.2.7  Status Ahoy Message, AHYQ

Это сообщение передано на канале управления TSC, чтобы сообщить вызываемому радио устройству информацию статуса, посланную радио или линейным устройством. Для межпрефиксного сообщения статуса, IDENT2 в кодовом слове адреса AHYQ установлен в IPFIXI, и добавлено кодовое слово данных содержащее адрес вызывающего устройства. AHYQ также используется, чтобы послать  5-битное сообщение статуса радио устройству от TSC.

This message is transmitted on a control channel by a TSC to inform a called radio unit of status information sent by a radio or line unit.  For an interprefix status message, IDENT2 in the AHYQ address codeword is set to IPFIXI and a data codeword is appended containing the calling unit's address.  AHYQ is also used to send a 5-bit status message to a radio unit from the TSC.

AHYQ требует ответ ACK, ACKX, ACKV или ACKB от вызываемого устройства (то есть устройство, чей индивидуальный адрес - PFIX/IDENT1):

AHYQ demands an response ACK, ACKX, ACKV or ACKB from the called unit (i.e. the unit whose individual address is PFIX/IDENT1):

- В слоте следующем за AHYQ кодовым словом адреса, для общее - префиксного сообщения статуса (IDENT2 = ident) или сообщения от TSC (IDENT2 = TSCI);

-  in the slot following the AHYQ address codeword, for a common-prefix status message (IDENT2 = ident) or a message from the TSC (IDENT2 = TSCI);

- В слоте следующем за добавленным кодовым словом данных, для межпрефиксного сообщения статуса (IDENT2 = IPFIXI).

-  in the slot following the appended data codeword, for an interprefix status message (IDENT2 = IPFIXI).

См. 13.2.1.5 и 13.2.3.1 для Статуса Ahoy процедур.

See 13.2.1.5 and 13.2.3.1 for the Status Ahoy procedures.

AHYQ адресное кодовое слово:

AHYQ address codeword:

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 110 | IDENT2 | STATUS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 16 |

PFIX - Префикс вызываемого радио устройства.

PFIX - Prefix of the called radio unit.

IDENT1 - Идентификатор вызываемого радио устройства.

IDENT1 - Ident of the called radio unit.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '110'.

IDENT2 - Вызывающее устройство или межсетевой стык:

IDENT2 - Calling unit or gateway:

Ident - для общее - префиксной транзакции

Ident - for a common-prefix transaction

IPFIXI - для межпрефиксной транзакции

IPFIXI - for an interprefix transaction

TSCI - для сообщения от TSC.

TSCI - for a message from the TSC.

Если IDENT2 = IPFIXI, адрес вызывающего устройства обеспечивается в добавленном кодовом слове данных (см. ниже).

If IDENT2 = IPFIXI, the address of the calling unit is provided in an appended data codeword (see below).

STATUS - Для сообщения статуса от радио или линейного устройства, эта область содержит информацию статуса, посланную вызывающим устройством:

STATUS - For a status message from a radio or line unit, this field contains the status information sent by the calling unit:

'00000' запрашивает вызов речи

'00000' requests a speech call

'00001' к '11110' - определяемые пользователем величины статуса

'00001' to '11110' are user-defined status values

'11111' отменяет предыдущий запрос вызова речи.

'11111' cancels a previous speech call request.

Для сообщения статуса от TSC, значение области STATUS система-зависимо.

For a status message from the TSC, the meaning of the STATUS field is system-dependent.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Кодовое слово Данных после AHYQ адресного кодового слова:

Data codeword following AHYQ address codeword:

Для межпрефиксной транзакции статуса, IDENT2 в кодовом слове адреса AHYQ установлен в IPFIXI, и добавлено кодовое слово данных содержащее адрес вызывающего устройства.

For an interprefix status transaction, IDENT2 in the AHYQ address codeword is set to IPFIXI and a data codeword is appended containing the calling unit's address.

| 0 | RSVD | PFIX | IDENT2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | 7 | 13 | 16 |

RSVD - зарезервированно для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use.  Default value = all '0's.

PFIX2 - Префикс вызывающего устройства.

PFIX2 - Prefix of the calling unit.

IDENT2 - Идентификатор вызывающего устройства.

IDENT2 - Ident of the calling unit.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.3.2.8 Сообщение Приглашения Коротких Данных, AHYC

5.5.3.2.8  Short Data Invitation Message, AHYC

Это сообщение используется TSC, чтобы инструктировать радио устройство посылать передачу коротких данных (см. секции 9.2.2.1, 11.3.1 и 15.2).

This message is used by the TSC to instruct a radio unit to send a short data transmission (see sections 9.2.2.1, 11.3.1 and 15.2).

AHYC используется в двух Способах:

AHYC is used in two Modes:

- В 1 Способе, AHYC инструктирует вызывающее радио устройство посылать информацию адресации (см. SAMIS, секция 5.6.1.2.2) или RQC данные (см. HEAD, секция 5.6.2), когда предшествующее сообщение запроса от радио устройства указало требование. Способ 1 различается, устанавливая PFIX/IDENT2 к индивидуальному адресу радио устройства.

-  In Mode 1, AHYC instructs a calling radio unit to send addressing information (see SAMIS, section 5.6.1.2.2) or RQC data (see HEAD, section 5.6.2), when a preceding request message from the radio unit has indicated the requirement.   Mode 1 is distinguished by setting PFIX/IDENT2 to a radio unit's individual address.

- В Способе 2, AHYC требует, чтобы радио устройство передало сообщение данных предписанного типа (см. секцию 15); например, TSC может требовать серийный номер радио устройства. Это - способ допроса, не часть вызова, запрошенного радио устройством. Способ 2 различается,  устанавливая PFIX/IDENT1 к индивидуальному адресу радио устройства (с IDENT2 как non-radio-unit идентификатор).

-  In Mode 2, AHYC demands that a radio unit transmits a data message of a prescribed type (see section 15); for example, the TSC may demand the serial number of a radio unit.  It is an interrogation mode, not part of a call requested by the radio unit.  Mode 2 is distinguished by setting PFIX/IDENT1 to a radio unit's individual address (with IDENT2 as a non-radio-unit ident).

Тип данных, которые будут переданы радио устройством обозначен DESC областью и non-radio-unit идентификатором; значение DESC может быть различно для двух способов.

The type of data to be transmitted by the radio unit is indicated by the DESC field and the non-radio-unit ident; the meaning of DESC can be different for the two modes.

AHYC может пересылаться или на канале управления или на канале трафика.

AHYC may be sent on either a control channel or a traffic channel.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 111 | IDENT2 | SLOTS | DESC | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 16 |

PFIX - Префикс радио устройства.

PFIX - Prefix of the radio unit.

IDENT1 - Вызываемое устройство, межсетевой стык или специальный идентификатор:

IDENT1 - Called unit, gateway or special ident:

a. Способ 1 (инструктирование устройства с адресом PFIX/IDENT2, чтобы послать данные):

a. Mode 1 (instructing the unit with address PFIX/IDENT2 to send data):

IPFIXI - для приглашения расширенно адресованной информации для Межпрефиксного вызова

IPFIXI - for inviting extended addressing information for 	an interprefix call

PSTNGI - для приглашения набранных цифр номера для вызова к PSTN

PSTNGI - for inviting dialled digits for a call to the PSTN

PABXI - для приглашения информации адреса для вызова к PABX расширению

PABXI - for inviting address information for a call to a PABX extension

DIVERTI - для приглашения блокированного адреса для переадресации вызова от третьего лица

DIVERTI - for inviting the blocked address for third-party call diversion

SDMI - для приглашения RQC данных.

SDMI - for inviting RQC data.

b. Способ 2 (опрос): Идентификатор радио устройства.

b. Mode 2 (interrogation): Ident of the radio unit.

CAT - '000'.

TYPE - '10'.

FUNC - '111'.

IDENT2 - Вызывающий абонент:

IDENT2 - Calling party:

a. Способ 1: Идентификатор вызывающего радио устройства.

a. Mode 1: Ident of the calling radio unit.

b. Способ 2 (инструктирование устройства с адресом PFIX/IDENT1, чтобы послать данные): Идентификатор опрашивающего:

b. Mode 2  (instructing the unit with address PFIX/IDENT1 to send data): Ident of the interrogator:

Для DESC = '000' (проверка серийного номера), IDENT2 = TSCI.

For DESC='000' (serial number check), IDENT2 = TSCI.

SLOTS - число слотов, зарезервированных для сообщения данных:

SLOTS - The number of slots reserved for the data message:

SLOTS   No. of slots               No. of codewords

'00'      	reserved

'01'         	1		address codeword only

'10'         	2		address codeword + 1 or 2 data codewords

'11'         	3		address codeword + 3 or 4 data codewords

Для 1 Способа, SLOTS должны соответствовать сообщению запроса от радио устройства следующим образом:

For Mode 1, SLOTS shall correspond to the request message from the radio unit as follows:

IDENT1 in AHYC       SLOTS

IPFIXI		'01'

PSTNGI		'01' for up to 9 digits, or '10' for 10 to 31 digits (‘01’ для до 9 цифр, или '10' для от 10 до 31 цифр)

PABXI		'01'

DIVERTI		'01'

SDMI		equal to SLOTS from the RQC (равно SLOTS из RQC)

Для Способа 2, SLOTS должны соответствовать данным, требуемым от радио устройства следующим образом:

For Mode 2, SLOTS shall correspond to the data required from the radio unit as follows:

DESC		SLOTS

'000'		'01'

DESC - описатель кодового слова сообщения Данных. Эта область указывает тип сообщения данных, с которым радио устройство должно отвечать:

DESC - Data message codeword descriptor.  This field indicates the type of data message with which the radio unit shall respond:

i) Когда первое кодовое слово сообщения данных радио устройства требуется, чтобы быть SAMIS, DESC установливается в величину DESC области, которую нужно использовать в SAMIS как показано ниже; (обратите внимание, что значение SAMIS сообщения может быть различно для Способов, 1 и 2):

i) When the first codeword of the radio unit's data message     is required to be SAMIS, DESC is set to the value of the     DESC field to be used in the SAMIS as follows; (note that     the meaning of the SAMIS message may be different for Modes 1 and 2):

a. Способ 1:

a. Mode 1:

'000' - для приглашения информации расширенной адресации для межпрефиксного вызова, или блокированного адреса для переадресации вызова от третьего лица

'000' - for inviting extended addressing information for an interprefix call, or the blocked address for third-party diversion

'001' - для приглашения набранных цифр номера для вызова к PSTN

'001' - for inviting dialled digits for a call to the PSTN

'010' - для приглашения информации адреса для вызова к PABX расширению

'010' - for inviting address information for a call to a PABX extension

'011' - Reserved(зарезервированно)

'100 to 111' are spare(запасные)

b. Способ 2:

b. Mode 2:

'000' - для требования серийного номера радио устройства.

'000' - for demanding the serial number of a radio unit.

'001 to 011' are reserved(зарезервированно)

'100 to 111' are spare(запасные)

ii) Когда первое кодовое слово сообщения данных радио устройства требуется, чтобы быть HEAD (то есть. IDENT1 = SDMI), DESC = '000'. DESC = '001' до '011' зарезервированны.

ii) When the first codeword of the radio unit's data message      is required to be HEAD (i.e. IDENT1=SDMI), DESC = '000'.      DESC = '001' to '011' are reserved.

DESC = '100' to '111' are spare(запасные)

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.4 Разные Сообщения Управления (Type '11')

5.5.4    Miscellaneous Control Messages (Type '11')

Это - различные сообщения, требуемые для управления системы. Основная структура иллюстрируется ниже, но детальная структура для каждого сообщения определена отдельно на следующих страницах.

These are various messages required for system control.  The basic structure is illustrated below, but the detailed structure for each message is defined separately on the following pages.

| 1 | PARAMS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 |

PARAMS - Зависящий FUNC.

PARAMS - Dependent on FUNC.

Где применимо, PARAMS является адресом (PFIX/IDENT1);

Where applicable, PARAMS is an address (PFIX/IDENT1);

Иначе биты 2-21 используются для других целей.

otherwise bits 2-21 are used for other purposes.

См. следующие страницы.

See following pages.

CAT - '000'.

TYPE - '11'.

FUNC - Определяет функцию сообщения:

FUNC - Specifies the function of the message:

'000' MARK Маркер Канала управления

'000'  MARK    Control channel marker

'001' MAINT сообщение обслуживания вызова

'001'  MAINT   Call maintenance message

'010' CLEAR  Разъединение от размещенного канала

'010'  CLEAR   Clear down from allocated channel

'011' MOVE, перемещение на указанный канал управления

'011'  MOVE    Move to specified control channel

'100' BCAST радио сообщение для параметров системы

'100'  BCAST   Broadcast message for system parameters

'101'  Reserved for future use (зарезервированно)

'110'  Reserved for future use

'111'  Reserved for future use

PARAMETERS - см следующие страницы.

PARAMETERS - See following pages.

P - биты проверок четности.

P - Parity check bits.

5.5.4.1 Маркер Канала управления, МАРКА

5.5.4.1  Control Channel Marker, MARK

Это сообщение может быть передано на канале управления от TSC. Например, оно может быть послано как первое кодовое слово(а) адреса на недавно обозначенном канале управления, чтобы ускорить приобретение канала управления радио устройствами (см. 3.3.3.1). Не требуется адрес PFIX/IDENT1, так что биты 2-21 повторно используются.

This message may be transmitted on a control channel by a TSC. For example, it may be sent as the first address codeword(s) on a newly designated control channel in order to accelerate control channel acquisition by radio units (see 3.3.3.1).  It does not need an address PFIX/IDENT1, so bits 2-21 are reused.

Области сообщения А и B выбраны так, чтобы:

The message fields A and B are chosen so that:

i) биты проверки четности всегда формируют синхропоследовательность кодового слова канала управления, SYNC (см. секцию 3.2.1.1), и

i)	the parity check bits always form the control channel codeword      synchronisation sequence, SYNC (see section 3.2.1.1), and

ii) Число переходов бита, включенных между битами 33 и 49 - достижимый максимум, принимая во внимание условие i) выше. Величины битов этих областей будут зависеть от CHAN4 и кода идентичности системы. Алгоритм для получения этих областей дается в Приложении 4.

ii) the number of bit transitions included between bits 33 and 49 is the    maximum achievable, taking into account condition i) above.  The bit    values of these fields will depend on CHAN4 and the system identity     code.  An algorithm for generating these fields is given in Appendix 4.

| 1 | CHAN4 | A | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 000 | B | P 1100010011010111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 |

CHAN4 - Наименее существенные четыре бита канального номера канала управления, на котором послано сообщение

CHAN4 - Least significant four bits of the channel number of the control channel on which the message is sent

- См. i) и ii) выше и Приложение 4.

A - See i) and ii) above and Appendix 4.

SYS - код идентичности системы передачи.

SYS - System identity code of the transmitting system.

CAT - '000'.

TYPE - '11'.

FUNC - '000'.

B - См. i) и ii) выше и Приложение 4.

B - See i) and ii) above and Appendix 4.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Они заканчивают кодовое слово и также формируют синхропоследовательность кодового слова канала управления.

These complete the codeword and also form the control channel codeword synchronisation sequence.

5.5.4.2 Сообщение Обслуживания Вызова, MAINT

5.5.4.2  Call Maintenance Message, MAINT

Эти сообщения передаются на размещенном канале трафика в течение вызова.

These messages are transmitted on an allocated traffic channel during a call.

Радио устройство посылает MAINT сообщения (OPER = '000', '001', '010', '011') в течение вызова; см. 9.2.3. TSC может посылать MAINT (OPER = '110') чтобы отключить от канала любые радио устройства, которые там не должны быть, и может посылать MAINT (OPER = '111') чтобы блокировать радио устройства от передачи пользователя.

A radio unit sends MAINT messages (OPER = '000', '001', '010', '011') during a call; see 9.2.3.  The TSC may send MAINT (OPER = '110') to clear down from the channel any radio units that should not be there, and may send MAINT (OPER = '111') to disable radio units from user transmission.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 10 | FUNC 001 | CHAN | OPER | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 16 |

PFIX - Префикс.

PFIX - Prefix.

IDENT1 - Переданный радио устройством:

IDENT1 - Transmitted by radio unit:

PFIX/IDENT1 - индивидуальный адрес устройства, если оно было индивидуально адресовано в соответствии с GTC сообщением; иначе PFIX/IDENT1 является или индивидуальным адресом или адресом группы (PFIX/IDENT1) из GTC, как определено системой - см. 5. 5. 4. 5c, 9.2.2.6 и 9.2.3.

PFIX/IDENT1 is the unit's individual address if it was individually addressed by the GTC message; otherwise PFIX/IDENT1 is either its individual address or the group address (PFIX/IDENT1) from the GTC, as specified by the system - see 5.5.4.5c, 9.2.2.6 and 9.2.3.

Переданный от TSC:

Transmitted by TSC:

OPER = '110' PFIX/IDENT1 - "маркирующий вызов" адрес: Любой адрес из GTC сообщения.

OPER = '110'  PFIX/IDENT1 is the "call-labelling" address: 	either address from the GTC message.

OPER = '111' Индивидуальный или групповой идентификатор, или ALLI; см. ниже.

OPER = '111'  Individual or group ident, or ALLI; see below.

CAT - '000'.

TYPE - '11'.

FUNC - '001'.

CHAN - Канальный номер канала, на котором сообщение послано.

CHAN - Channel number of the channel on which the message is sent.

OPER - '000' Pressel On

OPER - '000'  Pressel On

'001' Pressel Off

'001'  Pressel Off

'010' Периодическое сообщение в пределах элемента

'010'  Periodic message within an item

'011' сообщение Разъединения, конец канального использования

'011'  Disconnect message, end of channel use

'100' Запасной для настройки (на пример управление мощностью радио передатчика  )

'100'  Spare for customisation (eg radio transmitter power control)

'101' зарезервированный для будущего использования

'101'  Reserved for future use

'110' Разъединение радио устройств, для которых PFIX/IDENT1 - недопустимый маркирующий вызов адрес

'110'  Clear down radio units for which PFIX/IDENT1 is not a valid call-labelling address

'111' Блокирует передачу пользователя, следующим образом:

'111'  Disable user transmission, as follows:

a) Индивидуальное радио устройство, если PFIX/IDENT1 - индивидуальный адрес

a) an individual radio unit, if PFIX/IDENT1 is an individual address

b) Вызываемые радио устройства в группе, если PFIX/IDENT1 - адрес группы

b)  called radio units in a group, if PFIX/IDENT1 is the group address

c) Все радио устройства на канале, если IDENT1 - ALLI.

c)  all radio units on the channel, if IDENT1 is ALLI.

RSVD - зарезервированно для будущего использования. За исключением OPER = '100', когда эти биты доступны для синхронизации когда сохранено, по умолчанию = '00000'.

RSVD - Reserved for future use.  Except for OPER = '100' when these bits are available for synchronisation when reserved, default value = '00000'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.4.3 Сообщение разъединения, CLEAR

5.5.4.3  Clear-Down Message, CLEAR

Это сообщение передается от TSC; оно направляет все радио устройства, чтобы отключиться от канала трафика. Адрес PFIX/IDENT1 не требуется, так что биты 2-21 повторно используются.

This message is transmitted by a TSC; it directs all radio units to clear down from a traffic channel.  It does not need an address PFIX/IDENT1, so bits 2-21 are reused.

| 1 | CHAN | CONT | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 010 | RSVD | SPARE | REVS 101010101010 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 |

CHAN - Канальный номер канала трафика, на котором сообщение послано.

CHAN - Channel number of the traffic channel on which the message is sent.

CONT - Канальный номер канала управления, на который радио устройства  должны переместиться (кроме CONT = '0000000000', когда канальное перемещение система-зависимо).

CONT - Channel number of the control channel to which radio units should move (unless CONT = '0000000000', in which case the channel movement is system-dependent).

CAT - '000'.

TYPE - '11'.

FUNC - '010'.

RSVD - зарезервированно для будущего использования. По умолчанию = '0000'.

RSVD - Reserved for future use.  Default value = '0000'.

ЗАПЧАСТЬ - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

REVS - меандровая последовательность, заканчивающаяся на '0'.

REVS - Bit reversals, ending with a '0'.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.4.4 Перемещение на Канал управления, MOVE

5.5.4.4  Move to Control Channel, MOVE

Это сообщение передается на канале управления от TSC; оно направляет выбранные радио устройства к другому каналу управления. (См. секции 6.1.1 и 7.4.2).

This message is transmitted on a control channel by a TSC; it directs selected radio units to a different control channel.  (See sections 6.1.1 and 7.4.2).

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 011 | CONT | (M) | RSVD | SPARE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс.

PFIX - Prefix.

IDENT1 - PFIX/IDENT1 определяет радио устройства, которые должны переместиться. Только (M) наименее существенных бит 20-битного адреса используются; остающиеся биты адреса могут быть установлены произвольно.

IDENT1 - PFIX/IDENT1 specifies the radio units that should move.  Only the (M) least significant bits of the 20-bit address are used; the remaining address bits may be set arbitrarily.

CAT - '000'.

TYPE - '11'.

FUNC - '011'.

CONT - Канальный номер канала управления, на который адресованные радио устройства должны переместиться (кроме CONT = '0000000000', когда канальное перемещение система-зависимо).

CONT - Channel number of the control channel to which the addressed radio units should move (unless CONT = '0000000000', in which case the channel movement is system-dependent).

(M) - арбитр адреса.

(M) - Address qualifier.

RSVD - зарезервированный для будущего использования. По умолчанию = '00'.

RSVD - Reserved for future use.  Default value = '00'.

SPARE - Этот бит доступен для настройки.

SPARE - This bit is available for customisation.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.5.4.5 Сообщение Радиопередачи, BCAST

5.5.4.5  Broadcast Message, BCAST

Это сообщение передается на канале управления от TSC; оно содержит информацию относительно параметров системы для этой системы или другой системы. Адрес PFIX/IDENT1 не требуется, так что биты 2-21 повторно используются.

This message is transmitted on a control channel by a TSC; it contains information about system parameters for either this system or another system.  It does not need an address PFIX/IDENT1, so bits 2-21 are reused.

32 различных типа информации могут быть переданы, используя BCAST сообщения, устанавливая SYSDEF и области параметра соответственно. Области параметра для каждого SYSDEF детализированы на следующих страницах.

32 different types of information can be broadcast using BCAST messages, by setting the SYSDEF and parameter fields appropriately. The parameter fields for each SYSDEF are detailed on the following pages.

| 1 | SYSDEF | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 |

SYSDEF - Определяет, какие параметры системы являются радиопередачей:

SYSDEF - Specifies which system parameters are being broadcast:

'00000' Объявляет канал управления

'00000'      Announce control channel

'00001' Забирает канал управления

'00001'      Withdraw control channel

'00010' Определяет параметры обслуживания вызова

'00010'      Specify call maintenance parameters

'00011' Определяет параметры регистрации

'00011'      Specify registration parameters

'00100' Передают по радио номер канала управления смежной зоны

'00100'      Broadcast adjacent site control channel number

'00101'  Голос теперь совет

'00101'      Vote now advice

'00110' )

)   Reserved for future use (зарезервированно для будущего использования)

'01111' )

'10000' 	)

)   Spare for customisation of services (запасные для настройки услуг)

'11111' 	)

SYS - код идентификатора Системы, к которой относится сообщение радиопередачи.

SYS - System identity code of the system to which the broadcast message refers.

CAT - '000'.

TYPE - '11'.

FUNC - '100'.

PARAMETERS - области параметра - см следующие страницы.

PARAMETERS - Parameter fields - see following pages.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Области Параметра в BCAST сообщениях

Parameter fields in BCAST messages

a) Объявить канал управления (SYSDEF = '00000')

a)   Announce control channel (SYSDEF = '00000')

Это сообщение объявляет канал, который может использоваться для управления названной системой; радио устройства могут тогда включать его в их список каналов для сканирования.

This message announces a channel that may be used for control by the named system; radio units may then include it in their list of channels to scan.

| 1 | SYSDEF 00000 | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | CHAN | SPARE | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 16 |

CHAN - Канальный номер объявляемого канала управления.

CHAN - Channel number of the control channel being announced.

SPARE - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

RSVD - зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future definition.  Default = all '0's.

b) Забрать канал управления (SYSDEF = '00001')

b)   Withdraw control channel (SYSDEF = '00001')

Это сообщение забирает канал, который мог бы предварительно использоваться для управления названной системой; радио устройства могут тогда удалять его из их списка каналов для сканирования.

This message withdraws a channel that could previously be used for control by the named system; radio units may then delete it from their list of channels to scan.

| 1 | SYSDEF 00001 | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | CHAN | SPARE | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 16 |

CHAN - Канальный номер убираемого канала управления.

CHAN - Channel number of the control channel being withdrawn.

SPARE - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

RSVD - зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future definition.  Default = all '0's.

c) Определить параметры обслуживания вызова (SYSDEF = '00010')

c)   Specify call maintenance parameters (SYSDEF = '00010')

Это сообщение определяет:

This message specifies:

(I) требует ли эта система, чтобы радио устройства посылали сообщения вызова обслуживания на каналах трафика периодически в пределах элементов речи; если так, оно определяет максимальный интервал между периодическими сообщениями;

(i) whether this system requires radio units to send call maintenance messages on traffic channels periodically within speech items; if so, it specifies the maximum interval between the periodic messages;

(ii) требует ли эта система, чтобы радио устройства на каналах трафика посылали NPON Pressel On сообщения в начале элементов речи;

(ii) whether this system requires radio units on traffic channels to send NPON Pressel On messages at the start of speech items;

(iii) требует ли эта система, чтобы вызываемое устройство в группе установило PFIX/IDENT1 в MAINT сообщениях, которые оно посылает к индивидуальному адресу или к адресу группы из GTC сообщения.

(iii) whether this system requires that a called unit in a group shall set PFIX/IDENT1 in MAINT messages it sends to its individual address or to the group address from the GTC message.

Это сообщение должно быть послано только системой, к которой радиопередача относится.

This message shall be sent only by the system to which the broadcast refers.

Требования по умолчанию определены в секции 9.2.2.6.

Default requirements are specified in section 9.2.2.6.

| 1 | SYSDEF 00010 | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | PER | IVAL | PON | ID | RSVD | SPARE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 |

PER - '0', если радио устройства должны послать сообщения обслуживания вызова периодически в пределах элементов речи.

PER - '0' if radio units shall send call maintenance messages periodically within speech items.

'1', если радио устройства не должны посылать сообщения обслуживания вызова периодически в пределах элементов речи.

'1' if radio units shall not send call maintenance messages periodically within speech items.

IVAL - Если PER = 0, IVAL - максимальный интервал (в секундах) между началом элемента и первым периодическим сообщением, и затем между последующими периодическими сообщениями.

IVAL - If PER = 0, IVAL is the maximum interval (in seconds) between the start of the item and the first periodic message, and then between subsequent periodic messages.

Если PER = 1, IVAL зарезервирован. По умолчанию = '00000'.

If PER = 1, IVAL is reserved.  Default value = '00000'.

PON - '0', если радио устройства должны послать NPON Pressel On сообщения в начале элементов речи.

PON - '0' if radio units shall send NPON Pressel On messages at the start of speech items.

'1', если радио устройства не должны посылать никаких Pressel On сообщений в начале элементов речи.

'1' if radio units shall not send any Pressel On messages at the start of speech items.

ID - '0', если вызываемое устройство в группе должно установить PFIX/IDENT1 в MAINT сообщениях, которые оно посылает к адресу группы из GTC сообщения.

ID - '0' if a called unit in a group shall set PFIX/IDENT1 in MAINT messages it sends to the group address from the GTC message.

'1', если вызываемое устройство в группе должно установить PFIX/IDENT1 в MAINT сообщениях, которые оно посылает к индивидуальному адресу.

'1' if a called unit in a group shall set PFIX/IDENT1 in MAINT messages it sends to its individual address.

RSVD - зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = '00'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '00'.

SPARE - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

d) Определить параметры регистрации (SYSDEF = '00011')

d)   Specify registration parameters (SYSDEF = '00011')

Это сообщение доступно для систем, чтобы определить параметры, которые радио устройства могут требовать для осуществления регистрации.

This message is available for systems to specify parameters which radio units may require for implementing registration.

| 1 | SYSDEF 00011 | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | RSVD | SPARE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 |

RSVD - зарезервированно для будущего определения. По умолчанию = '0000'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '0000'.

SPARE - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

e) Передать по радио номер канала управления смежной зоны (SYSDEF = '00100')

e)   Broadcast adjacent site control channel number (SYSDEF = '00100')

Это сообщение определяет канал управления, в настоящее время используемый для передачи сигналов на смежной зоне. Оно дает код идентичности системы смежной зоны и канальный номер указанного канала управления, и может также давать местный серийный номер смежной зоны.

This message specifies a control channel currently being used for signalling on an adjacent site.  It gives the system identity code of the adjacent site and the channel number of the specified control channel, and may also give the local serial number of the adjacent site.

| 1 | SYSDEF 00100 | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | CHAN | SPARE | RSVD | ADJSITE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 16 |

CHAN - Канальный номер определяемого канала управления.

CHAN - Channel number of the control channel being specified.

SPARE - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

RSVD - зарезервированный для будущего определения. По умолчанию = '00'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '00'.

ADJSITE - Для ADJSITE = 0, радио устройства должны игнорировать эту область.

ADJSITE - For ADJSITE = 0, radio units shall ignore this field.

Для ADJSITE = от 1 до 15, ADJSITE - местный серийный номер смежной зоны, как назначено передающей зоной.

For ADJSITE = 1 to 15, ADJSITE is the local serial number of the adjacent site, as assigned by the transmitting site.

Использование серийных номеров зон система-зависимо. Номер смежной зоны полезен для систем с  широкой областью, которые обеспечивают больше чем один канал управления с тем же самым кодом идентификатора системы (SYS). (Обратите внимание, что та же самая информация вызова должна быть послана на каналах управления с тем же самым SYS).

The use of site serial numbers is system-dependent.  The adjacent site number is useful for wide-area systems that provide more than one control channel with the same system identity code (SYS).  (Note that the same call information should be sent on control channels with the same SYS).

f)  Голос теперь совет (SYSDEF = '00101')

f)	Vote now advice (SYSDEF = '00101')

Это сообщение дает возможность праздным радио устройствам, чтобы использовать следующий слот для оценки сигнала канала управления, указанного в соответствии с сообщением радиопередачи. Оно дает код идентичности системы смежной зоны, которая использует указанный канал управления и канальный номер канала управления, и может также давать местный серийный номер смежной зоны.

This message gives an opportunity to idle radio units to use the next slot for signal assessment of the control channel specified by the broadcast message.  It gives the system identity code of the adjacent site that is using the specified control channel and the channel number of the control channel, and may also give the local serial number of the adjacent site.

Обратить внимание, что TSC не должен использовать следующий слот на передающей зоне к сигналу к устройствам, которые, вероятно оценят силу сигнала, полученную от смежной зоны.

Note that the TSC should not use the next slot on the transmitting site to signal to units that are likely to be assessing the signal strength received from the adjacent site.

| 1 | SYSDEF 00101 | SYS | 1 | CAT 000 | TYPE 11 | FUNC 100 | CHAN | SPARE | RSVD | ADJSITE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 16 |

CHAN - Канальный номер определяемого канала управления.

CHAN - Channel number of the control channel being specified.

SPARE - Эти биты доступны для настройки.

SPARE - These bits are available for customisation.

RSVD - зарезервированно для будущего определения. По умолчани = '00'.

RSVD - Reserved for future definition.  Default value = '00'.

ADJSITE - Для ADJSITE = 0, радио устройства должны игнорировать эту область.

ADJSITE - For ADJSITE = 0, radio units shall ignore this field.

Для ADJSITE = от 1 до 15, ADJSITE - местный серийный номер смежной зоны, как назначено передающей зоной.

For ADJSITE = 1 to 15, ADJSITE is the local serial number of the adjacent site, as assigned by the transmitting site.

5.6 Сообщения категории '001'

5.6      Category '001' Messages

5.6.1 Одиночные Сообщения Адреса (Type '0')

5.6.1    Single Address Messages (Type '0')

5.6.1.1 Outbound Одиночные Сообщения Адреса, SAMO

5.6.1.1  Outbound Single Address Messages, SAMO

SAMO сообщения - для передачи сообщений коротких данных от TSC до радио устройств. Они не используются в этом издании стандарта, но зирезервированы для будущего определения.

The SAMO messages are for the transmission of short data messages from the TSC to radio units.  They are not used in this issue of the standard, but are reserved for future definition.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 001 | TYPE 0 | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 22 | 16 |

PFIX - Префикс вызываемого радио устройства или группы.

PFIX - Prefix of the called radio unit or group.

IDENT1 - Идентификатор вызываемого радио устройства или группы.

IDENT1 - Ident of the called radio unit or group.

CAT - '001'.

TYPE - '0'.

PARAMETERS - зарезервировано для будущего определения.

PARAMETERS - Reserved for future definition.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.6.1.2 Inbound Одиночные Сообщения Адреса

5.6.1.2  Inbound Single Address Messages

5.6.1.2.1 Inbound Незапрашиваемое Одиночное Сообщение Адреса, SAMIU

5.6.1.2.1  Inbound Unsolicited Single Address Message, SAMIU

SAMIU сообщения - для передачи сообщений произвольного доступа коротких данных от радио устройств до TSC. Они не используются в этом издании стандарта, но зарезервированы для будущего определения.

The SAMIU messages are for the transmission of random access short data messages from radio units to the TSC.  They are not used in this issue of the standard, but are reserved for future definition.

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 001 | TYPE 0 | SOL 1 | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 |

PFIX - Префикс возникающего устройства.

PFIX - Prefix of the originating unit.

IDENT1 - Идентификатор возникающего устройства.

IDENT1 - Ident of the originating unit.

CAT - '001'.

TYPE - '0'.

SOL - '1'.

PARAMETERS - зарезервировано для будущего определения.

PARAMETERS - Reserved for future definition.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.6.1.2.2 Inbound Запрашиваемое Одиночное Сообщение Адреса, SAMIS

5.6.1.2.2  Inbound Solicited Single Address Message, SAMIS

SAMIS сообщение - для передачи сообщения коротких данных радио устройством в ответ на AHYC сообщение от TSC. Например, оно используется в процедурах расширенной адресации, в переадресации вызова третьего лица (секция 12) и для опроса данных (секция 15). Когда необходимо, кодовые слова данных добавляются к кодовому слову адреса SAMIS.

The SAMIS message is for the transmission of a short data message by a radio unit in response to an AHYC message from the TSC.  For example, it is used in the extended addressing procedures, in third-party call diversion (section 12) and for data interrogation (section 15).  When appropriate, data codewords are appended to a SAMIS address codeword.

Значение SAMIS сообщения обозначается DESC областью. AHYC сообщение, которое требут SAMIS,  используется в двух различных Способах (см. 5.5.3.2.8); значение SAMIS сообщения определяется независимо для двух Способов.

The meaning of a SAMIS message is indicated by the DESC field.  The AHYC message which solicits a SAMIS is used in two different Modes (see 5.5.3.2.8); the meaning of the SAMIS message is specified independently for the two Modes.

SAMIS сообщение может быть передано на канале управления и на канале трафика.

The SAMIS message may be transmitted on a control channel and on a traffic channel.

SAMIS адресное кодовое слово:

SAMIS address codeword:

| 1 | PARAMETERS1 | 1 | CAT 001 | TYPE 0 | SOL 0 | DESC | PARAMETERS2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 |

PARAMETERS1 - См. форматы параметра ниже.

PARAMETERS1 - See parameter formats below.

CAT - '001'.

TYPE - '0'.

SOL - '0'.

DESC - описатель Кодового слова:

DESC - Codeword descriptor:

a. Способ 1: (AHYC с адресом радио устройства как PFIX/IDENT2):

a.  Mode 1: (AHYC with radio unit address as PFIX/IDENT2):

'000' - информация расширенной адресации для межпрефиксного вызова, или блокированного адреса для переадресации вызова третьего лица

'000' - extended addressing information for an interprefix call, or blocked address for  third-party diversion

'001' - набираемые цифры номера для вызова к PSTN

'001' - dialled digits for a call to the PSTN

'010' - адресная информация для вызова к PABX расширению

'010' - address information for a call to a PABX extension

'011' - is reserved (зарезервированно)

'100' to '111' are spare (запасные)

b. Способ 2: (AHYC с адресом радио устройства как PFIX/IDENT1):

b.  Mode 2: (AHYC with radio unit address as PFIX/IDENT1):

'000' - серийный номер радио устройства.

'000' - radio unit's serial number.

'001' to '011' are reserved (зарезервированы).

'100' to '111' are spare (запасные).

PARAMETERS2 - См. форматы параметра ниже.

PARAMETERS2 - See parameter formats below.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Форматы параметра для Способа 1

Parameter formats for Mode 1

DESC	PARAMETERS1				PARAMETERS2

| '000' | PFIX | IDENT |  | RSVD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 13 |  | 18 |

| '001' | BCD1 | BCD2 | BCD3 | BCD4 | BCD5 |  | L | BCD6 | BCD7 | BCD8 | BCD9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |

| '010' | BCD1 | BCD2 | BCD3 | BCD4 | BCD5 |  | SP0 | RSVD | BCD6 | BCD7 | BCD8 | BCD9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |

or

| '000' | RSVD | EXCHANGE | Number |  | SP 1 | RSVD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2 | 13 |  |  | 17 |

PFIX - Префикс устройства или группы.

PFIX - Prefix of unit or group.

IDENT - Идентификатор устройства или группы.

IDENT - Ident of unit or group.

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved.  Default value = all '0's.

L - Число кодовых слов данных, добавленных к SAMIS:

L - Number of data codewords appended to SAMIS:

'00' - нет кодовых слов данных

'00' - no data codewords

'01' - одно кодовое слово данных

'01' - one data codeword

'10' - два кодовых слова данных

'10' - two data codewords

'11' - reserved (зарезервировано)

BCDn - BCD группы, представляющие набранные цифры номера, закодированные в соответствии с таблицей в Приложении 5. BCD цифры передаются в порядке набора (то есть крайняя левая цифра в вышеупомянутой диаграмме самая ранняя в порядке набора; цифры в любом следующем кодовом слове более поздние в порядке набора номера).

BCDn - BCD groups representing the dialled digits, coded in accordance with the table in Appendix 5.  BCD digits are transmitted in the dialled order (i.e. the leftmost digit in the above diagram is the earliest in the dialling order; digits in any following codeword are later in the dialling order).

EXCHANGE - Указывает соответствующий PABX обмен.

EXCHANGE - Indicates the appropriate PABX exchange.

Number - номер PABX расширения.

Number - PABX extension number.

SP - Указывает формат PABX адресной информации:

SP - Indicates the format of the PABX address information:

'0' - BCD цифры.

'0'  -  BCD digits.

'1' - 13-битный номер расширения плюс 2-битный обменный номер.

'1'  -  13-bit extension number plus 2-bit exchange number.

( Обратить внимание, что SP = '1' используется только в процедурах переадресации вызова).

(Note that SP='1' is used only in the call diversion procedures).

Кодовые слова Данных, добавленные к SAMIS, Способ 1:

Data codewords appended to SAMIS, Mode 1:

Для DESC = '001', в ответ на AHYC, приглашающее PSTN цифры, одно или два кодовых слова данных, имеющие следующий формат могут быть добавлены :

For DESC = '001', in response to AHYC inviting PSTN digits, one or two data codewords having the following format may be appended:

|  | RSVD | eleven BCD digits | P |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 x 4 | 16 |

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = '000'.

RSVD - Reserved.  Default value = '000'.

BCD - Одиннадцать BCD групп, представляющих набранные цифры номера, закодированные в соответствии с таблицей в Приложении 5. BCD цифры передаются в набранном порядке.

BCD - Eleven BCD groups representing the dialled digits, coded in accordance with the table in Appendix 5. BCD digits are transmitted in the dialled order.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Форматы параметра для Способа 2

Parameter formats for Mode 2

DESC		       PARAMETERS1			           PARAMETERS2

| '000' | 1st part of serial number |  | 2nd part of serial number |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 18 |

Форма серийного номера система-зависима.

The form of the serial number is system-dependent.

Кодовые слова Данных, добавленные к SAMIS, Способ 2:

Data codewords appended to SAMIS, Mode 2:

Зарезервированы для будущего определения.

Reserved for future definition.

5.6.2 Заголовок Сообщения Коротких Данных, HEAD (Type '1')

5.6.2    Short Data Message Header, HEAD (Type '1')

Это кодовое слово - кодовое слово адреса в сообщении коротких данных имеющем до четырех кодовых слов данных и передаваемом на канале управления. Радио устройство может запрашивать, чтобы послать сообщение коротких данных, используя RQC сообщение (см. 5.5.3.1.8). TSC инструктирует радио устройство посылать сообщение коротких данных (используя AHYC), а затем направляет сообщение к вызываемому абоненту (или TSC может быть вызываемым предназначением). TSC может также передавать сообщения коротких данных, пришедшие от линейного устройства, PABX расширения или PSTN, или от TSC непосредственно. См. секцию 14 для процедур сообщения коротких данных.

This codeword is the address codeword in a short data message having up to four data codewords and transmitted on a control channel.  A radio unit may request to send a short data message using the RQC message (see 5.5.3.1.8).  The TSC instructs the radio unit to send its short data message (using AHYC), and then forwards the message to the called party (or the TSC may be the called destination).  The TSC may also transmit short data messages originated from a line unit, a PABX extension or the PSTN, or from the TSC itself.  See section 14 for the short data message procedures.

HEAD сообщение, переданное от TSC к индивидуально адресованному радио устройству требует ответ от устройства, в слоте после последнего кодового слова данных сообщения.

A HEAD message transmitted by the TSC to an individually addressed radio unit demands a response from the unit, in the slot following the last data codeword of the message.

HEAD кодовое слово адреса:

HEAD address codeword:

| 1 | PFIX2 | IDENT1 | 1 | CAT 001 | TYPE 1 | LEN | PFIX2 | IDENT2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 |

PFIX1 - Префикс вызываемого абонента (если применимо).

PFIX1 - Prefix of the called party (if applicable).

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway:

Ident - для общее-префиксного или межпрефиксного вызова

Ident - for a common-prefix or interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system-wide call

PABXI - для вызова к PABX расширению

PABXI - for a call to a PABX extension

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению

PSTNGI - for a call to a general PSTN destination

TSCI - для вызова к TSC.

TSCI - for a call to the TSC.

CAT - '001'.

TYPE - '1'.

LEN - Указывает число кодовых слов данных, добавленных к HEAD кодовому слову адреса:

LEN - Indicates the number of data codewords appended to the  HEAD address codeword:

'00' одно кодовое слово данных

'00'  one data codeword

'01' два кодовых слова данных

'01'  two data codewords

'10' три кодовых слова данных

'10'  three data codewords

'11' четыре кодовых слова данных.

'11'  four data codewords.

PFIX2 - Префикс вызывающего абонента (если применимо).

PFIX2 - Prefix of the calling party (if applicable).

IDENT2 - Вызывающий абонент или межсетевой стык:

IDENT2 - Calling party or gateway:

Ident - для общее-префиксного или межпрефиксного вызова

Ident - for a common-prefix or interprefix call

PABXI - для вызова от PABX расширения

PABXI - for a call from a PABX extension

PSTNGI - для вызова от PSTN

PSTNGI - for a call from the PSTN

TSCI - для вызова от TSC.

TSCI - for a call from the TSC.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

Кодовое слово(а) Данных после HEAD кодового слова адреса:

Data codeword(s) following HEAD address codeword:

| 0 | RSA | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 46 | 16 |

RSA - Флаг Доступа Обратного Слота.

RSA - Return Slot Access Flag.

Когда передано от TSC на канале управления во второй половине слота, предшествующего слоту доступа:

When transmitted by the TSC on a control channel in the second half of a slot preceding an access slot:

'0' - радио устройства не разрешают произвольный доступ в следующем слоте на обратном канале управления,

'0' - radio units are not permitted random access in the following slot on the return control channel,

'1' - радио устройства разрешают произвольный доступ в следующем слоте на обратном канале управления. Когда передано в первом или третьем кодовом слове данных следующем за HEAD, RSA = SPARE, по умолчанию = '0'.

'1' - radio units are permitted random access in the following slot on the return control channel. When transmitted in the first or third data codeword following HEAD, RSA = SPARE, default = '0'.

PARAMETERS - Эта область доступна для данных произвольного формата.

PARAMETERS - This field is available for free format data.

P - биты проверки четности.

P - Parity check bits.

5.7 Кодовые слова, применимые к Установке Вызова Стандартный Данных

5.7 Codewords applicable to Standard Data Call Set-Up

5.7.1 Запрос Связи Стандартных Данных RQD

5.7.1 Request Standard Data Communication RQD

Это сообщение передано к TSC на канале управления радио устройством, запрашивающим, чтобы послать сообщение данных, используя Протокол Стандартных Данных

This message is transmitted to the TSC on a control channel by a radio unit requesting to send a data message using the Standard Data Protocol

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 010 | KIND 1 | PORT | FAD | IDENT2 | INTER | LEVEL | HADT | E | MODEM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства

PFIX - Prefix of the requesting radio unit

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык

IDENT1 - Called party or gateway

Ident - для общее - префиксного вызова

Ident - for a common-prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system wide call

PABXI - для вызова к PABX расширению

PABXI - for a call to a PABX extension

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a prearranged PSTN destination

NETSIj - для вызова к к заранее подготовленному предназначению Сети данных

NETSIj - for a call to to a pre-arranged data Network destination

PSTNGI - для вызова к общему PSTN предназначению

PSTNGI - for call to a general PSTN destination

DNI - для вызова к сети данных

DNI - for a call to a data network

CAT - '010'

KIND - '1'

PORT - Номер Логического Порта вызываемого абонента

PORT - Logical Port number of the called party

FAD - Флаг, чтобы указать больше чем 9 набранных цифр номера для PSTN вызова

FAD - Flag to indicate greater than 9 dialled digits for PSTN call

'0' - 9 или меньшее количество набранных цифр номера

'0' - 9 or fewer dialled digits

'1' - больше чем 9 набранных цифр номера

'1' - greater than 9 dialled digits

IDENT2 - Идентификатор запрашивающего радио устройства

IDENT2 - Ident of the requesting radio unit

INTER - диалоговый контакт требуется

INTER - interactive contact required

'1' диалоговый контакт с вызываемым абонентом требуется

'1' interactive contact with the called party is required

'0' диалоговый контакт с вызываемым абонентом не должен быть обеспечен

'0' interactive contact with the called party need not be provided

LEVEL - требуемый приоритет

LEVEL - required priority

'1' нет приоритета

'1' non-priority

'0' высокий приоритет

'0' high priority

HADT - '0' передача данных высокой точности не требуется

HADT - '0' high accuracy data transfer not required

'1' требуется передача данных высокой точности

'1' high accuracy data transfer required

E - '0', если вызывающий абонент требовал неэкстренный вызов или транзакцию.

E - '0' if the calling party requested a non-emergency call or transaction.

'1', если вызывающий абонент требовал экстренный вызов.

'1' if the calling party requested an emergency call.

МОДЕМ - запрошенная скорость данных

MODEM - requested data rate

'0' - стандартная скорость 1200 бит/с только

'0'   -    standard rate 1200 b/s only

'1'-настроенная скорость и стандартная скорость поддерживаются.

'1' - customised rate and standard rate are supported.

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.7.2 Проверка Готовности для Стандартных Данных AHYD

5.7.2 Availability Check for Standard Data AHYD

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 010 | KIND 1 | PORT | RSVD | IDENT2 | INTER | LEVEL | HADT | E | MODEM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |

PFIX - Префикс радио устройства

PFIX - Prefix of the radio unit

IDENT1 - Вызываемый абонент или межсетевой стык:

IDENT1 - Called party or gateway :

Ident - для обще-префиксного вызова

Ident - for a common prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

ALLI - для система-широкого вызова

ALLI - for a system wide call

PABXI - для вызова к PABX расширению

PABXI - for a call to a PABX extension

NETSIj - для вызова к заранее подготовленной Сети Данных

NETSIj - for a call to a pre-arranged Data Network

PSTNSIj - для вызова к заранее подготовленному PSTN предназначению

PSTNSIj - for a call to a pre-arranged PSTN destination

PSTNGI - для вызова к PSTN

PSTNGI - for a call to the PSTN

DIVERTI - для общей отмены получателем переадресаций вызова

DIVERTI - for general cancellation by a recipient of diversions

DNI - для вызова к Сети Данных

DNI - for a call to a Data Network

CAT - '010'

KIND - '1'

PORT - номер логического порта

PORT - Logical port number

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

IDENT2 - Вызывающий абонент или межсетевой стык следующим образом:

IDENT2 - Calling party or gateway as follows:

DUMMYI - для "no-call" теста проверки готовности для стандартных данных

DUMMYI - for a "no-call" test availability check for standard data

Ident - для общепрефиксного вызова

Ident - for a common prefix call

IPFIXI - для межпрефиксного вызова

IPFIXI - for an interprefix call

PABXI - для вызова от PABX расширения

PABXI - for a call from a PABX extension

PSTNGI - для вызова от PSTN

PSTNGI - for a call from the PSTN

NETSIj - из заранее подготовленного источника Сети Данных

NETSIj - from a pre-arranged Data Network source

DNI - для вызова от Сети Данных

DNI - for a call from a Data Network

Если IDENT2 = IPFIXI, адрес вызывающего устройства можно обеспечивать в добавленном кодовом слове данных

If IDENT2=IPFIXI, the address of the calling unit may be provided in an appended data codeword

INTER - диалоговый контакт требуется

INTER - interactive contact required

'1' требуется диалоговый контакт с вызываемым абонентом

'1' interactive contact with the called party is required

'0' диалоговый контакт с вызываемым абонентом не должен обеспечиваться.

'0' interactive contact with the called party need not be provided.

POINT - '0' требует подтверждение от вызываемого устройства т.е. устройства, чей индивидуальный адрес - PFIX/IDENT1

POINT - '0' demands an acknowledgement from the called unit i.e the unit whose individual address is PFIX/IDENT1

'1' требует подтверждение от вызывающего устройства то есть устройства, чей индивидуальный адрес - PFIX/IDENT2

'1' demands an acknowledgement from the calling unit i.e. the unit whose individual address is PFIX/IDENT2

HADT - '0' высокоточная передача данных, не требуется

HADT - '0' high accuracy data transfer not required

'1' требуется высокоточная передача данных.

'1' high accuracy data transfer required.

E - '0', если вызывающий абонент требовал неэкстренный вызов данных.

E - '0' if the calling party requested a non-emergency data call.

'1', если вызывающий абонент требовал экстренный вызов данных.

'1' if the calling party requested an emergency data call.

AD - '0', если не имеется добавленного кодового слова данных

AD - '0' if there is no appended data codeword

'1', если имеется кодовое слово данных, добавленное к AHYD

'1' if there is a data codeword appended to the AHYD

P - биты проверки четности

P - parity check bits

Кодовое слово Данных следующее за AHYD кодовым словом адреса

Data codeword following AHYD address codeword

|  | 0 | FORM | PARAMETERS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 44 | 16 |

FORM - Определяет формат области PARAMETERS(см. ниже)

FORM - Defines the format of the PARAMETERS field (see below)

'000' - Величина используется для передачи адреса вызывающего устройства в межпрефиксном вызове

'000' - Value used to convey the address of the calling unit in an interprefix call

'001' до '100' зарезервированы для будущего использования

'001' to '100 ' are reserved for future use

'101' до '111' запасные для настройки

'101' to '111'  are spare for customisation

PARAMETERS - см форматы параметра ниже

PARAMETERS - see parameter formats below

P - биты проверки четности

P - parity check bits

Форматы параметра

Parameter formats

|  | RSVD | PFIX2 | IDENT2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 13 |

RSVD - зарезервировано для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use. Default value = all '0's.

PFIX2 - Префикс вызывающего устройства

PFIX2 - Prefix of the calling unit

IDENT2 - Идентификатор вызывающего устройства

IDENT2 - Ident of the calling unit

5.7.3 Идти К Транзакции GTT

5.7.3 Go To Transaction GTT

Это сообщение передается от TSC до радио устройств. Оно направляет адресованные радио устройства, чтобы переключиться на обозначенный канал Стандартных Данных, чтобы начинать или продолжать вызов данных.

This message is transmitted from a TSC to radio units.  It directs addressed radio units to switch to a designated Standard Data channel in order to proceed with or continue a data call.

Сообщение используется:

The message is used :

a) На канале управления, чтобы послать RU к каналу данных, и назначить его TRANS. Если TRANS = '0000000000' то TRANS будет размещен на канале данных используя дополнительное GTT.

a)	On a control channel to send the RU to a data channel, and allocate its TRANS.  If TRANS='0000000000' then the TRANS will be allocated on the data channel using an additional GTT.

b) На канале данных, с IDENT = величине в диапазоне 1-8100, чтобы назначить дополнительный TRANS к RU. В этом случае канальный номер должен быть установлен в текущий канал данных

b)	On a data channel, with an IDENT set to a value in the range  1-8100, to allocate an additional TRANS to the RU.  In this case the channel number MUST be set to the current data channel

c) На канале данных, чтобы переместить индивидуальное RU на другой канал данных. Это возможно только, если радио устройство уже имеет один TRANS, назначенный ему. В этом случае, новый TRANS заменит текущий TRANS на новом канале, и вызов данных продолжится.

c)	On a data channel to move an individual RU to another data channel. This is only possible if the radio unit already has one TRANS assigned to it.  In this case, a new TRANS will replace the current TRANS on the new channel and the data call will continue.

d) На канале данных, чтобы переместить ВСЕ радио устройства на другой канал данных. В этом случае IDENT установлен в ALLI и TRANS = '0000000000'. Все перемещенные радио устройства должны сохранить их уже назначенный TRANS. O/R и RATE области не имеют никакого значения и должен быть установлены в '0'.

d)	On a data channel to move ALL radio unit's to another data channel.  In this case IDENT is set to ALLI and TRANS='0000000000'.  All radio units moved shall retain their already allocated TRANS. The O/R and the RATE fields have no meaning and shall be set to '0'.

| 1 | PFIX | IDENT | 1 | CAT 010 | KIND 0 | CHAN | O/R | RATE | TRANS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 16 |

PFIX - Префикс радио устройства

PFIX - Prefix of radio unit

IDENT - Идентификатор радио устройства

IDENT - Ident of the radio unit

Ident - любой идентификатор, применимый к радио устройству.

Ident - any ident applicable to the  radio unit.

ALLI - для система-широкого вызов

ALLI - for a system wide call

CAT - '010'

KIND - '0'

CHAN - Определяет номер назначенного канала

CHAN - Designates the allocated channel number

O/R - Инициатор или Получатель

O/R - Originator or Recipient

'0' - радио устройство - инициатор

'0' - radio unit is the originator

'1' - радио устройство - получатель

'1' - radio unit is the recipient

RATE - Скорость передачи, для использования

RATE - Transmission rate to be used

'0' - стандартная скорость 1200 b/s

'0' - standard rate 1200 b/s

'1' - настроенная скорость

'1' - customised rate

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

P - биты четности

P - parity bits

5.7.4 Произвольный доступ Стандартных Данных

5.7.4 Standard Data Random access

Общий Информация Радио Устройства - DRUGI

Radio Unit General Information - DRUGI

Это сообщение должно быть передано радио устройством:

This message shall be transmitted by a radio unit:

a) В ответ на DAHY

a) In response to DAHY

b) В произвольном доступе, когда TDE или TDH истекло

b) In random access when TDE or TDH has expired

c) Когда оно желает возобновить передачу данных после паузы

c) When it wishes to resume data transfer after a pause

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 010 | KIND 0 | RNITEL | TNITEL | TRANS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства

PFIX - Prefix of the requesting radio unit

IDENT1 - Идентификатор запрашивающего радио устройства

IDENT1 - Ident of the requesting radio unit

CAT - '010'

KIND - '0'

RNITEL - Максимальное число кодовых слов данных, которые могли бы быть получены в Новом Фрагменте

RNITEL - Maximum number of data codewords which could be received in a New Fragment

TNITEL - число кодовых слов, предложенных для следующего элемента данных, передаваемого радио устройством.

TNITEL - The number of codewords proposed for the next dataitem transmitted by the radio unit.

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8 Кодовые слова, применимые к Управлению Трафика Стандартных Данных

5.8    Codewords applicable to Standard Data Traffic Handling

5.8.1 Стандартных Данных общее подтверждение цели DACKD

5.8.1 Standard Data general purpose acknowlegement DACKD

Это сообщение может быть передано или от TSC или радио устройством как общее подтверждение цели на канале данных.

This message may be transmitted by either a TSC or a radio unit as a general purpose acknowledgement on the data channel.

| 1 | PFIX | IDENT | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 0101 | RSVD | REASON | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 |

PFIX - Префикс радио устройства

PFIX - Prefix of the radio unit

IDEN - Идентификатор радио устройства

IDEN - Ident of the radio unit

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '0101'

RSVD - зарезервировано для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use. Default value = all '0's.

REASON - Причина для этого подтверждения

REASON - Reason for this acknowledgement

'000' ответ для DAHYX

'000' response for DAHYX

'001' как ответ на GO подсообщение, если требуется пауза в передаче данных пользователя

'001' as a response to a GO submessage if a pause in user data transmission is required

'010'-'101' reserved (зарезервировано)

'110'-'111' spare (запсные)

TRANS - номер транзакции, который будет закрыт

TRANS - Transaction number to be closed

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.2 Кодовое слово Стандартных Данных DACK содержащее Подсообщения DAL, DALG или GO

5.8.2 Standard Data Codeword DACK containing Submessages DAL, DALG or 	GO

Это сообщение состоит из DACK подсообщения подтверждения, объединенного или с:

This message consists of an DACK acknowlegement submessage combined with either:

1. Маркером для кадра произвольного доступа (расположение кодового слова номер 1) переданный только от TSC, или

1.	A marker for a random access frame (codeword layout no.1) transmitted by the TSC only, or

2. Приглашением, чтобы передать 'GO' для фрагмента (расположение кодового слова номер 2).

2.	An invitation to transmit a 'GO' for a fragment (codeword layout no.2).

Это расположение не соответствует копии DJH.

This layout does not correspond to the DJH copy.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА НОМЕР 1

CODEWORD LAYOUT NUMBER 1

| 1 | ATRANS | RTRANS | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 00XX | W/F | P/N | RSVD | DN | TNITEL | ITENUM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 16 |

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА НОМЕР 2

CODEWORD LAYOUT NUMBER 2

| 1 | ATRANS | RTRANS | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 0011 | RSVD | P/N | RSVD | RNITEL | TNITEL | ITENUM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 16 |

Области Управления

Control Fields

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - See below(см ниже)

ATRANS - номер TRANS для подсообщения, для которого это является подтверждением. Если ATRANS = '0000000000' тогда это подсообщение не имеет никакого значения.

ATRANS - TRANS number for the submessage for which this is the acknowledgment.  If ATRANS='0000000000' then this submessage has no significance.

P/N - Положительное или Отрицательное Подтверждение.

P/N - Positive or Negative Acknowledgement.

(PACK) N = '1' указывает целый элемент данных успешно получен.

(PACK) N = '1' indicates whole dataitem successfully received.

(NACK) P/N = '0' указывает целый элемент данных, который должен быть повторен.

(NACK) P/N = '0' indicates whole dataitem to be repeated.

TNITEL - Предложено Передавать отрезок следующего элемента данных в том же самом направлении как и это подсообщение

TNITEL - Proposed Transmitted next dataitem length in the same direction as this submessage

ITENUM - номер элемента данных из сообщения к которому это является подтверждением.

ITENUM - Dataitem number from the message to which this is the acknowlegement.

P - Паритетные биты проверки

P - Parity check bits

- - - - - - -РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА НОМЕР 1 - - - - -

- - - - - - - CODEWORD LAYOUT NUMBER 1 - - - - - - - -

RTRANS - номер транзакции для произвольного доступа

RTRANS - Transaction number for random access

JOB - '0000' - для DACK + DAL, где DAL отмечает общий кадр произвольного доступа

JOB - '0000' is for DACK+DAL where DAL marks a general random access frame

'0001' - для DACK + DALG, где DALG отмечает кадр 1 для запроса повторений сообщения группы

'0001' is for DACK+DALG where DALG marks a frame 1 for requesting group message repeats

'0010' - для DACK + DALN, где DALN отмечает кадр для всех повторений кроме сообщения группы

'0010' is for DACK+DALN where DALN marks a frame for all  except group message repeats

WF - параметр Задержки для повторения передач то есть число марок кадра, которые должны быть подсчитаны прежде чем произвольный доступ этого типа может быть сделан.

WF - Delay parameter for repeat transmissions i.e. number of frame marks that must be counted before further random access of this type may be made.

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

ND - Aloha Номер для кадра произвольного доступа

ND - the Aloha Number for the random access frame

- - - - - - - РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДОВОГО СЛОВА НОМЕР 2 - -

- - - - - - - CODEWORD LAYOUT NUMBER 2 - - - - - - - -

RTRANS - номер Транзакции для GO подсообщения

RTRANS - Transaction number for the GO submessage

JOB - '0011' - для DACK + 'GO'

JOB - '0011' is for DACK+'GO'

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

RNITEL - чтобы указать максимальную длину фрагмента, который может быть затем принят. Когда передано от TSC, это - немедленное приглашение.

RNITEL - to indicate the maximum length of fragment that can be accepted next. When transmitted by a TSC, this is an immediate invitation.

5.8.3 Стандартное Подтверждение Данных для ускоренных данных DACKZ

5.8.3 Standard Data Acknowledgement for expedited data DACKZ

Подтверждение для ускоренных данных, переданных и от TSC и от Радио Устройства.

Acknowledgement for expedited data, transmitted by both the TSC and Radio Unit.

| 1 | ATRANS | SPRE | 1 | CAT | KIND | JOB | SX | SPRE | CAUSE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 |

ATRANS - номер Транзакции актуального TRANS для подтверждения

ATRANS - Transaction number of the relevant TRANS for  the acknowledgement

SPRE - для SX = от 000 до 101 - RSVD. По умолчанию = все '0's.

SPRE - for SX = 000  to 101 - RSVD. Default value = all '0's.

Для SX = от 110 до 111 - SPARE для настройки.

for SX = 110  to 111 - SPARE for customisation.

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '0100'

SX - Тип ускоренных данных.

SX - Type of expedited data.

'000' = СБРОС

'000' = RESET

'001' к '111' - RSVD. По умолчанию = все '0's.

'001' to '111' - RSVD. Default value = all '0's.

CAUSE - значение для ускоренных данных. По умолчанию = все '0's

CAUSE - Reason for expedited data. Default value = all '0's

P - биты проверки четности

P - Parity check bits

5.8.4 Стандартных Данных Общий ahoy DAHY

5.8.4 Standard Data General ahoy DAHY

Это сообщение передано от TSC на канале данных, чтобы подвергнуть сомнению готовность, касательно специфического TRANS. Оно требует немедленный ответ.

This message is transmitted by a TSC on a data channel to query availability relating to a particular TRANS. It demands an immediate response.

| 1 | TRANS | RSVD | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1000 | RSVD | SPARE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 |

СДЕЛКА - номер транзакции

TRANS - Transaction number

RSVD - зарезервировано для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use. Default value = all '0's.

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '1000'

SPARE - запасной для настройки

SPARE - Spare for customisation

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.5 Стандартных Данных ahoy содержащее ускоренные данные DAHYZ

5.8.5 Standard Data ahoy containing expedited data DAHYZ

Это сообщение передается от TSC на канале данных, чтобы передать ускоренные данные, касательно специфического индивидуального TRANS. Оно требует немедленный ответ.

This message is transmitted by a TSC on a data channel to convey expedited data relating to a particular individual TRANS. It demands an immediate response.

| 1 | SPRE | RSVD | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1100 | SX | SPRE | CAUSE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 |

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

SPRE - для SX = от 000 до 101 - RSVD. По умолчанию = все '0's.

SPRE - for SX = 000  to 101 - RSVD. Default value = all '0's.

Для SX = от 110 до 111 - SPARE для настройки.

for SX = 110  to 111 - SPARE for customisation.

RSVD - зарезервировано для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use. Default value = all '0's.

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '1100'

SX - Тип ускоренных данных

SX - Type of expedited data

'000' - Сброс сСВязи к известному состоянию

'000' - Reset the link to a known state

'001' до '101' - зарезервировано

'001' to '101' - Reserved

'110' до '111' - запасной

'110' to '111' - Spare

CAUSE - Причина для ускоренных данных. По умолчанию = все '0's.

CAUSE - Reason for expedited data. Default value = all '0's.

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.6 Стандартных Данных ahoy для закрытия TRANS. DAHYX

5.8.6 Standard Data ahoy for closing a TRANS. DAHYX

Это сообщение передано от TSC, чтобы закрыть один или весь TRANS' определенного радио устройства.

This message is transmitted by a TSC to close one or all TRANS' of a particular radio unit.

Сообщение может также использоваться, чтобы отключить ВСЕ радио устройства от канала данных, устанавливая IDENT = 'ALLI'. В этом случае не будет иметься никакого ответа и области PFIX, I/T, TOC, и TRANS не должны иметь никакого значения и по умолчанию = все '0's с RESP = ' 0 '.

The message may also be used to clear ALL radio units from a data channel by setting IDENT='ALLI'.  In this case there will be no response and the fields PFIX, I/T, TOC, and TRANS shall have no meaning and default to all '0's with RESP='0'.

| 1 | PFIX | IDENT | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1110 | I/T | RESP | SPRE | TOC | TRANS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 |

PFIX - Префикс радио устройства

PFIX - Prefix of radio unit

IDENT - Идентификатор радио устройства

IDENT - Ident of the radio unit

Ident - любой идентификатор, применимый к радио устройству.

Ident  -  any ident applicable to the radio unit.

ALLI - чтобы освободить ВСЕ радио устройства от канала данных.

ALLI   -  to clear ALL radio units from a data channel.

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '1110'

I/T - IDENT/TRANS

I/T - IDENT/TRANS

I/T = '0' Закрыть все TRANS, связанные с этим PFIX/IDENT. См. RESP. (TRANS должен быть установлен в '0000000000')

I/T='0' Close all TRANS associated with that PFIX/IDENT. See RESP. (TRANS shall be set to '0000000000')

I/T = '1' Закрывается,  указанный TRANS. См. RESP.

I/T='1' Close the specified TRANS. See RESP.

RESP - '0' никакого ответа на DAHYX не ожидается

RESP - '0' no response to the DAHYX is expected

'1' требуется подтверждение на AHYX

'1' An acknowledgement to the AHYX is required

SPRE - для TOC = от 000 до 101 - RSVD. По умолчанию = все '0's.

SPRE - for TOC = 000  to 101 - RSVD. Default value = all '0's.

Для TOC = от 110 до 111 - SPARE для настройки.

for TOC = 110  to 111 - SPARE for customisation.

TOC - Тип Освобождения

TOC - Type Of Clear

'000' ALLCLR передача данных оставлена и незавершена

'000'   ALLCLR Data transfer abandoned and incomplete

'001' ALLDONE Передача Данных для этой сСВязи завершена

'001'  ALLDONE Data Transfer for this link has been completed

'010' - '101' зарезервировано

'010' - '101'  Reserved

'110' - '111' Запасной

'110' - '111'  Spare

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.7 Повторение последнего ACK - RLA

5.8.7 Repeat last ACK - RLA

Это сообщение передано на канале данных от TSC или радио устройством, чтобы запросить повторение последнего подтверждения.

This message is transmitted on a data channel by a TSC or a radio unit to request a repeat of the last acknowledgement.

| 1 | TRANS | RSVD | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1111 | RSVD | SPARE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 16 |

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

RSVD - зарезервировано для будущего использования. По умолчанию = все '0's.

RSVD - Reserved for future use. Default value = all '0's.

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '1111'

SPARE - запасной для настройки

SPARE - Spare for customisation

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.8 Повторение сообщения группы DRQG

5.8.8 Repeat group message DRQG

Это кодовое слово передано от радио устройства с использованием процедур произвольного доступа, чтобы запросить перепередачу уместного сообщения группы.

This codeword is transmitted by radio unit's using random access procedures to request the retransmission of the relevant group message.

| 1 | TRANS | SPARE | RSVD | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1010 | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 |

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

SPARE - запасной для настройки

SPARE - Spare for customisation

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '1010'

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.9 Запрос, содержащий ускоренные данные DRQZ

5.8.9 Request containing expedited data DRQZ

Это кодовое слово передано от радио устройства с использованием произвольного доступа или 'GO' процедур как просьба о ускоренных данных быть переданными к другому correspondant.

This codeword is transmitted by radio unit's using random access or 'GO' procedures as a request for expedited data to be transmitted to the other correspondant.

| 1 | TRANS | SPRE | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1100 | SX | SPRE | CAUSE | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  | 16 |

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

SPRE - для SX = от 000 до 101 - RSVD. По умолчанию = все '0's.

SPRE - for SX = 000  to 101 - RSVD. Default value = all '0's.

Для SX = от 110 до 111 - SPARE для настройки.

for SX = 110  to 111 - SPARE for customisation.

CAT - '101'

KIND - '10'

JOB - '1100'

SX - тип ускоренных данных

SX - Type of expedited data

'000' Сброс сСВязи к известному состоянию

'000'  Reset the link to a known state

'001' к ' 101 зарезервировано

'001' to '101  Reserved

'110' к '111' Запасной

'110' to '111' Spare

CAUSE - Причина для ускоренных данных

CAUSE - Reason for expedited data

SX - тип ускоренных данных

SX - Type of expedited data

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.10 Запрос, чтобы закрыть транзакцию DRQX

5.8.10 Request to close a transaction DRQX

Это кодовое слово передано радио устройством, чтобы запросить закрытие одного или всех TRANS

This codeword is transmitted by a radio unit to request the closure of one or all of its TRANS

| 1 | PFIX | IDENT1 | 1 | CAT 101 | KIND 0 | JOB 1110 | SPRE | TOC | TRANS | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 16 |

PFIX - Префикс запрашивающего радио устройства

PFIX - Prefix of the requesting radio unit

IDENT1 - Идентификатор запрашивающего радио устройства

IDENT1 - Ident of the requesting radio unit

CAT - '101'

KIND - '0'

JOB - '1110'

SPRE - для TOC = от 000 до 101 - RSVD. По умолчанию = все '0's.

SPRE - for TOC = 000  to 101 - RSVD. Default value = all '0's.

Для TOC = от 110 до 111 - SPARE для настройки.

for TOC = 110  to 111 - SPARE for customisation.

TRANS - номер транзакции, который будет закрыт. Если TRANS '0000000000' тогда закрываются все транзакции для этого радио устройства.

TRANS - Transaction number to be closed. If TRANS '0000000000' then close all transactions for this radio unit.

TOC - тип Освобождения

TOC - Type Of Clear

'000' ALLCLR передача данных оставлена и незавершена

'000' ALLCLR   Data transfer abandoned and incomplete

'001' ALLDONE Передача Данных для этой сСВязи завершена

'001' ALLDONE  Data Transfer for this link has been completed

'010' - '101' зарезервировано

'010' - '101' Reserved

'110' - '111' Запасной для настройки

'110' - '111' Spare for customisation

P - биты проверки четности

P - parity check bits

5.8.11 Заголовок Селективного Подтверждения Стандартных Данных SACK

5.8.11  Standard Data Selective Acknowledgement Header SACK

Это сообщение передано от TSC или радио устройством на Стандартном канале Данных как селективное подтверждение к сообщению данных пользователя.

This message is transmitted by a TSC or radio unit on a Standard Data channel as a selective acknowledgement to a user data message.

Если имеются больше чем 22 кодовых слова данных в элементе данных, тогда кодовое слово данных добавляется к SACK кодовому слову адреса.

If there are more than 22 data codewords in the dataitem then a data codeword is appended to the SACK address codeword.

| 1 | ATRANS | EFLAGS | 1 | CAT 101 | KIND 0 | TASK 0 | RSVD | EFLAGS | ONES | AD | ITEMNUM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 |

ATRANS - номер транзакции первоначального заголовка, к которому этот SACK относится

ATRANS - Transaction number of the original header to which this SACK refers

EFLAGS - Флаги Ошибки. См. следующую страницу для правил использования

EFLAGS - Error Flags. See next page for rules of use

CAT - '101'

KIND - '1'

TASK - '0'

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

ONES - сумма по модулю 16 всех 23 битов EFLAG в этом кодовом слове

ONES - the modulo 16 sum of all 23 EFLAG bits in this codeword

AD - '0', если не имеется никакого добавленного кодового слова данных

AD - '0' if there is no appended data codeword

'1', если имеется добавленное кодовое слово данных

'1' if there is an appended data codeword

ITENUM - номер элемента данных из заголовка данных, к которому это подтверждение относится.

ITENUM - item number from the data header to which this acknowledgment refers.

P - биты проверки четности

P - parity check bits

Кодовое слово Данных следующее за Заголовком Подтверждения Стандартных Данных SACK

Data codeword following Standard Data Acknowledgement Header SACK

| 0 | ONES | EFLAGS | RSVD | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 40 | 3 | 16 |

EFLAGS - Флаги Ошибки (неиспользуемые Флаги Ошибки = '0')

EFLAGS - Error Flags (unused Error Flags='0')

ONES - сумма по модулю 16 всех 40 битов EFLAG в этом кодовом слове

ONES - the modulo 16 sum of all 40 EFLAG bits in this codeword

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

P - биты проверки четности

P - parity check bits

Правила управления использованием обоих областей EFLAG

Rules governing the use of both EFLAG's fields

1. Каждое кодовое слово данных в элементе данных пользователя должно иметь EFLAG, назначенный ему. Каждый назначенный EFLAG должен быть установлен в '1', если требуется повторенние передачи кодового слова, иначе он должен быть установлен в '0'

1. Every data codeword in a user dataitem shall have an EFLAG assigned to it.  Each assigned EFLAG shall be set to '1' if its corresponding codeword is required to be repeated, otherwise it shall be set to '0'

2. В пределах EFLAG областей назначенные EFLAGs должны быть размещены непрерывно в том же самом порядке как их кодовые слова данных в сообщении, к которому они назначены, начинаясь с первого EFLAG т.е. бит 12 кодового слова адреса SACK.

2. Within the EFLAG fields the assigned EFLAGs shall be arranged contiguously in the same order as their data codewords in the message to which they are assigned, starting with the first EFLAG i.e bit 12 of the SACK address codeword.

3. EFLAG бит после последнего назначенного EFLAG должен использоваться как маркер и устанавливаться в '1' а любые оставшиеся EFLAG биты должны быть установлены в '0'.

3. The EFLAG bit following the last assigned EFLAG shall be used as a marker and set to '1' and any remaining EFLAG bits shall be set to '0'.

4. EFLAGs в кодовом слове адреса назначаются сначала и только, если они все назначены - добавленное кодовое слово данных. Таким образом, если имеется 23 назначенных EFLAGs то будет иметься только маркер и наполнитель '0's в добавленном кодовом слове данных.

4. The EFLAGs in the address codeword are assigned first and only if they are all assigned is a data codeword appended. Thus if there are 23 assigned EFLAGs then there will be only the marker and filler '0's in the appended data codeword.

5.8.12 Элемент данных Кодового слова Адреса Стандартных Данных SITH

5.8.12  Standard Data Address Codeword Dataitem SITH

Это сообщение передается от TSC или радио устройством как кодовое слово адреса для фрагмента.

This message is transmitted by a TSC or radio unit as an address codeword for a fragment.

Индивидуальный Элемент данных

Individual Dataitem

| 1 | TRANS | USER DATA | 1 | CAT 101 | KIND 1 | TASK 1 | I/G 0 | MORE | LASTBIT | FRAGL | TNITEL | ITENUM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 16 |

Элемент данных Группы - TSC к Группе

Group Dataitem - TSC to Group

| 1 | TRANS | USER DATA | 1 | CAT 101 | KIND 1 | TASK 1 | I/G 1 | MORE | LASTBIT | FRAGL | TNITEL | ITENUM | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 16 |

TRANS - номер транзакции

TRANS - Transaction number

USERDATA - 10 битов данных пользователя

USERDATA - 10 bits of user data

CAT - '101'

KIND - '1'

TASK - '1'

I/G - '0', если этот фрагмент - в пределах индивидуальной сСВязи

I/G - '0' if this fragment is within an individual link

'1', если этот фрагмент - в пределах сСВязи групп

'1' if this fragment is within a group link

MORE - '0', если этот элемент данных последний в Tmessage.

MORE - '0' if this dataitem is the last in the Tmessage.

'1', если больше, чтобы следовать

'1' if more to follow

ITENUM - номер элемента данных, который включает информацию в этом сообщении.

ITENUM - The number of the dataitem which includes the information in this message.

LASTBIT - Указывает номер бита (см. 17.0.2.5) последнего бита информации пользователя в пределах последнего кодового слова данных, содержащего информацию пользователя.

LASTBIT - Indicates the bit number (see 17.0.2.5) of the last bit of user information within the last data  codeword holding user information.

FRAGL - Число добавленных кодовых слов данных

FRAGL - Number of data codewords appended

FRAGLG - фрагментируют длину (8-битовая область для группы) число добавленных кодовых слов данных

FRAGLG - fragment length (8 bit field for group) number of data codewords appended

TNITEL - Предложено Передавать отрезок следующего элемента данных

TNITEL - Proposed Transmitted  next dataitem length

RSVD - зарезервировано. По умолчанию = все '0's

RSVD - Reserved. Default value = all '0's

P - биты проверки четности

P - parity check bits