12. ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА				12.     CALL DIVERSION PROCEDURES

Эта секция определяет процедуры для запрашивающей и отменяющей переадресации вызова. Запросы могут обращаться к вызовам речи, вызовам данных или обоим.

This section defines the procedures for requesting and cancelling call diversion.  Requests may apply to speech calls, data calls or both.

Два типа переадресации вызова обеспечиваются:

Two types of call diversion are provided:

I) 	 Само-начатая переадресация вызова.

i)	Self-initiated diversion.

Радио устройство может запрашивать, чтобы будущие вызовы, адресованные ему были переадресованы к указанному альтернативному предназначению.

A radio unit may request that future calls addressed to it be redirected to a specified alternative destination.

Второй)  Переадресация вызова Третьего лица.

ii)	Third-party diversion.

Радио устройство может запрашивать, чтобы будущие вызовы, адресованные другому устройству (или группе) были переадресованы к указанному альтернативному предназначению. Например, despatcher устройство может запрашивать переадресацию вызова от имени радио устройства в его зоне.

A radio unit may request that future calls addressed to another subscriber unit (or group) be redirected to a specified alternative destination.  For example, a despatcher unit may request diversion on behalf of a radio unit in its fleet.

В общем случае, радио устройство А (запрашивающее устройство) может отклонять вызовы на адрес   B (блокированный адрес) к альтернативному предназначению C (адрес переадресации вызова); для само-начатой переадресации вызова, B = A. Процедуры разрешают блокированный адрес B быть радио устройством, линейным устройством или адресом группы. Предназначение C может быть радио устройство, линейное устройство или адрес группы, PABX расширение или PSTN номер (краткое или общее).

In general, radio unit A (the requesting unit) may divert calls for address B (the blocked address) to alternative destination C (the diversion address); for self-initiated diversion, B = A.  The procedures permit blocked address B to be a radio unit, line unit or group address. Destination C may be a radio unit, line unit or group address, a PABX extension or a PSTN number (short-form or general).

Три типа отмены переадресации вызова обеспечиваются:

Three types of call diversion cancellation are provided:

I) 	 Само-начатая отмена.

i)	Self-initiated cancellation.

Радио устройство может запрашивать, чтобы вызовы больше не были отклонены.

A radio unit may request that its calls are no longer diverted.

Второй)  Отмена Третьего лица.

ii)	Third-party cancellation.

Радио устройство может запрашивать, чтобы вызовы другого устройства (или группы) больше не были отклонены.

A radio unit may request that another subscriber unit's (or group's) calls are no longer diverted.

Iii) 	 Общая отмена получателем.

iii)	General cancellation by recipient.

Радио устройство может запрашивать, чтобы любые существующие переадресации вызова к нему были отменены. (Это - общая отмена получателем переадресаций вызовов; определенная отмена переадресаций вызовов получателем обеспечивается отменой третьего лица.)

A radio unit may request that any existing diversions to it be cancelled.  (This is a general cancellation by the recipient of diversions; specific cancellation of diversions by the recipient is covered by third-party cancellation.)

Рекомендуется, чтобы просьбы о переадресации вызова третьего лица или отмене третьего лица были приняты только от уполномоченных устройств.

It is recommended that requests for third-party diversion or third-party cancellation are accepted only from authorised units.

Переадресация вызова требована или отменена, используя Сообщение Запроса Переадресации Вызова RQT (см. 5.5.3.1.4). В этом сообщении:

Call diversion is requested or cancelled using the Request Call Diversion Message RQT (see 5.5.3.1.4).  In this message:

- 	 PFIX/IDENT2 - адрес запрашивающего радио устройства.

- 	PFIX/IDENT2 is the address of the requesting radio unit.

- 	 Для запросов переадресации вызова, IDENT1 - идентификатор переадресации C

- 	For diversion requests, IDENT1 is the diversion ident C

(Или IPFIXI, PABXI или PSTNGI для адреса межприставки, любое   PABX   расширение или общий PSTN номер соответственно).

(or IPFIXI, PABXI or PSTNGI for an interprefix address, any PABX extension or a general PSTN number respectively).

Для "сам" или "третьего лица" отмены переадресации вызова, IDENT1   определяет устройство или группу, чьи вызовы должны быть возвращены (или   IPFIXI для адреса межприставки).

For "self" or "third-party" cancellation of call diversion, IDENT1 specifies the unit or group whose calls should be returned (or IPFIXI for an interprefix address).

Для общей отмены получателем, IDENT1 установлен в DIVERTI.

For general cancellation by a recipient, IDENT1 is set to DIVERTI.

- 	 Бит DIV указывает переадресацию вызова или отмену.

-	Bit DIV indicates call diversion or cancellation.

- 	 Для переадресации вызова, FLAG2 указывает "сам" или переадресация вызова "третьего лица".

-	For call diversion, FLAG2 indicates "self" or "third-party" diversion.

- 	 Область SD определяет типы вызова (то есть речь, данные или оба) к которому переадресация вызова или отмена относится.

-	Field SD specifies the types of call (i.e. speech, data or both) to which the diversion or cancellation refers.

Для целей переадресации вызова, вызовы "речи" определены как вызовы запрошенные использующие RQS (DT = 0), RQE (D = 0), RQQ (STATUS = '00000') или RQQ (STATUS = '11111'). Вызовы "Данных" определены как вызовы запрошенные использующие RQS (DT = 1), RQE (D = 1), RQQ ('00001' к '11110'), RQC или RQD.

For diversion purposes, "speech" calls are defined as calls requested using RQS(DT=0), RQE(D=0), RQQ(STATUS='00000') or RQQ(STATUS='11111').  "Data" calls are defined as calls requested using RQS(DT=1), RQE(D=1), RQQ('00001' to '11110'), RQC or RQD.

Для само-начатых запросов переадресации вызова или любой отмены, два адреса (плюс другие параметры) определяют требование. Однако, для запросов переадресации вызова третьего лица, адрес B (блокированный адрес) должен быть снабжен.

For self-initiated diversion requests or any cancellation, two addresses (plus the other parameters) specify the requirement.  However, for third-party diversion requests, address B (the blocked address) must be supplied.

TSC использует AHYC сообщение, чтобы требовать:

The TSC uses the AHYC message to demand:

a. Информацию расширенного адреса для IDENT1

a.  extended address information for IDENT1

b. Блокированный адрес B

b.  blocked address B

соответственно. Если оба a. И b. необходимы, TSC получает полную информацию за два шага, каждый шаг, используя AHYC сообщение. AHYCs различаются установкой IDENT1 (к IPFIXI, PABXI или PSTNGI для a., или к DIVERTI для b.), так что порядок, в котором они посланы, не предписан.

as appropriate.  If both a. and b. are needed, the TSC obtains the full information in two steps, each step using the AHYC message.  The AHYCs are distinguished by the setting of IDENT1 (to IPFIXI, PABXI or PSTNGI for a., or to DIVERTI for b.), and so the order in which they are sent is not prescribed.

В процедурах, просьба о переадресации вызова или отмене определена как запрос расширенной адресации, если IDENT1 установлен в IPFIXI, PABXI или PSTNGI. Запрос определен как "комплексный", если он требует расширенной адресации или если три адреса нужно обеспечить; иначе он "простой".

In the procedures, a request for call diversion or cancellation is defined as an extended addressing request if IDENT1 is set to IPFIXI, PABXI or PSTNGI.  A request is defined as "complex" if it requires extended addressing or if three addresses must be provided; otherwise it is "simple".

Обратите внимание, что процедуры расширенной адресации используются для запроса переадресации вызова к любому PABX расширению (или с "длинным" или "коротким" номером расширения). Радио устройство устанавливает IDENT1 в RQT сообщении к PABXI, и затем посылает PABX адресную информацию в ответ на AHYC сообщение с IDENT1 = PABXI и DESC = '010'. Устройство утсанавливает бит SP в SAMIS сообщении указывать, посылает ли оно BCD цифры или номер расширения с 13 битами (плюс обменный номер с 2 битами). См. 5.5.3.2.8 и 5.6.1.2.2.

Note that extended addressing procedures are used for requesting diversion to any PABX extension (with either a "long" or "short" extension number).  The radio unit sets IDENT1 in the RQT message to PABXI, and then sends the PABX address information in response to an AHYC message with IDENT1 set to PABXI and DESC set to '010'.  The unit sets bit SP in the SAMIS message to indicate whether it is sending BCD digits or a 13-bit extension number (plus 2-bit exchange number).  See 5.5.3.2.8 and 5.6.1.2.2.

Если TSC принимает запрос переадресации вызова и затем вызов к блокированному адресу требован радио устройством, TSC указывает адрес переадресации вызывающему радио устройству, используя ACKT (QUAL = 0) подтверждение. Устройство тогда или повторяет вызов на адрес переадресации или возвращаетя к праздному состоянию. Например, см. секции 9.1.1.4 и 9.2.1.4.

If the TSC accepts a diversion request and then a call to the blocked address is requested by a radio unit, the TSC indicates the diversion address to the calling radio unit using the ACKT(QUAL=0) acknowledgement. The unit then either retries on the diversion address or returns to the idle state.  For example, see sections 9.1.1.4 and 9.2.1.4.

12.1 TSC Процедуры для Запросов Переадресации вызова

12.1    TSC Procedures for Call Diversion Requests

12.1.1 Ответы на простой запрос переадресации вызова

12.1.1  Responses to a simple diversion request

Радио устройство запрашивает простую переадресацию вызова,  производя RQT сообщение (с FLAG2 = 0 и IDENT1 = имеющему силу вызываемому идентификатору абонента или = DIVERTI), исполняя протокол произвольного доступа. При получении простого RQT сообщения, TSC должен послать один из следующих ответов, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQT:

A radio unit requests simple call diversion by generating an RQT message (with FLAG2 = 0 and IDENT1 set to a valid called party ident or to DIVERTI), complying with the random access protocol.  On receiving a simple RQT message, the TSC shall send one of the following responses, with the same prefix and idents as the RQT:

ACKI (QUAL = 1), ACKX, ACKV (QUAL = 0) или ACK (QUAL = 0).

ACKI(QUAL=1), ACKX, ACKV(QUAL=0) or ACK(QUAL=0).

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также 12.1.5.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 12.1.5.

12.1.2 Ответы на сложный запрос переадресации вызова

12.1.2  Responses to a complex diversion request

Радио устройство запрашивает сложную переадресацию вызова,  производя RQT сообщение (с FLAG2 = 1 и/или IDENT1 = IPFIXI, PABXI или PSTNGI), исполняя протокол произвольного доступа. При получении комплексного RQT сообщения, TSC должен послать один из следующих ответов:

A radio unit requests complex call diversion by generating an RQT message (with FLAG2 = 1 and/or IDENT1 = IPFIXI, PABXI or PSTNGI), complying with the random access protocol.  On receiving a complex RQT message, the TSC shall send one of the following responses:

A.   Подтверждение ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как RQT.

a.	An acknowledgement ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0), with the same prefix and idents as the RQT.

B.  Для расширенной адресации RQT:

b.	For an extended addressing RQT:

AHYC сообщение, инструктирующее устройство посылать полную информацию адреса для IDENT1.

An AHYC message instructing the unit to send the full address information for IDENT1.

C. Для запроса о 3-адресной переадресации вызова (то есть. RQT с FLAG2 = 1):

c.	For a request for 3-address diversion (i.e. RQT with FLAG2=1):

AHYC сообщение, инструктирующее устройство посылать блокированный адрес.

An AHYC message instructing the unit to send the blocked address.

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также от 12.1.3 до 12.1.5.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 12.1.3 to 12.1.5.

12.1.3 Инструкции, чтобы послать информацию расширенного адреса

12.1.3  Instruction to send extended address information

После получения RQT сообщения расширенной адресации, TSC может требовать полную информацию адреса для IDENT1,  посылая AHYC сообщение, с:

After receiving an extended addressing RQT message, the TSC may demand the full address information for IDENT1 by sending the AHYC message, with:

- Та же самая приставка и идентификаторы как RQT

- the same prefix and idents as the RQT

(То есть. IDENT1 = IPFIXI, PABXI или PSTNGI как соответствующий, и PFIX/IDENT2 = адресу запрашивающего устройства)

(i.e. IDENT1 set to IPFIXI, PABXI or PSTNGI as appropriate, and PFIX/IDENT2 set to the requesting unit's address)

- DESC установленный, чтобы указать соответствующие ворота (см. 5.5.3.2.8)

- DESC set to indicate the appropriate gateway (see 5.5.3.2.8)

- SLOTS установленный, чтобы соответствовать RQT

- SLOTS set to correspond to the RQT

(То есть если IDENT1 = PSTNGI и FLAG1 = 1 то SLOTS = '10' иначе SLOTS = '01').

(i.e. if IDENT1=PSTNGI and FLAG1=1 then SLOTS='10' else SLOTS='01').

AHYC сообщение инструктирует запрашивающее радио устройство, чтобы послать полную информацию адреса для IDENT1 в следующем SLOTS слоте(ах) (см. 9.2.2.1). Если TSC успешно не расшифровывает информацию адреса, он может повторить AHYC сообщение или передавать ACKV (QUAL = 0) чтобы указать отказ сообщения.

The AHYC message instructs the requesting radio unit to send the full address information for IDENT1 in the following SLOTS slot(s) (see 9.2.2.1). If the TSC does not successfully decode the address information, it may repeat the AHYC message or transmit ACKV(QUAL=0) to indicate failure of the transaction.

12.1.4 Инструкции, чтобы послать блокированный адрес

12.1.4  Instruction to send the blocked address

После получения просьбы о 3-адресной переадресации вызова (то есть FLAG2 = 1), TSC может требовать блокированный адрес,  посылая AHYC сообщение, с:

After receiving a request for 3-address diversion (i.e. FLAG2=1), the 0TSC may demand the blocked address by sending the AHYC message, with:

- 	 IDENT1 = DIVERTI

-	IDENT1 set to DIVERTI

- 	 PFIX/IDENT2 = адресу запрашивающего устройства

-	PFIX/IDENT2 set to the requesting unit's address

- 	 DESC = '000'

-	DESC set to '000'

-  SLOTS = '01'.

-	SLOTS set to '01'.

AHYC сообщение инструктирует запрашивающее радио устройство посылать блокированный адрес в следующем слоте (см. 9.2.2.1). Если TSC успешно не расшифровывает информацию адреса, он может повторить AHYC сообщение или передавать ACKV (QUAL = 0) чтобы указать отказ сообщения.

The AHYC message instructs the requesting radio unit to send the blocked address in the following slot (see 9.2.2.1).  If the TSC does not successfully decode the address information, it may repeat the AHYC message or transmit ACKV(QUAL=0) to indicate failure of the transaction.

12.1.5 Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение RQT сообщения

12.1.5  Acknowledgements sent to indicate progress of RQT transaction

TSC может посылать следующие сообщения подтверждения, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQT, указывать радио устройству продвижение(прогресс) его переадресации вызова. (Для комплексного запроса переадресации вызова, ACK (QUAL = 0) не соответствующий, пока полная информация переадресации вызова не будет получена.)

The TSC may send the following acknowledgement messages, with the same prefix and idents as the RQT, to indicate to a radio unit the progress of its diversion transaction.  (For a complex diversion request, ACK(QUAL=0) is not appropriate until the full diversion information has been obtained.)

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов например неуполномоченный запрос переадресации вызова, или TSC не обеспечивает переадресацию вызова.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call e.g. unauthorised diversion request, or TSC does not provide call diversion.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=1) - System overload; request rejected.

ACKV (QUAL = 0) - диалог оставлен.

ACKV (QUAL=0) - Transaction abandoned.

ACK (QUAL = 0) - переадресация вызова или отмена была принята.

ACK  (QUAL=0) - Call diversion or cancellation has been accepted.

Для максимальной приемлемой задержки повторений подтверждений ACKX, ACKV и ACK, см. time-out TB в 12.2.4.

For maximum acceptable delay of repeats of acknowledgements ACKX, ACKV and ACK, see time-out TB in 12.2.4.

12.1.6 Прерывание выполнения сообщение

12.1.6  Aborting the transaction

Радио устройство может прерывать диалог переадресации вызова,  производя RQX сообщение (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. При получении RQX сообщения, прерывающего сообщение переадресации вызова, TSC должен послать ответ: ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX.

A radio unit may abort its diversion transaction by generating an RQX message (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol. On receiving an RQX message aborting a diversion transaction, the TSC shall send a response: ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.

12.1.7 TSC time-out

12.1.7  TSC time-out

TSC может инструктировать радио устройство повторно  начинать таймер ожидания TJ, посылая AHY сообщение с битом POINT = '1' (и та же самая приставка и идентификаторы как RQT); см. 9.1.1.7 и 9.2.2.3. Если время TJ, минус допуск на таймере радио устройства, протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно получило в течение диалога переадресации вызова, TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для диалога. См. также 12.2.5.

The TSC may instruct a radio unit to restart its waiting timer TJ, by sending the AHY message with bit POINT set to '1' (and the same prefix and idents as the RQT); see 9.1.1.7 and 9.2.2.3.  If a time TJ, minus the tolerance on the radio unit's timer, elapses since the last message it received for a diversion transaction, the TSC shall not send any further signalling for the transaction.  See also 12.2.5.

12.2 Процедуры для Радио Устройств Требующих Переадресацию вызова

12.2    Procedures for Radio Units Requesting Call Diversion

Радио устройство должно делать только одну вызывную попытку одновременно (кроме экстренного положения); при попытке доступа или ожидании завершения (то есть end-of-transaction) подтверждения к запросу переадресации вызова, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа (за исключением когда пользователь первый прекращает диалог).

A radio unit shall make only one call attempt at a time (except in emergency); while attempting access or waiting for a terminating (i.e. end-of-transaction) acknowledgement to a diversion request, the unit shall not request another non-emergency call of any type (unless the user first aborts the original transaction).

12.2.1 Запрос переадресации вызова

12.2.1 Diversion request

Радио устройство запрашивает или отменяет переадресацию вызова,  передавая RQT сообщение на канале управления, исполняя протокол произвольного доступа (см. 7.3). Области в RQT сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.4); однако, обратите внимание особенно что:

A radio unit requests or cancels call diversion by transmitting an RQT message on a control channel, complying with the random access protocol (see 7.3).  The fields in the RQT message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.4); however, note particularly that:

A. Бит DIV определяет, требует ли устройство переадресацию вызова или отмену переадресации вызова.

a.	Bit DIV specifies whether the unit is requesting call diversion or cancellation of call diversion.

B. Бит FLAG2 определяет, нужно или нет три адреса обеспечить.

b.	Bit FLAG2 specifies whether or not three addresses must be provided.

C. Расширенно адресованный запрос переадресации вызова обозначен,  устанавливая IDENT1 в RQT сообщении к соответствующему идентификатору ворот а именно:. IPFIXI, PABXI или PSTNGI. (Обратите внимание, что процедуры расширенной адресации используются для запроса переадресации вызова к PABX расширению или с "коротким" или "длинным" номером расширения.)

c.	An extended addressing diversion request is indicated by setting IDENT1 in the RQT message to the appropriate gateway ident viz. IPFIXI, PABXI or PSTNGI.  (Note that extended addressing procedures are used for requesting diversion to a PABX extension with either a "short" or "long" extension number.)

Устройство должно делать попытку доступа, пока оно не получает имеющий силу ответ (см. 12.2.2/3), или пока пользователь не прерывает сообщение (см. 12.2.6), или пока попытка доступа не терпит неудачу (то есть устройство послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8)). В случае отказа доступа, если устройство не послало запрос, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может указывать отказ пользователю); иначе, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для сообщения - см. 12.2.4 и 12.2.5.

The unit shall attempt access until it receives a valid response (see 12.2.2/3), or until its user aborts the transaction (see 12.2.6), or until the access attempt fails (i.e. the unit has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8)).  In the case of access failure, if the unit has not sent a request, it shall return to the idle state (and may indicate the failure to the user); otherwise, it shall wait for further signalling for the transaction - see 12.2.4 and 12.2.5.

12.2.2 Ответы на простой запрос переадресации вызова

12.2.2  Responses to simple diversion request

Для простого запроса переадресации вызова, радио устройство должно принять следующие сообщения (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQT) как имеющий силу ответ на RQT и больше не посылать запросы:

For a simple diversion request, the radio unit shall accept the following messages (with the same prefix and idents as the RQT) as a valid response to its RQT and send no more requests:

ACKI (QUAL = 1), ACKX, ACKV (QUAL = 0) или ACK (QUAL = 0).

ACKI(QUAL=1), ACKX, ACKV(QUAL=0) or ACK(QUAL=0).

Для других действий при получении этих сообщений, см. секцию 12.2.4.

For other actions on receiving these messages, see section 12.2.4.

12.2.3 Ответы на комплексный запрос переадресации вызова

12.2.3  Responses to complex diversion request

Для комплексного запроса переадресации вызова, радио устройство должно принять следующие сообщения как имеющий силу ответ на RQT и больше не пошлет запросы:

For a complex diversion request, the radio unit shall accept the following messages as a valid response to its RQT and send no more requests:

A.  ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как RQT.

a.	ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0), with the same prefix and idents as the RQT.

b. Для расширенной адресации RQT:

b.For an extended addressing RQT:

AHYC, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQT.

AHYC, with the same prefix and idents as the RQT.

C.  Для просьбы о 3-адресной переадресации вызова (то есть. RQT с FLAG2 = 1):

c.	For a request for 3-address diversion (i.e. RQT with FLAG2=1):

AHYC, с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как DIVERTI.

AHYC, with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as DIVERTI.

Для других действий при получении этих сообщений, см. 12.2.4 и 9.2.2.1.

For other actions on receiving these messages, see 12.2.4 and 9.2.2.1.

12.2.4 Полученные подтверждения

12.2.4  Acknowledgement received

Если радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения переадресации вызова получает соответствующее подтверждение (с той же самой приставкой, и идентификаторы как RQT) тогда оно должно принять меры как обозначено ниже. Для комплексного запроса переадресации вызова, ACK (QUAL = 0) не соответствующий, пока полная информация переадресации вызова не будет послана.

If a radio unit attempting access or waiting for further signalling for a diversion transaction receives an appropriate acknowledgement (with the same prefix and idents as the RQT) then it shall take action as indicated below.  For a complex diversion request, ACK(QUAL=0) is not appropriate until the full diversion information has been sent.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; request rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка Системы; запрос отклонен.

ACKX (QUAL=1) - System overload; request rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Диалог оставлен.

ACKV (QUAL=0) - Transaction abandoned.

ACK (QUAL = 0) - переадресация вызова или отмена была принята.

ACK  (QUAL=0) - Call diversion or cancellation has been accepted.

Если ACKI (QUAL = 1) получен, устройство должно ждать дальнейшую передачу сигналов для сообщения.

If ACKI(QUAL=1) is received, the unit shall wait for further signalling for the transaction.

Если ACKX или ACKV (QUAL = 0) получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю, что сообщение потерпело неудачу.

If ACKX or ACKV(QUAL=0) is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user that the transaction has failed.

Если ACK (QUAL = 0) получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю, что просьба о переадресации вызова или отмене была принята.

If ACK(QUAL=0) is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user that the request for call diversion or cancellation has been accepted.

После получения ACKX, ACKV или ACK для запроса переадресации вызова, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа к тому же самому вызываемому идентификатору (или воротам) в течение по крайней мере времени TB.

After receiving ACKX, ACKV or ACK for its diversion request, the unit shall not request another non-emergency call of any type to the same called ident (or gateway) for at least a time TB.

12.2.5 Time-out после ожидания

12.2.5  Time-out after waiting

Радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения переадресации вызова должно возвратиться к праздному состоянию, если время TJ протекло начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно послало для сообщения, а именно:.

A radio unit waiting for further signalling for a diversion transaction shall return to the idle state if a time TJ has elapsed since the last message it sent for the transaction, viz.

RQT, запрашивающий сообщение (см. 12.2.1)

RQT,  requesting the transaction (see 12.2.1)

Или SAMIS, обеспечивая информацию адреса для вызова (см. 9.2.2.1)

or  SAMIS,  providing address information for the call (see 9.2.2.1)

Или ACK (QUAL = 0),  представленный в ответ на AHY сообщение с битом POINT = 1 и с той же самой приставкой и идентификаторы как RQT (см. 9.2.2.3).

or  ACK(QUAL=0),	sent in response to an AHY message with bit POINT = 1 and the same prefix and idents as the RQT (see 9.2.2.3).

Оно может также указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

It may also indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

12.2.6 Прерывание выполнения сообщение

12.2.6  Aborting the transaction

Радио устройство может прерывать сообщение переадресации вызова (при посылке RQT и при все еще ожидании, чтобы получить ACKX, ACKV или ACK) передавая RQX запрос прекращения диалога (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. Оно должно делать попытку доступа, пока один из следующих не происходит:

A radio unit may abort a diversion transaction (after sending an RQT and while still waiting to receive ACKX, ACKV or ACK) by transmitting an abort transaction request RQX (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol.  It shall attempt access until one of the following occurs:

A.  Оно получает ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX. В этом случае, оно может указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

a.	It receives ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.  In this case, it may indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

B.  Оно получает ACK (QUAL = 0), ACKX или ACKV (QUAL = 0) для сообщения, которое оно пытается прерывать. См. также 12.2.4.

b.	It receives ACK(QUAL=0), ACKX or ACKV(QUAL=0) for the transaction it is attempting to abort.  See also 12.2.4.

C.  Оно послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8). В этом случае, оно должно возвратиться к ожиданию передачи сигналов для сообщения переадресации вызова (см. 12.2.4 и 12.2.5).

c.	It has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8).  In this case, it shall return to waiting for signalling for the diversion transaction (see 12.2.4 and 12.2.5).

В случаях a. И b., устройство должно возвратиться к праздному состоянию.

In cases a. and b., the unit shall return to the idle state.