Программирование АККОРД (2-х стр.) вручную

- Введите пейджер в режим ручного программирования: нажмите и держите одновременно 2 правых кнопки в течение 2 секунд.
2. На экране высветится надпись "0000". Это пароль по умолчанию,
установленный на фабрике.
3. Нажмите левую кнопку для того, чтобы войти в меню как показано ниже:
ад с1 с2 ят 
ад: PAGER CAPCODE SETTING - установка кеп-кода пейджера
с1: SYSTEM PARAMETER SETTING - установка параметров системы
с2: TRANSMITTING SPEED, FUNCTION BIT, PASSWORD SETTING - скорость                       передачи, функция, пароль.
ят: сохранить и выйти.
Используйте среднюю и правую кнопку для выбора и установки  функцию ад (адрес,
кеп-код). На экране загорится

1:  1234560     0
А       В           С

А - номер кеп-кода, всего их 6
В - сам кеп-код
С - сообщение:

0 – персональное

1 - информ.  канал

После установки нажмите левую  кнопку для возврата в меню.

Чтобы  установить  функцию с1  , подведите курсор правой кнопкой под с1 и нажмите среднюю кнопку.  На экране появится:

0 0 0 0 0 0 0 0     0 1 1

abcdefgh     i j k

A: полярность сигнала

1: нормальный

0: инверсный

B: зарезервировано

C: Функция  сигнала “непрочитанное сообщение”:

0: функция доступна

1: функция недоступна

D: тип даты

0: мес/день

1: день/мес.

E: Не использовать! (должно быть 0)

F: Кол-во строк

0: однострочный режим

1: двухстрочный режим

G: Тип сообщения (только для Китайского)

0: цифровой

1: буквенно-цифровой

H: Не используется

I: Подавление  повторов

0: Функция недоступна

1: 1-9: 1-9 мин.

J: Стартовая позиция  сообщений  на дисплее 0-9

K: Тип языка

0: Китайский

1: Английский

2: Русский

3: Португальский

4: Испанский

После установки с1 нажмите левую  кнопку «Чтение», чтобы вернуться в основное меню.

Чтобы  установить с2  подведите курсор правой кнопкой и нажмите  среднюю кнопку. Нажмите кнопки «Выбор» и «Функции», чтобы установить функцию с2  и на экране появится:

- 1 1 1 1      0000

a     bcde         f

А: выбор скорости передачи сообщений

0: 512 бит/сек.

1: 1200 бит/сек

2: 2400 бит/сек

В, C, D, E: Функции персонального кэп-кода и кап-кодов инф. каналов

0: сообщения в цифровом формате

1: сообщения в буквенном формате

2: сообщения на китайском языке

F: Цифровой пароль на ручное программирование

После того , как с2 установлен нажмите  левую  кнопку, чтобы вернуться в основное меню.    Чтобы выбрать функцию ят  - «сохранить и выйти», подведите курсор под  ят и нажмите среднюю кнопку.