AKKORD ДВУХ-Строчный ПЕЙДЖЕР

Инструкция по программированию PC

Installation of Utility Program

The provided utility program can be used to install the program drivers, and it also can provide additional functions.

Pls install the PC programming software we provide under WINDOW. After installation is complete, Pls select RT590E.exe file, the screen will then show

Закладка LOGO / ID

Пояснения :

- Logo display for pager – Надпись при включении пейджера

2.  ID1                                                                          PUBLIC

| V | 1234567 |  |
| --- | --- | --- |

ID 1  : Первый кэп-код

V    : Вкл.

1234567 : Сам кэп-код

Без значка V : Персональный кэп-код

Значок V : Информационный канал

Закладка PAGER OPTION

LANGUAGE SELECT – Выбор языка

PASSWORD – Пароль на ручное программирование

UNREAD ALARM – Оповещение о непрочитанном сообщении

SEQUENTIAL TIME – Подавление повторов

- ENABLE MANUAL PROGRAMMING  -  Режим ручного программирования

Значок V  – Вкл.

Без значка V – Откл.

- TEST MODE  - Тестовый режим (Должно быть ОТКЛ)

Значок V – Вкл.

Без значка V  – Откл

- DISPLAY MESSAGE FOR 2 LINE  -  Кол-во строк на дисплее

Значок V  – 2 – х стр. режим

Без значка V  – 1 стр. режим

- 14 BIT MESSAGE HI/LO – Только для Китайского языка

- NUMERIC CHAR FOR CHINESE  - – Только для Китайского языка

PRIVATE MESSAGE TO NUMB (4 BIT) – Не используется

- ENABLE UNREAD MESSAGE  -  Оповещение о непрочитанном

Значок V  – Откл

Без значка  V  – Вкл

- DATE DISPLAY TO MM/DD -  Формат даты на дисплее

Значок  V  –  День/Месяц

Без значка  V  – Месяц/День

- LCD OFF ON PAGE IDLE  -  Вкл/Откл дисплея (спящий режим)

Значок  V  –  Спящий режим

Без значка V  –  STAND-BY Режим

Закладка ID-FUN TYPE

Fun A receive type                    Fun B receive type

4 bit message                        4 bit message

7 bit message                        7 bit message

14 bit message                       14 bit message

Fun C receive type                    Fun D receive type

4 bit message                          4 bit message

7 bit message                          7 bit message

14 bit message                        14 bit message

Поставьте 7 bit message для алфавитно-цифровых сообщений

Закладка RF OPTION

BPS   512

1200    -  Скорость передачи данных

2400

RF SIGNAL INVERSE     -   Инверсия сигнала

Значок  V  –  Без инверсии

Без значка V  –  Инверсный сигнал