РУЧНОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕЙДЖЕРА

CRUISER BOWAY

ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

A = LAMP ()

B = ON/OFF (изменять пункт)

C = RIGHT (переход по пунктам)

D = READ (подтверждение)

- Зажмите кнопку B и вставьте в пейджер батарейку

Появится следующее меню:

KEY IN PASSWORD?         : ПАРОЛЬ НА ПРОГРАММИРОВАНИЕ

0000

ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, НАБЕРИТЕ ВМЕСТО 0000 1000

И НАЖМИТЕ НА КНОПКУ B

Появится следующее меню:

MODIFY PASSWORD?        : ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

1000

ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ НАЖМИТЕ B

# ВЫ ПОПАДАЕТЕ В РЕЖИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ КОДОВ

ID 1:  1234567 ON

P0  CCCC

ID 2:  1007664 OFF

M0  CCCC

ID 3:  0044958 OFF

M0  CCCC

ID 4:  0007855 OFF

M0  CCCC

** ID 1  ID 2  ID 3  ID 4   ЛИЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ:

ON   ВКЛЮЧИТЬ КАНАЛ       OFF  ВЫКЛЮЧИТЬ КАНАЛ

P0 CCCC		КОДИРОВКА ДЛЯ ЛИЧНОГО CAP КОДА

M0 CCCC 		КОДИРОВКА ДЛЯ ОБЩИХ CAP КОДОВ

CCCC – по модели

NNNN - число

AAAA – английский язык

XXXX – не переведенный код

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ПРИЕМА И ИНВЕРСИИ

BPS:1200                INV: OFF

ЗАКОНЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПОДТВЕРДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

KEY IN PASSWORD?

0000

KEY IN PASSWORD?

0000