Методика работы в режиме «ТЕСТ» для пейджеров моделей круизер-4, круизер-2

Для проверки работоспособности пейджеров Круизер-4, Круизер-2 и настройки приемной платы пейджера предусмотрен режим «ТЕСТ».

Для установки режима «ТЕСТ» вставте батарейку, при включении пейджер подаст тоновый сигнал, в этот момент нажмите одновременно кнопки  <  и  >. На экране появится окно теста. Нажатием кнопки «чтение сообщений» выполняется выбранная функция тестового режима. Повторным нажатием этой кнопки прерывается выбранная функция теста.  Для перемещения в меню теста используются клавиши < , >.

Для отмены режима «ТЕСТ» нажмите красную кнопку «о».

Настройка приемной платы.

Настройка приемной платы производится при соблюдении общих условий настройки.

Тестовый режим пейджера включает постоянную генерацию гетеродина.

Сигнал регулировки снимают с контрольной точки «КТ» (см. рисунок) на приемной плате, второй провод подключен к любой точке «общ».

Вращением С1 добиваются согласования входного антенного контура со схемой (максимальный резонанс).

Вращением С2 добиваются подстройки первого гетеродина до получения второй промежуточной частоты  (455,00  0,05) кГц.