# Процедура настройки пейджера

NEC 26B

1. Краткое описание архитектуры приемной платы.

Приемная плата пейджера NEC-26B состоит из следующих функциональных частей:

Схема - в файле P3.Pdf

1.	Входной Усилитель Высокой Частоты (УВЧ)

2.	1-st Mixer (1-й Смеситель)

3.	1-st Local Oscillator (1-й Гетеродин), выполненный в виде синтезатора чатоты

4.	1-st IF Stage with 29,25 MHz Crystal Filter (тракт 1-й ПЧ с кварц. фильтром)

5.	2-nd Mixer (2-й Смеситель)

6.	2-nd Local Oscillator (2-й Гетеродин), 28,800 МГц

7.	2-nd IF 450 кHz Filters (фильтр 2-й ПЧ, 455 кГц)

8.	Demodulator & Discriminator IC (БИС усилителя, дискриминатора и декодера)

9.	Battery Saving Circuit (Узел управления питанием (экономайзер))

Приемная плата пейджера NEC-26B представляет из себя супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Работает она следующим образом.

С индуктивно-емкостной антенны, настроенной в резонанс триммером СV1 сигнал на рабочей частоте пейджера поступает во входной усилитель, собранный на двухкаскадном транзисторе TR1 (см. схему). Здесь он усиливается на 20 дБ (10 раз по напряжению). Далее следует поддиапазонный ПАВ-фильтр BPF1 (полоса - 8 МГц) и 1-й смеситель на транзисторе TR2. К нему подводятся: усиленный сигнал с УВЧ и сигнал первого гетеродина, собранного в виде ФАПЧ синтезатора частоты и работающего на частоте равной (F.канала - 29.25 МГц) / 3. Сам VCO (ГУН, Генратор, Управляемый Напряжением) синтезатора собран на TR201, а на TR202 собран утроитель частоты, выделяющий третью гармонику. Микросхема IC201 - это сам непосредственно синтезатор, работающий от опорного кварца 14.400 МГц (иногда 14.850 МГц). От от этого же кварца работает удвоитель частоты на TR3, выделяющий частоту 28.800 МГц для подачи на второй смеситель приемника. К микросхеме подводятся от микропроцессора пейджера сигналы PLLCLK, PLLDATA, PLLLE, которые грузят ее необходимыми данными по устанавливаемой частоте.

На выходе 1-го смесителя включен узкополосный кварцевый фильтр BPF2, выделяющий разностную частоту 29.250 МГц, которая и является 1-й Промежуточной Частотой приеника.

После этого следует 2-й смеситель, к которому подводится частота 28.800 МГц от кварца через удвоитель (см. выше). На его выходе стоит керамический фильтр BPF3, выделяющий 2-ю ПЧ, частоту 450 кГц, которая затем поступает в БИС усилителя и декодера IC1.

Сингал на 2-й ПЧ усиливается двумя усилителями БИС, после чего поступает на узел частотного дискриминатора БИС, где он демодулируется и где формируются восстановленные прямоугольные импульсы кода POCSAG. Они подаются на выходной разъем платы, откуда поступают в микропроцессор пейджера для раскодиорвания. Этот сигнал доступен для наблюдения осциллографом в тестовой точке DATA (вывод 16 БИС).

2. Настройка платы с новым кварцем

Во-первых, для настройки приемника пейджера потребуются следующие измерительные    приборы:

1. Осциллограф с полосой пропускания до 60 МГц и обязательно с активным высокоомным пробником, с входной емкостью не более 5 pF. Подойдет С1-96, С1-108.

2.	Частотомер с диапазоном до 60 Мгц (Ч3-34, Ч3-54 и т.п.)

3.	Генератор с точной фиксированной установкой частоты, например, Г4-151.

4.	Кабель RG-58 с "рожковой" антенной от любой портативной радиостанции и разъемом для генератора.

Чтобы отключить экономайзер, надо припаять провод от батарейки к правому выводу резистора R215.

После этого активный щуп-пробник осциллографа через припаянный к нему конденсатор 4,7 или 5,1 pF подпаивается к левому (по рисунку) выводу катушки L202, где должна наблюдаться синусоидальная генерация 1-го гетеродина на частоте (F.канала - 29.25)/3. (Например, если частота канала 154.900, то в этой точке должна быть генерация на частоте (154.9-29.25)/3=41.883333 МГц). Точная подстройка этой частоты осуществляется вращением триммера CV202. При этом ищется такое положение, когда, не только частота соответствует необходимому значению, но и напряжение в тестовой точке "P" (она находится около резистора R203), составляет порядка 1.0 - 1.2 В. Это очень ВАЖНО! Иначе синтезатор может работать неустойчиво.

Далее, не отключая щуп от L202, подстраивается точная частота кварца с помощью CV201. Необходимо настроить ее с точностью не хуже +/- 500 Гц. В нашем примере - 41.8833333 МГц +/- 0.000500 МГц. Если ее не настроить точно, то пейджер может вообще не принимать сообщения, т.к. его реальная рабочая частота может "уйти" на утроенное значение данной погрешности.

Теперь надо отключить перемычку от R215.

После того, как необходимая частота кварца настроена, необходимо отпаять пробник и подключить его, на этот раз БЕЗ конденсатора к одному из контактов керамического фильтра BPF3, к его выходу, который идет к выводу 1 БИС. Затем генератор сигналов включается точно на рабочую частоту пейджера (это обязательно проверяется частотомером) и антенна кладется параллельно антенне пейджера. На генераторе ставится уровень порядка -40…-50 дБ. (-20 дБмкВ/м)

При этом на осциллографе должно начать наблюдаться некое подобие синусоидального сигнала, даже через шумы. Теперь следует настроить по максимуму сингала, в резонанс, антенный триммер CV1. На частотомере желательно включить для этого измерения фильтр 5 или 10 МГц, и ручную установку уровня отслеживания (триггера). На любом нормальном частотомере, хотя бы Ч3-34 или Ч3-54 эти установки есть. Следует заметить, что этот антенный трммер очень чувствителен к металлу, его лучше настраивать диэлектрической отверткой, т.к. иначе настройка будет необъективной.

Вращением триммера достигается максимальный уровень сигнала на осциллографе.

Кроме того, жалательно в этой же точке на фильтре FL352 померять и частоту - она должна быть 450,0 кГц +/- 0,5 кГц. Если она выходит за эти пределы - подстройте тут триммер CV202 (точная подстройика кварца).

После этого можно вставить плату в пейджер и испытать его. (Не забудьте выключить генератор, иначе пейджер ничего вообще принимать не будет!) Если он принимает сообщения, тогда желательно проверить его чувствительность. Для этого его надо положить в какой-нибудь металлический футляр, например, в жестяную банку из под кофе. Если в ней он принимает без ошибок - это уже хорошо. Потом можно поставить его в этой банке в морозилку холодильника. Если примет, даже с ошибками и там, тогда Вы уже просто ас переделки пейджеров!