РУКОВОДСТВО  ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

МОДЕЛЬ :  NXR-501

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ ПЕЙДЖЕР

Nixxo Piccolo

STANDARD   TELECOM   Co., LTD

Оглавление

1. Введение:

1.1 Соединение

2. Установка пейджера в радиоэкранированный отсек.

3. Описание процедуры входа в программу.

4. Пример программирования алфавитно-цифрового пейджера  " Nixxo Piccolo "

.

4.1 Изменение капкода.

4.2 Изменение ¹ опции.

Внимание!!! Для программирования пейджеров Nixxo Piccolo необходимо, чтобы в программаторе было установлено программное обеспечение Ver.2.1.

1. Введения

Программатор состоит из устройства записи ROM, адаптера 9V и  радиоэкранированного отсека.

Радиоэкранированный отсек необходим для предотвращения  взаимовлияния эфирных помех.

Используя этот программатор пользователь может изменять капкод или ¹ опции.

1.1 Соединение

Установите на переключателе адаптера, напряжение соответствующее  110V / 220V .

Соедините адаптер с программатором  и подайте питание.

Включите программатор.

- Переключатель BPS     ( BPS  Selector )

Выберите BPS 512, 1200 или 2400 согласно скорости приема вашего POCSAG пейджера.

Выберите BPS 1600 для всех типов FLEX пейджеров.

- Переключатель Модуляции    ( DATA OUT )

Нажмите верхнюю часть (-), чтобы выбрать 21.4 MHz как нормальный режим модуляции, загорится индикатор  21.4  на верхней панели программатора.

- Кнопка СБРОСА   ( RESET )

Эта кнопка необходима для инициализации программатора.

- Индикаторы передней панели

Мигание индикатора  DATA  указывает, что данные передаются.

Загорание индикатора  21.4 указывает, что выбран нормальный режим модуляции.

- Описание клавиатуры программатора

Клавиатура программатора состоит из 10 клавиш ( от 0 до 9 ) ,( * ) и ( # )для набора данных.

Клавиша ( * ) означает " - " , а клавиша ( # ) означает пробел.

Клавиша ( Back ) - перемещение курсора назад, для исправления неправильно введенных данных.

Клавиша ( ENTER ) - ввод набранных данных и переход на следующий шаг.

Клавиши ( Up ) или ( Down ) полезны, когда необходимо запрограммировать капкоды последовательно. Нажимая соответственно клавишу ( Up ) или ( Down ) капкод будет увеличиваться или уменьшаться.

2. Ввод пейджера в режим программирования и установка пейджера в радиоэкранированный отсек.

Радиоэкранированный отсек необходим для предотвращения  взаимовлияния эфирных помех.

!!!    Нажмите одновременно среднюю и правую кнопки и вставьте  в пейджер батарейку. Удерживайте кнопки до однократного звукового сигнала. Пейджер введен в режим программирования.

Рекомендуется  установить в пейджер, вовремя  программирования, новую батарейку.

Если напряжение батареи ниже 1.2 V, это может привести к ошибке программирования.

Пожалуйста, избегайте использовать батарейки типа " Sony ".

Откройте крышку  радиоэкранированного отсека , поместите пейджер внутрь и закройте крышку.

3. Описание процедуры входа в программу.

- Кнопка СБРОСА   ( RESET )

Эта кнопка необходима для инициализации программатора.

Прежде, чем начать новое программирование нажмите Кнопка СБРОСА   ( RESET ), для инициализации программатора. Далее  выбираете каждое меню,  вводя отображаемый номер в соответствии с описаниями меню.

- Ввод капкода

После появления на дисплее программатора сообщения  «Calling  CAP code», пользователю необходимо ввести  капкод, который уже запрограммирован в данном пейджере, как. CAP-1 .

Значение по умолчанию CAP-1 - " 1234567 " или " 0000016 ". Номер указывается на упаковочной коробке пейджера.

После программирования пейджера  новым капкодом, например " 0001234 ", этот капкод теперь

является вызывным капкодом,

4. Пример программирования для " Nixxo  Piccolo"

4.1 Изменение капкода

Нажмите кнопку RESET

POCSAG : l   FLEX : 2

DIRECT : 3

Выберите 1 для POCSAG пейджер

ROM-WRT : l  ENCD : 2

PLL-WRT : 3         n

Выберите 1 для программирования пейджера

ROM-WRT : l  ENCD : 2

PLL-WRT : 3      1   n

Нажмите клавишу ENTER

CALL CAP 0000016?

NEW == > n

Если « Calling CAP code » - « 0000016», нажмите клавишу  ENTER.

Если « Calling CAP code » равен « 1234567», для примера, наберите « 1234567 » и нажмите клавишу  ENTER .

CALL CAP  0000016?

NEW == > 1234567 n

Нажмите клавишу ENTER

MSG TYPE  = > NUM : 1

ENG : 4  KOREAN : 5  n

Нажмите " l " чтобы выбрать цифровой режим для программирования « Nixxo Piccolo »

MSG TYPE  = > NUM : 1

ENG: 4 KOREAN: 5  1  n

« Nixxo Piccolo»

Нажмите клавишу ENTER

CP+OT: 1 CP: 2 OP3

ERS: 4  CAP1®6:5 n

Нажмите " 2 " для программирования капкода

CP+OT: 1 CP: 2 OP3

ERS: 4  CAP1®6:5 2

Нажмите клавишу ENTER

Prs NEW CAP-CODE

n

Нажмите " 1 "для программирования первого капкода ( адреса ).

Нажмите " 2 "для программирования второго капкода ( адреса ).

Нажмите " 3 "для программирования третьего капкода ( адреса ).

Нажмите " 4 "для программирования четвертого капкода ( адреса ).

Нажмите " 5 "для программирования пятого капкода ( адреса ).

Нажмите " 6 "для программирования шестого капкода ( адреса ).

( Капкоды с 1 по 4 в пейджере Nixxo Piccolo  являются индивидуальными ) .

( Капкоды 5 и 6  в пейджере Nixxo Piccolo  являются информационными ) .

Prs NEW CAP-CODE

1 n

Введите  7 цифр нового капкода.

Например  0001234

Prs NEW CAP-CODE

10001234 n

Нажмите клавишу ENTER

CAP  1-0001234 ?

NEW  = >

Проверьте, правильно ли введен адрес и капкод.

Нажмите клавишу ENTER

Новый капкод программируется в пейджер.

CALL CAP 1234567

NEW= > n

Нажмите клавишу ENTER

CAP  1-0001234 ?

NEW  = >

Программатор готов к программированию следующего капкода.

Чтобы активизировать новый капкод, необходимо вынуть батарейку из пейджера и вставить ее заново.

Примечание

Последовательное программирование капкода в пейджеры

Если необходимо запрограммировать несколько пейджеров с последовательными капкодами например « 0001235»,  « 0001236 »  и т.д. можно поступить следующим образом.

Удостоверьтесь, что все пейджеры имеют один и тот же капкод по умолчанию например

« 1234567 » или « 0000016 ».

После того, как Вы заканчиваете программирование первого пейджер,

Поместите второй пейджер в радиоэкранированный отсек

CALL CAP 1234567

NEW= > n

Нажмите клавишу ENTER.

Prs NEW CAP-CODE

n

Нажмите клавишу ENTER.

Пользователь может увеличивать или уменьшать капкод,  нажимая клавишу

Up или Down.

CAP  1-0001235 ?

NEW  = >

Нажмите клавишу ENTER.

Новый капкод программируется в пейджер.

Программатор готов к программированию нового пейджера.

Чтобы активизировать новый капкод, необходимо вынуть батарейку из пейджера и вставить ее заново.

4.2 Изменение ¹ опции.

Стандартной является следующая таблица опций:

1   1    1   0

1:  Алфавитно- цифровой режим

0:  Цифровой режим

1: Напоминание о непрочитанных сообщениях    ВКЛ

0: Напоминание о непрочитанных сообщениях    ВЫКЛ

0 :  512   BPS

1 :  1200 BPS

2 :  2400 BPS

Не используется

Нажмите кнопку RESET

POCSAG : l   FLEX : 2

DIRECT : 3

Выберите 1 для POCSAG пейджер

ROM-WRT : l  ENCD : 2

PLL-WRT : 3         n

Выберите 1 для программирования пейджера

ROM-WRT : l  ENCD : 2

PLL-WRT : 3      1   n

Нажмите клавишу ENTER

CALL CAP 0000016?

NEW == > n

Если « Calling CAP code » равен « 0000016», нажмите клавишу  ENTER.

Если « Calling CAP code » равен « 1234567», для примера, наберите « 1234567 » и нажмите клавишу  ENTER .

CALL CAP  0000016?

NEW == > 1234567 n

Нажмите клавишу ENTER

MSG TYPE  = > NUM : 1

ENG : 4  KOREAN : 5  n

Нажмите " l " чтобы выбрать цифровой режим для программирования « Nixxo Piccolo »

MSG TYPE  = > NUM : 1

ENG: 4 KOREAN: 5  1  n

« Nixxo Piccolo»

Нажмите клавишу ENTER

CP+OT: 1 CP: 2 OP3

ERS: 4  CAP1®6:5 n

Нажмите " 3 " для программирования опции

CP+OT: 1 CP: 2 OP3

ERS: 4  CAP1®6:5 3

Нажмите клавишу ENTER

Prs   NEW  OPTION

n

Введите новое значение  ¹ опции

Например «1100» для программирования скорости 512 bps.

Prs   NEW  OPTION

1100 n

Нажмите клавишу ENTER

OPTION = >   1100 ?

NEW = > n

Нажмите клавишу ENTER если новый ¹ опции введен правильно.

.	Новый ¹ опции будет запрограммирован.

CALL CAP 1234567

NEW = > n

Внимание, если пейджер запрограммирован на скорость 512 , а необходимо запрограммировать скорость 1200, то переключатель на задней панели должен быть переключен на 512.