Инструкция по ручному программированию пейджеров RIDER 2

Функциональное назначение кнопок:

A – вправо;

B – функция;

С – чтение.

1. Вход в режим программирования.

- выключить пейджер;

- нажать одновременно кнопки A и C на 3 секунд, на экране появится “PASSWORD=0000”

- используя кнопки  A, C ввести пароль (2000);

- нажать кнопку B для подтверждения. На экране появится “ADDR1: 1234567”

2. Определение кода адреса (ADDR 1-4)

- используйте кнопки A для движения, C и A – для изменения кода адреса;

- нажмите кнопку B подтверждения и входа в режим определения частоты.

3. Определение частоты (BAUD)

- используя кнопку C, выберите нужную частоту: 512 BPS, 1200 BPS или 2400 BPS;

- для подтверждения нажмите кнопку B.

4. Определение вид значка антенны (для режима OUT OF RANGE – выход из зоны приема сигнала)

- используя C выберите:

0 – вне зоны приема сигнала показывать значок антенны;

1 - вне зоны приема сигнала не показывать значок антенны;

2 – выключить эту функцию;

- для подтверждения нажмите кнопку B.

5. Определение полярности (RF).

- используя C выберите: 1 – положительная полярность; 2 – отрицательная полярность;

- для подтверждения нажмите кнопку B.

6. Определение формата представления даты (DATE).

- используя кнопку C выберите: MM/DD – месяц/число; DD/MM – число/месяц;

- для подтверждения нажмите кнопку B.

7. Определение времени появления подсказок:

- используя кнопку  выберите: 8 SEC (8 секунд) или 12 SEC (12 секунд) или 16 SEC (16 секунд);

- для подтверждения нажмите кнопку B.

8. Определение языка (LANGUAGE).

- используя кнопку D выберите: CHN – китайский, ENG – английский, RUS – русский

- для подтверждения нажмите кнопку B.

9. Определение функции первого кода адреса (1 ADDR)

- используя кнопку C выберите: ALPHA – текстовый; NUMERIC – цифровой;

- нажать B для подтверждения.

Программирование завершено.

10. Для удаления / изменения пароля используйте программатор.