Инструкция по ручному программированию пейджеров RIDER 4 (модель без крышки)

Функциональное назначение кнопок:

A – вправо;

B – функция;

C – чтение, ввод цифр.

1. Вход в режим программирования:

- выключить пейджер через меню. Для этого выберите пиктограмму  и нажмите два раза кнопку B.

- нажать одновременно кнопки A и C на 3 секунды, на экране появится “PASSWORD=0000”

- используя кнопки  A, B, C ввести пароль 2000;

- нажать кнопку B для подтверждения. На экране появится “ADDR1: 1234567”

2. Определение кода адреса (ADDR 1-4)

- используйте кнопки A для перемещения курсора,  С – для изменения кода адреса;

- нажмите кнопку В подтверждения и входа в режим определения частоты.

3. Определение частоты (BAUD)

- используя кнопку С, выберите нужную частоту: 512 BPS, 1200 BPS или 2400 BPS;

- для подтверждения нажмите кнопку В.

4. Определение вид значка антенны (для режима OUT OF RANGE – выход из зоны приема сигнала)

- используя С выберите:

0 – вне зоны приема сигнала показывать значок антенны;

1 - вне зоны приема сигнала не показывать значок антенны;

2 – выключить эту функцию;

- для подтверждения нажмите кнопку В.

5. Определение полярности (RF).

- используя С выберите: 1 – положительная полярность; 2 – отрицательная полярность;

- для подтверждения нажмите кнопку В.

6. Определение формата представления даты (DATE).

- используя кнопку С выберите: MM/DD – месяц/число; DD/MM – число/месяц;

- для подтверждения нажмите кнопку В.

7. Определение времени появления подсказок:

- используя кнопку С выберите: 8 SEC (8 секунд) или 12 SEC (12 секунд) или 16 SEC (16 секунд);

- для подтверждения нажмите кнопку В;

8. Определение языка (LANGUAGE).

- используя кнопку С выберите: CHN – китайский, ENG – английский, RUS – русский

- для подтверждения нажмите кнопку В.

9. Определение функции первого кода адреса (1 ADDR)

- используя кнопку С выберите: ALPHA – текстовый; NUMERIC – цифровой;

- нажать В для подтверждения.

Программирование завершено.

10. Для удаления / изменения пароля используйте программатор.