Пейджер  PHILIPS   PRG 2220

Основные характеристики

Язык принимаемых сообщений:

-русский

-английский

Емкость памяти сообщений:

-личные сообщения - 30

-информационные сообщения -4

Длина сообщения, знаков:

-нормальная - 60

-максимальная - 120

Автоматическая подсветка экрана.

Сигналы вызова: акустический, световой и вибрационный.

Часы и календарь.

Два будильника.

Авто таймер.

Батарейки: Две щелочные батарейки ААА или никель-кадмиевые аккумуляторы. Время работы батареек - до 16 недель.

Размеры, мм: 66*53*16 (без поясного зажима)

Масса: 76 г. (вместе с батарейками)

Условия эксплуатации: -10...+55 град. С

Введение

Вы приобрели пейджер PRG-2220 фирмы  PHILIPS.

Если в пейджер вставлены батарейки, то он включен. Выключателя у пейджера нет. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и настройте пейджер на режим, который отвечает Вашим личным пожеланиям.

Пейджер управляется двумя кнопками перемещения курсора                      ( “ > “    “ < “ ) и клавишей “Сообщение” (“Ввод”).

Нажатием любой кнопки или клавишей “сообщение” вызовите на дисплей экран выбора сигналов.

Режимы сигналов

На экране внизу слева три символа обозначают три возможных режима сигналов (слева направо):

Звуковой режим -  приход сообщения отмечается сигнальными гудками и загоранием красной лампочки продолжительностью до 16 секунд.

Состояние покоя - Сообщения пейджер не принимает, но часы, будильник и память сообщений могут быть использованы.

Беззвучный режим - приход сообщения отмечается загоранием красной лампочки и вибратором  ( если он включен - см. “Установка сигналов”).

Установка сигналов.

Для того, чтобы выбрать один из этих режимов сделайте следующее:

Включите дисплей (если он погас), для этого нажмите любую кнопку.

Выбор: используя кнопки “ > ”  и “ < “ перемещайте курсор (в виде прямоугольника) и выберите нужный режим. Подтверждение выбранного режима будет дано пейджером. Чтобы выбрать режим “состояние покоя”, следует после перемещения курсора в среднее положение сразу  нажать клавишу “сообщение”.

Получение сообщений

В звуковом и беззвучном режимах Ваш пейджер готов принимать сообщения. Как только сообщение приходит, оно сразу отмечается сигналом в выбранном режиме.  Для того ,чтобы прочитать сообщение сделайте следующее.

Отключите сигнализацию:   Нажмите любую кнопку.

Прочитайте сообщение:   Нажмите клавишу “сообщение” для появления сообщения на экране.

Вы сможете прочитать последнее сообщение. Каждое следующее нажатие будет вызывать более раннее сообщение.

Память пейджера:   пейджер может запомнить до 30 сообщений (каждое до 60 знаков), которые хранятся в порядке поступления. Если сообщение содержит больше знаков (до 120), оно может храниться в памяти, но при этом количество сохраняемых сообщений уменьшается.

Дисплей:   Пейджер автоматически очищает экран, если в течении 30 секунд ни одна кнопка не была нажата. Для восстановления на дисплее экрана выбора сигналов  нажмите любую кнопку.

Что бы ни находилось на дисплее, всегда можно выйти в экран выбора сигналов, нажав одновременно две кнопки  “ < “  и  “ > “.

Выбор  функций по зонам. Вызовите экран выбора сигналов и нажмите клавишу “сообщение”. Перед вами появится экран выбора зон. В нижней строке экрана четыре символа, обозначающие зоны функций пейджера. Вы можете выбрать     любую   зону,    заставив с помощью кнопок “ > “ и “ < “ мигать соответствующий символ и нажав клавишу “сообщение”.

Зоны на экране обозначены следующими символами:  “конверт” -для личных сообщений, “часы”-для настройки пейджера “треугольник в квадратной рамке”- зона специальных сообщений.Крайний слева символ показывает выбранный режим сигналов. Если кнопкой  “ < “  заставить его мигать и нажать клавишу “сообщение”, можно выйти в экран выбора сигналов.

Зона личных сообщений

Получение и чтение сообщений

Когда приходит сообщение, пейджер сообщает об этом сигналом, на экране появляется номер сообщения и мигающий символ “конверт”.  Они остаются на экране, как напоминание о том, что есть непрочитанное сообщение. Для того, чтобы прочитать сообщение, следует:

Отменить сигнал: любая кнопка.

Прочитать сообщение: клавиша “сообщение”.

Если номер сообщения больше единицы, это значит в памяти есть другие сообщения.

Прием нескольких сообщений.

Если в момент прихода сообщения сигнал уже работает , то сообщения автоматически "встают в очередь", а сигнализация сообщает о них в порядке поступления.

Память сообщений.

Каждое новое сообщение автоматически отправляется в память и получает свой номер в порядке возрастания. Когда большая часть памяти сообщений уже использована, на экране выбора зон клетки между буквами “E” и “F” будут заштрихованы. Желательно стереть какие-либо ненужные сообщения.

Если Вы не удалите никаких сообщений и память будет заполнена, то пейджер удалит самое “старое”  сообщение и запомнит пришедшее.

На верхней строке экрана выбора зон записано количество сообщений, защищенных от автоматического удаления (см. далее “Защита”).

Повторный просмотр сообщений в памяти.

Сообщения доступны к просмотру в любое время, даже если пейджер находится в режиме покоя.  Последнее сообщение имеет наибольший номер и поэтому показывается первым.

Для того, чтобы задействовать память сообщений сделайте следующее:

Войдите в зону “личные сообщения”    Для этого кнопками “ > “  или “ < “ на экране выбора зон  заставьте мигать символ “конверт” и нажмите кнопку “сообщение”.

Чтение более ранних сообщений:   Нажимайте кнопку “сообщение” чтобы просматривать сообщения в обратном порядке.

Длинное сообщение.

Если сообщение не умещается на экране, то внизу справа появляется  символ “черный треугольник” - продолжение.

Для чтения оставшейся части сообщения   нажимайте  кнопку   “сообщение” пока не появится знак конца сообщения. (мигающий черный квадратик). При этом исчезнет черный треугольник справа.

Если кнопкой “ < “ заставить мигать символ “стрелка вверх”, то, нажимая клавишу “сообщение”, можно просматривать сообщения в порядке нумерации, однако на экране будут появляться только первые страницы сообщений.

Удерживая нажатой клавишу “сообщение”, можно быстро пролистать все сообщения, находящиеся в памяти.

Функции управления в зоне “Личные сообщения”.

Когда сообщение находится на экране, кнопками “ < ” и “ > “ можно выбирать функции:   Удалить (символ -знак Х в рамке) или “Защитить” (символ -замок).

Если нужно посмотреть дату и время получения сообщения, то следует обратиться к списку сообщений ( буква “i” в рамке).

Удаление сообщения.

Для того, чтобы удалить ненужное сообщение сделайте следующее:

Кнопкой “сообщение” вызовите текст на экран, а затем, с помощью кнопки  “ > ”  заставьте мигать символ  “Удалить”. Нажмите кнопку “сообщение”  и не отпускайте примерно секунду, пока высвечено слово “Удалить”, чтобы подтвердить  удаление. Удаляемое сообщение исчезнет и на экране появится предыдущее сообщение. Его также Вы сможете удалить, нажав клавишу “сообщение”.

Если вы решили отменить удаление отпустите клавишу “сообщение”, не дожидаясь исполнения команды.

Если сообщение было ранее защищено, то прозвучит сигнал.

Выход:   Нажмите клавишу “сообщение” - на экране появится текст сообщения - а затем кнопку “ < ”  для выбора нужной функции. Или нажмите одновременно кнопки “ < “ и “ > “ для выхода в экран выбора сигналов.

Защита и снятие защиты сообщений.

Используйте эту функцию для предотвращения удаления важных  сообщений.   Для защиты сообщения (максимум 10) сделайте следующее:

Выбор функции защиты: Вызовите нужный Вам текст на экран, кнопкой “ > “ заставьте мигать символ “замок”. Используя кнопку “сообщение” поставьте защиту, которая будет представлена на экране символом “ Р ” в начале текста. Повторным нажатием кнопки “сообщение” защита снимается (символ “Р” исчезает).

Выход:   		 Для выхода  используйте кнопки “ > “, “ < “ или нажмите их одновременно.

Количество защищенных сообщений показано на экране выбора зон.

Если вы превысили максимальное количество защищенных сообщений, то прозвучит сигнал.

Зона Настройки.

В данной зоне производится настройка следующих функций пейджера:   будильник (пейджер имеет два независимых будильника), часы, дата и таймер.

Четыре экрана “Авто” позволяют четыре раза в течение суток переключать вид сигнала, сопровождающего прием сообщения, обеспечивая экономный режим использования батарейки и запросы владельца  пейджера.

Нажав любую кнопку вызовите на дисплей экран выбора сигналов. Нажмите клавишу “сообщение” -появится экран выбора зон. Кнопкой “ < “ заставьте мигать символ “часы” и нажмите клавишу сообщение. На дисплее появится экран “Будильник 1”. Далее, последовательно нажимая клавишу “сообщение”, Вы можете вызывать экраны    “Будильник 2”, “Авто 1”, “Авто 2”, “Авто 3”, “Авто 4”, “Уст. времени”, “Уст. даты”.

Включив символ “стрелка вверх” на нижней строке экрана, можно вызывать эти экраны в обратном порядке.

Установка даты.

Вызвав на дисплей экран “будильник  1”, нажмите кнопку “ < “, заставив мигать символ “стрелка вверх”. Нажмите клавишу “сообщение” - появится экран “Уст.даты”. Кнопкой “ > “ включите мигание символа “черный квадрат”. Клавишей “сообщение” настраивайте режим даты.

Если слева мигают буквы “ММ”, то формат даты будет: месяц/число/год. Нажимая клавишу “сообщение” замените эти буквы на “DD”. Установится формат: число/месяц/год. Нажимая кнопку “ >  “, переходите к числу, затем месяцу, году и устанавливайте клавишей “сообщение” требуемые цифры.

Установка времени.

Установка времени производится аналогично установке даты. Сначала клавишей “сообщение” установите формат времени. Цифры “12” слева обозначают формат “до/после полудня”, “24” -суточный формат (от 0 до 24 часов). Нужные значения устанавливаются кнопкой “ > “ (часы,минуты) и клавишей “сообщение”.

Установка будильника.

Вызовите на дисплей экран будильника (1 или 2), кнопкой “ > “ заставьте мигать символ “черный квадрат”.

Нажимая клавишу “сообщение”, включите (мигает символ “ V “) или выключите (мигает символ “ Х “) будильник. Кнопкой “ > “ переходите к установке часов, минут. Нужные цифры устанавливают клавишей “сообщение” .

Формат установки времени на будильниках определен выбранным ранее форматом времени при настройке часов.

Звук будильника отличается от звука сигнализации пейджера. Нажмите любую клавишу, чтобы  выключить звук.

Выход:  Кнопками “ < “ или “ > “ выберите требуемую функцию (символы “вверх”, “вниз”, “часы“ и нажмите клавишу “сообщение” .

Авто таймер.

Функция Авто таймер позволяет экономить батарейки, обеспечивая автоматическое переключение пейджера с одного выбранного сигнала о приходе сообщения на другой. Например, в начале и после окончания рабочего дня. В нужное время может быть включен специальный режим без сигнала (“m”). Этот режим позволяет пейджеру получать сообщения всю ночь, не беспокоя Вас, и Вы сможете ознакомиться с ними утром.

Для установки сделайте следующее:

На экране выбора зон заставьте мигать символ “часы”. Нажмите клавишу “сообщение” - появится экран “Будильник 1”. Дважды нажмите клавишу “сообщение”, чтобы войти в экран “Авто 1”  таймера. Кнопкой “ > “ заставьте мигать символ “черный квадрат”, нажмите клавишу “сообщение”   и   приступайте к настройке режима “Авто 1” .

Прежде всего выберите режим сигналов, нажимая клавишу “сообщение”. К Вашим услугам: звуковой режим (слева изображен динамик), беззвучный режим (изображен зачеркнутый динамик), режим “состояние покоя” (символ круг), либо режим “m” . Выбрав режим сигналов переходите кнопкой “  > “ к выключателю режима ( “ V “ - включено  или “ X “  - выключено), затем к часам, затем к минутам. Нужное значение устанавливается клавишей “сообщение”. Настроив режим “Авто 1”, переходите к режимам 2,3,4 “Авто”. Для этого каждый раз кнопками “ < “ и “ > “  заставляйте мигать символ “стрелка вниз” и после этого нажимайте клавишу “сообщение”, чтобы выйти на следующий экран”.

Если режим “Авто”  включен, на экране выбора сигналов в левом нижнем углу появится надпись “AUTO”

Функция “m” может быть включена только через меню “Авто” .

В этом режиме сообщения поступают в память без сигналов. Пейджер не будет Вас беспокоить.

ЗОНА  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СООБЩЕНИЙ.

Данная функция позволяет Вам получать  разнообразную информацию: результаты торгов на валютной бирже, прогноз погоды, сведения о пробках на дорогах и пр.  Эта информация обычно посылается сразу группе пользователей.

Область специальных сообщений может принять до 4 видов сообщений. Она позволяет хранить их, регистрируя в “журнале” сообщений.

Информация, получаемая в этот раздел, высвечивается под символами, в качестве которых используются буквы алфавита. Каждому виду сообщений соответствует свой символ.

Чтение специальных сообщений:  Вызовите экран выбора зон и кнопкой “ > “ заставьте мигать символ “треугольник в рамке”. Нажмите клавишу “сообщение”.

Чтение сообщения

Нажмите клавишу “сообщение” для просмотра каждого сообщения в порядке их хранения.

Просмотр времени/ даты получения

и установка сигнала.

Данная функция позволяет Вам включить или выключить сигнал при получении специальных сообщений. Чтобы включить или выключить сигнал нужно кнопкой “сообщение” вызвать нужный вид сообщений и кнопками “ < “ и “ > “ заставить мигать символ “ i “. Нажав клавишу “сообщение” Вы получите возможность увидеть время и дату получения сообщения. Затем кнопкой “ < “ заставить мигать символ “черный квадрат”. Выбрать клавишей “сообщение”   “ V “ для включения или “ X “  для  выключения сигнала.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ.

Ошибки при приеме сообщения.

Если вы находитесь вне зоны приема  или около источника радиопомех , то сообщение может прийти с ошибками. При этом, если сообщение получено, но оно  “испорчено”, буквы появятся,  перемежаясь с тире.

Если только часть сообщения принята правильно, то сообщение в конце будет помечено  специальным символом “мигающий квадрат”.

Если сообщение безнадежно испорчено, то на экране может появиться  надпись “Тональный вызов”.

Подсветка экрана.

-  Автоматическая подсветка

В условиях плохой освещенности, дисплей подсвечивается автоматически при нажатии любой кнопки. Подсветка включается  на короткий промежуток времени.

-  Ручная подсветка

Нажмите и держите нажатой кнопку “сообщение” в течении двух секунд.

Сообщение о свободной емкости памяти.

На экране выбора зон имеется символическое изображение использованной памяти.

Некоторые возможности  пейджинговой сети

Отложенные сообщения.

Сообщения на пейджер посылаются немедленно, но Вы можете назвать оператору дату и время отправления сообщения.

Вы можете сами себе отправить сообщение и использовать пейджер, как электронного секретаря.

* Вас разбудят утром

* Вы не забудете поздравить друзей с днем рождения.

* Вам напомнят о важной встрече, совещании или о необходимости позвонить по телефону в назначенное время.

Сообщение с подтверждением.

Особо важные сообщения могут быть посланы Вам “с подтверждением”. Дополнительно к основному сообщению с интервалом в 15 минут пейджинговая сеть пошлет еще четыре копии сообщения. Чтобы отказаться от дополнительных сообщений Вам необходимо позвонить оператору и сообщить о получении сообщения.

Периодические сообщения.

Один раз продиктовав оператору сообщение, Вы будете получать его в назначенное время:

* в определенный день недели

* в рабочие дни недели

* каждый день недели

Групповой вызов.

Данная функция позволяет группе пользователей  получить одно и то же сообщение в одно и то же время.

Повторный сигнал.(каждые 30 секунд)

Данная функция напоминает о непрочитанном сообщении и предполагает только Звуковой режим.

Индикация нахождения вне радиуса действия.

Сигнальный огонек загорается каждые 10 секунд и на дисплее появляется символ “зачеркнутая антенна”. Это говорит о том, что Ваша пейджинговая служба не может с вами связаться , или что Вы вне радиуса действия и не принимаете сообщения.

Отсутствие последовательности.

Символ “ S “ появится на экране, если сообщение получено, но потеряно предыдущее.

БАТАРЕЙКИ.

Предупреждение о разрядке батареек.

На дисплее появляется символ “батарейки” и звучит  сигнал. Нажмите любую кнопку для его прекращения.

Сообщения и параметры часов не теряются при замене батареек или при их разрядке, но время на часах может нуждаться в коррекции.

Используйте две щелочные (Alkaline) батарейки типа ААА. Можно пользоваться никель-кадмиевыми аккумуляторами.

При замене батареек, во избежании стирания информации из памяти пейджера, нельзя нажимать кнопки.

Чтобы установить батарейки необходимо снять поясной зажим с задней стенки пейджера. Для этого оттяните замок зажима (находится под его осью) от задней стенки пейджера. Затем сдвиньте замок крышки направлении, указанном на нем стрелкой из точек и удалите крышку батарейного отсека. Старые батарейки замените новыми, строго соблюдая полярность. Установите в обратном порядке крышку батарейного отсека, затем заприте замок крышки и установите поясной зажим.

При замене батареек автоматически включается звуковой режим сигнализации. Подтверждением правильности установки батареек и готовности пейджера к работе является кратковременное затемнение дисплея и звуковой сигнал.

Внимание! Если Вы не замените батарейки через 24 часа после появления символа “батарейка”, то вся хранимая информация и настройки пейджера могут уничтожиться.

Помните: Вы можете продлить срок службы батареек, используя режим “m” и “Авто ”.

Используйте для сохранности пейджера специальную цепочку. Она может быть закреплена либо на специальном кольце, Либо в отверстии на выступающей части оси поясного зажима, если он установлен.