| ##### Буквенно-цифровой Пейджер SMARTEK ST-902. Руководство пользователя. # Внешний вид ### Параметры - Бегущая строка или постраничное перелистывание сообщений - Общая емкость памяти 16000 знаков - Прием 8 информационных каналов - Установка времени и даты - Регистрация времени приема сообщения - Возможность сохранения 12 сообщений в памяти - Стирание одного или всех сообщений - Индикатор дублирования сообщений - Индикатор напоминания о непрочитанных сообщениях - 4 будильника - Возможность установки одного из 5 сигналов оповещения и вибросигнала - Индикатор разряда элемента питания - Подсветка экрана для чтения сообщений при недостаточном освещении - Установка автоматического включения/ выключения - Установка звукового напоминания о непрочитанных сообщениях - Индикатор выхода из зоны приема - Энергонезависимая память, сохранение сообщений при замене батареек. # Значение символов Индикатор включения Индикатор автоматического включения/выключения Заведен будильник Установлен вибросигнал Включение звукового сигнала оповещения (мелодия) Включение звукового сигнала оповещения (тон) Индикатор разряда элемента питания Защищенное сообщение Переполнение памяти Наличие непрочитанных сообщений Индикатор продолжения сообщения Индикатор зоны обслуживания RP Повторное сообщение Am 1 Индикатор времени (до полудня) / Pm 1(после полудня) # 2 - индикатор времени (24-х часовой режим) 2) Выбор сигнала Существуют 3 типа сигналов оповещения при поступлении сообщения: мелодия, вибрация, тон. Для выбора и установки одного из данных сигналов необходимо нажать функциональную кнопку и, передвигаясь по меню, найти режим выбора сигнала «УСТ. РЕЖИМ?» (рис 3). Затем нажмите кнопку выбора 1 раз. После этого следует использовать функциональную кнопку для выбора необходимого сигнала (рис 4, 5 и 6). Для подтверждения выбранного сигнала, необходимо нажать кнопку чтения или кнопку выбора1 раз, после чего пейджер возвращается в режим ожидания. Рис. 3 | Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 3) Выключение пейджера Для выключения пейджера нажимайте функциональную кнопку до тех пор, пока не появится надпись меню «ВЫКЛ? Д/Н» (рис 7). Нажмите кнопку выбора .При этом с экрана исчезнет символ . Даже при выключенном пейджере на дисплее индицируется время и дата (рис. 8) Для включения пейджера достаточно нажать кнопку Чтения . Рис. 7 Рис. 8 4) Установка функции будильников # Нажмите функциональную кнопку для входа в меню (рис 9). При помощи кнопки выбора войдите в режим установки будильника «УСТ БУД?». Далее, для установки времени, используйте функциональную кнопку (рис 10 и 11). Для завершения установки нажмите кнопку чтения . После этого пейджер переходит в режим ожидания. После установки будильника на экране высвечивается соответствующий символ . Рис. 9 Рис. 10 # Рис. 11 5) Установка звукового сигнала оповещения. Для настройки пейджера на один из 5 возможных музыкальных сигналов оповещения необходимо войти в меню, используя функциональную кнопку и найти режим установки сигнала оповещения «ВЫБРАТЬ МЕЛОДИЮ?» (рис 12). При помощи кнопки выбора войдите в режим установки сигнала оповещения (рис 13). Нажимая функциональную клавишу , выберите один из 5 сигналов оповещения. Для подтверждения выбранного сигнала нажмите кнопку чтения . После этого пейджер возвращается в режим ожидания. Рис. 12 Рис. 13 Примечание. Для выбора одного из музыкальных сигналов оповещения Ваш пейджер должен быть настроен на звуковой тип оповещения входящего сообщения. 6) Установка автоматического включения/ выключения. Вы можете настроить пейджер на автоматическое включение и выключение. Данная функция поможет увеличить работу батареек. Для задействования функции нажимайте функциональную кнопку до появления функции «УСТ АВТО?» (рис 14). Затем нажмите кнопку выбора . В верхнем левом углу экрана появится символ . Нажмите кнопку чтения для возвращения в режим ожидания. Рис.14 7) Установка времени для автоматического включения/выключения. Нажимайте функциональную кнопку до появления надписи «АВТО ВКЛ/ВЫКЛ» (установка автоматического включения/выключения пейджера) (рис 15). При помощи кнопки выбора переведите курсор на часы, минуты и режим |
| --- | --- |
| ##### AM/PM, в случае, если ваш пейджер установлен на 12-ти часовой режим (рис16). Верхняя из строк отображает время автоматического включения, а нижняя – выключения. После установки времени нажмите кнопку чтения для возвращения пейджера в режим ожидания. Рис. 15 Рис. 16 Примечание. В установленное время при автоматическом выключении Вы услышите короткий звуковой сигнал. Символ включения пейджера исчезнет с экрана. В этом режиме пейджер все еще может принимать сообщения, но без какого-либо звукового сигнала. В установленное время при автоматическом включении Вы услышите 6-секундный звуковой сигнал. 8) Отмена режима автоматического включения/ выключения. Для отмены установки автоматического включения/выключения пейджера нажмите функциональную кнопку и листайте меню до появления надписи «УСТ ВРУЧНУЮ?» (установка пейджера вручную) (рис17). После нажатия кнопки выбора символ автоматического включения/выключения исчезнет с экрана. Рис. 17 9) Напоминание о непрочитанном сообщении. При наличии непрочитанного сообщения в правом нижнем углу появляется символ . Вы можете выбрать режим звукового напоминания о непрочитанном сообщении. Для включения звукового режима напоминания необходимо перелистывать меню, нажимая функциональную кнопку , до появления функции «НАПОМИНАН ВКЛ?» (рис 18). При помощи кнопки выбора установите режим включения напоминания. После установки этого режима, пейджер будет напоминать Вам о непрочитанном сообщении каждые 5 минут, пока все сообщения не будут прочитаны. Рис. 18 Для выключения функции напоминания нажимайте функциональную кнопку до появления надписи о выключении данного режима (рис 19). При помощи кнопки выбора отмените режим звукового напоминания. Рис. 19 10) Установка времени, даты и дня недели. Время, дата и день недели высвечиваются на экране при нахождении пейджера в режиме ожидания. Чтобы внести необходимые изменения, необходимо войти в меню, используя функциональную кнопку и найти режим установки времени/даты (рис 20). Рис. 20 При помощи кнопки выбора войдите в режим установки времени. В первой строке слева направо отображаются часы, минуты и установка 12-ти или 24-х часового режима. Во второй строке слева направо отображаются дата, месяц и день недели (рис. 21). Рис. 21 При помощи кнопки выборапередвигайте курсор в нужное Вам положение: часы, минуты, 12 или 24 часовой режим, число, месяц и день недели - поле, которое вы желаете изменить. Далее, при помощи функциональной кнопки установите необходимое значение. Нажмите кнопку чтения для подтверждения установки (в любом месте данного меню) и переведите пейджер в режим ожидания. | 11) Установка режима чтения сообщений. Данная функция позволяет выбрать наиболее удобный путь просмотра сообщений. Нажмите функциональную кнопкудо появления функции «режим чтения». Нажав кнопку выбора , войдите в данный режим. После этого следует использовать функциональную кнопку для выбора необходимого режима чтения. Возможные режимы чтения: 1 – «Построчно» - текст появляется на экране в виде двух строк и перелистывается с помощью кнопки чтения, 2 – «Бегущая 1» - текст выводится на экран в виде медленнобегущей строки, 3 – «Бегущая 2» – текст выводится на экран в виде среднебегущей строки, 4 – «Бегущая 3» – текст выводится на экран в виде быстробегущей строки. (рис. 22, 23, 24, 25, 26) Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25 Рис. 26 12) Считывание сообщений. При поступлении сообщения пейджер издает звуковой или вибрационный сигнал и высвечивается мигающий индикатор сообщения . Нажмите любую кнопку для прекращения сигнала оповещения. Для высвечивания сообщения нажмите кнопку чтения . Если существует последующий экран с сообщением, то появляется стрелка продолжения данного сообщения . Для перехода к следующему экрану нажмите кнопку чтения . Рис. 27 Время получения данного сообщения будет отображено в верхней части дисплея.(рис.28) Рис. 28 В режиме построчного считывания каждый экран с сообщением автоматически высвечивается на 2 сек. В режиме бегущей строки сообщения автоматически пробегают на экране до высвечивания полного сообщения. Для остановки сообщения необходимо еще раз нажать кнопку чтения . Для продолжения чтения нажмите повторно кнопку чтения . Для появления следующего сообщения нажмите кнопку выбора . Рис. 29 Блокирование и разблокирование сообщений. Вы можете блокировать не более 12 сообщений так, что они не будут удалены или заменены новыми. Сообщение, которое Вы желаете блокировать/разблокировать, сначала должно быть высвечено на экране. Для блокировки сообщения нажимайте кнопку выбора функции до тех пор, пока не высветится надпись «ЗАБЛОКИР СООБЩ?» (рис. 29) Нажмите кнопку выбора. Символ сообщения будет заменен на символ блокированного сообщения . При прочтении блокированного сообщения в верхней части экрана появится символ . При попытке заблокировать более 12 сообщений на экране появится надпись “ЗАМОК ПЕРЕПОЛНЕН” (рис.30), обозначающая невозможность блокировки дополнительных сообщений. Рис. 30 Для разблокирования сообщения, при появлении сообщения нажимайте кнопку вызова функции до появления надписи “РАЗБЛОКИРОВАТЬ СООБЩЕНИЕ?” Нажмите кнопку выбора . Символ блокированного сообщения будет заменен на символ сообщения (рис.31). Рис. 31 |
| Удаление индивидуальных сообщений При появлении сообщения, которое Вы желаете удалить, нажимайте кнопку выбора функции до появления надписи “УДАЛИТЬ СООБЩ?” (рис.32) Нажмите кнопку выбора . На экране загорится надпись “сообщение уничтожено”, подтверждающая правильность совершенных действий. Все оставшиеся сообщения перейдут в следующий свободный слот для сообщений. Непрочитанные и заблокированные сообщения не удаляются. Рис. 32 Удаление всех сообщений Нажимайте кнопку выбора функции до тех пор, пока не появится надпись “УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ СООБЩ?” (рис. 33) Нажмите кнопку выбора . Все прочтенные незаблокированные сообщения будут удалены из памяти пейджера. Рис. 33 13) Дублированное сообщение (или репитер) При отправке одного сообщения на пейджер два раза (дублирование или репитер) происходит эффект накладывания одного сообщения на другое (цель – не занимать память одинаковыми сообщениями). Уведомлением о приходе повторного сообщения является индикатор “RP”, зажигающийся перед сообщением. В таком случае регистрация времени прихода сообщения будет отображать время прихода последнего сообщения (рис.34). Рис. 34 14) Индикатор разряда элемента питания. Когда напряжение батареи падает, на дисплее появляется символ и пейджер издает 2х секундный звуковой сигнал. (рис. 35). Заменить батарею необходимо в течение суток с момента появления индикатора разряда батареи. Рис. 35 Примечание. Процесс замены батареи не должен превышать по времени 1 минуты. Иначе все сообщения будут удалены. 15) Подсветка экрана для чтения сообщений при недостаточном освещении Для подсветки экрана нажмите и держите кнопку выбора в течение 2х секунд. Пейджер высветит следующее сохраненное сообщение. 16) Почтовые адреса (информационные каналы). Пейджер запрограммирован для получения 8 информационных каналов. Дополнительная информация поступает на пейджер беззвучно в специально выделенные для этого ячейки. 17) Индикатор нахождения вне зоны приема. Нахождение пейджера в зоне приема всегда подтверждается наличием на экране индикатора . Если пейджер выходит из зоны приема, через 10 минут раздается предупредительный сигнал и на дисплее появляется надпись: «ВНЕ ЗОНЫ ПРИЕМА» (Рис.36) , индикатор подтверждения зоны приема исчезает. Вхождение пейджера в зону приема сопровождается звуковым сигналом и появлением индикатора. ##### Рис.36 18) Правила эксплуатации батарейки. Выбор батарейки Питание пейджера осуществляется от батарейки типа ААА. Батарейки обязательно должны быть с пометкой “ALKALINE” (т.е. щелочные). Ни в коем случае нельзя использовать батарейки с пометками: “SUPER HEAVY DUTY”, “EXTRA HEAVY DUTY”. Нормальный срок эксплуатации батарейки составляет 3-4 недели. Замена батарейки. Сдвиньте крышку батареечного отсека, извлеките использованную батарейку и вставьте новую, соблюдая правила полярности. Установите крышку батареечного отсека. О возобновлении работы пейджер объявит продолжительным сигналом. Внимание!!! Не подвергайте пейджер воздействию прямых солнечных лучей. Берегите пейджер от резкого перепада температуры. Не оставляйте пейджер надолго на открытом воздухе при температуре ниже 0С и выше +40С. Помните! Пейджер боится ударов и падений. Не открывайте корпус и не пытайтесь чинить аппарат самостоятельно. Примечание. Гарантия не распространяется на аппараты со следами попыток самостоятельного вскрытия, а также на пейджеры, залитые водой, со следами механического повреждения, и поврежденные вследствие использования некачественных батареек. |  |