Программирование пейджера Apollo AP812

Синтезаторного  типа

С помощью программатора

- Вставьте батарейку в программатор, подключите его с помощью кабеля к порту LPT1 (порт принтера).

- Запустите программу Ap800a42.exe. При запросе пароля наберите “BD1010” (6 знаков). На дисплее откроется основное окно программатора.

- Вставьте батарейку в пейджер, включите его, затем выключите, следуя обычной процедуре (в меню пейджера выберите «выключить пейджер», подтвердите). Выключенный пейджер с батарейкой вставьте в программатор. Убедитесь, что Вы правильно расположили пейджер (иглы программатора вошли в отверстия на обратной стороне пейджера).

- Введите необходимые Вам параметры.

- Для записи данных в пейджер нажмите пробел. При удачном завершении записи на дисплее появится надпись «...Completed! Press any key to continue…»

- Для проверки  записанных данных нажмите F9. Для чтения данных, записанных в пейджере, нажмите F3. Для записи данных в файл нажмите F4, чтения данных из файла – F5.

- Для выхода из программатора нажмите F10.

В случае ошибки при программировании пейджера проверьте следующие параметры:

- Подключение  программатора к компьютеру

- Наличие батарейки в программаторе

- Правильность расположения пейджера в программаторе

- Наличие батарейки в пейджере. При необходимости включите пейджер еще раз,  выключите его с помощью кнопок

Основные функции программатора.

Capcode #1-6: нажмите «ввод» для изменения кэпкодов 1-6,  по  7 цифр каждый.

Вы можете задать функцию автоматического увеличения значения кэпкодов при последовательном программировании нескольких пейджеров путем нажатия кнопок F1 и F2 (автоматическое увеличение значений capcode #1 и capcode #2 cоответственно).

Out of service Area: нажатием кнопки «ввод» выберите время оповещения о выходе из зоны приема: через 1 / 2 / 5 / 10 минут / отключить функцию.

Mail Alert: нажатием кнопки «ввод» выберите наличие (enable) или отсутствие (disable) звукового сигнала при приеме информационных сообщений.

Pager Manual Write: нажатием кнопки «ввод» отключите (off) или включите (on) возможность ручного программирования пейджера.

POCSAG Signal Polarity: нажатием кнопки «ввод» выберите полярность: normal/inverted.

Date Display Format: нажатием кнопки «ввод» выберите вид отображения даты на дисплее пейджера: день/месяц/год (dd-mm-yy), или месяц/день/год (mm-dd-yy). Например, в первом случае дата 16 февраля 2000 года будет отображаться как 16/02/00, во втором – 02/16/00.

Password 1: нажмите кнопку «ввод», введите пароль, который в дальнейшем будет использоваться для программирования пейджера (4 цифры). Изначально пароль установлен как BD1234.

Frequency: нажмите кнопку «ввод» для изменения  значения частоты. Данные вводятся без запятых,  например «159.025» будет выглядеть как 159025000.

Pocsag Signal Rate: нажатием кнопки «ввод» выберите значение скорости передачи данных: 512/1200/2400 бит/с

Power Up Logo: нажатием кнопки «ввод» Вы выбрать, будет ли отображаться надпись «Apollo» при включении пейджера. (Apollo – высвечивается надпись при включении, Disable – надпись не высвечивается).

Reminder Alert: нажатием кнопки «ввод» выберите время оповещения о непрочитанном сообщении: через 2 мин/10 мин/1 час/выключить напоминание.

Table of Country Code: нажатием кнопки «ввод» выберите кодировку: английский / испанский / французский / португальский / русский.

PC Program Password: нажмите кнопку «ввод» для изменения пароля на программирование пейджера с программатора.

Frequency Range: нажатием кнопки «ввод» выберите диапазон частот: 137-174 или 450-466.