Описание программатора пейджера Bumerang

- Комплект поставки

- программатор

- интерфейсный кабель ( РС - программатор )

- программное обеспечение

- Установка программного обеспечения и подключение программатора к РС

- Подсоедините программатор интерфейсным кабелем к параллельному порту (378)  вашего компьютера. Включите компьютер.

Подайте питание « -9 ... -12 В » на программатор.

- Программное обеспечение может находиться на дискете или скопировано на жесткий диск. Для запуска программы выберите файл «28А-0701» и нажмите ENTER.

Учтите, программное обеспечение не работает в среде WINDOWS-95. !!!

- Изменение параметров программирования пейджера

Все надписи в программном обеспечении имеют различные цвета ( только для цветных мониторов )

- Белый	- неизменяемые параметры;

- Зеленый 	- для изменения параметра используется клавиша « пробел »;

- Голубой	- изменение параметра производится введением символов.

Программное обеспечение состоит из трех страниц. Переход между страницами осуществляется нажатием клавиш « Page Up » и « Page Down ».

3.1	Address

3.11	PN

Введите индивидуальный код ( капкод ) пейджера используя цифры « 0-9 ».

Диапазон капкодов :	0000008 - 2007663

2007672 - 2045055

2045064 - 2097143

Учтите, что капкод 1  и капкод 2 должны находиться в одном фрейме, капкод 3 и капкод 4 также должны находиться в одном фрейме.

3.12	Msg. Type

Используя клавишу « пробел » выберите один из типов сообщения Private/Public                  ( Личные/Общие ).

В режиме Public ( Общие ) после приема сообщения звуковой или вибросигнал  не подается.

3.13	Active

Используя клавишу « пробел » выберите одно из состояний  капкода  Active/ Inactive

( Активное/Неактивное ).

3.14	Disp. type

Адрес пейджера состоит из капкода и одного из четырех функциональных кодов ( A, B, C, D). Таким образом, общее количество адресов может достигать 16 в режиме   « Общие сообщения». Каждый адрес может быть запрограммирован независимо на прием   TONE/NUMERIC/ALPHANUMERIC сообщения. Выбор данного режима осуществляется клавишей « пробел ».

TONE		 	- прием тональных сообщений;

NUMERIC 	 	- прием цифровых  сообщений;

ALPHANUMERIC 	- прием алфавитно-цифровых сообщений.

3.2	Pub. Folder

3.21	Title

Введите названия директорий ( до 9 символов ) « Общих сообщений » по английски с помощью ASCII-кодов согласно прилагаемого соответствия;

А  - a		И - i		Р - r		Ш - [

Б  - b		Й - j		С - s		Щ - ]

В  - w		К - k		Т - t		Ъ  - ’

Г  - g		Л - l		У - u		Ы - y

Д  - d		М - m		Ф - f		Ь - x

Е  - e		Н - n		Х - h		Э - |

Ж - v		О - o		Ц - c		Ю - @

З   - z		П - p		Ч - ^		Я - q

3.22	Length

В каждую директорию « Общих сообщений » можно получить по одному сообщению. Каждое последующее сообщение будет стирать предыдущее.

- Active

Используя клавишу « пробел » можно переводить отдельные директории « Общих сообщений » в режим Active/Inactive. Причем перевод в режим Active должен производиться с первой неактивной директории, в то время как перевод в режим Inactive должен начинаться с последнего активного.

3.3	Hello msg

Данные пункт позволяет записать название пейджинговой компании, либо любое другое сообщение, которое будет появляться при включении пейджера ( до 20 символов ). Принцип записи такой же, как при написании названий директорий в « Общих сообщениях » ( п.3.21 ).

3.4 	 Message tone A

Message tone B

Message tone C

Message tone D

Можно установить различную последовательность вызывных тонов, соответствующую   соответствующим кодам A, B, C, D.

Каждая последовательность тона длится 1 секунду и поделена на 16 временных интервалов.

«1» - соответствует подаче звукового сигнала.

«0» - соответствует звуковой сигнал отключен.

Для примера:

Последовательность = CFFC.

(Hex)

CFFC = 1100      1111   1111   1100

on/of                 on               on/of

3.5	Power on tone.   ( Тон при включении пейджера ).

Low cell tone.    ( Тон при снижении напряжения батарейки пейджера ).

Метод установки этих тонов соответствует п.3.4.

- LCD hold time

Диапазон времени свечения индикатора пейджера 0¸255 секунд. Для примере, дисплей пейджера погаснет через 30 секунд, если  запрограммировать LCD hold time 30 секунд.

Если  LCD hold  time установить равным 0 секунд, то дисплей не будет гаснуть.

- Alert time

Используя клавишу « пробел » выбирайте длительность вызывного сигнала    4/8/16/32 сек.

- MSg. Display time

Используя клавишу « пробел », выбирайте MSg. Display time   4/8/16/32 сек.

По окончании этого времени при просмотре сообщений на дисплее пейджера появится главное меню.

- Sync. Delay

Задержка пропадания индикации сигнала, нахождения в зоне обслуживания.

Используя клавишу « пробел » выберите задержку пропадания индикации сигнала, нахождения в зоне обслуживания ( 0/30/60/120/240 сек ). Задержка отсчитывается с первого потерянного синхроимпульса; после чего  иконка « ОК » на дисплее пейджера пропадет.

- Low cell delay

Задержка подачи звукового сигнала о разряде батарейки пейджера. Используя клавишу       « пробел » установите задержку (0/16 сек).

По окончании задержки пейджер подаст звуковой сигнал (Low cell delay) и выдаст на дисплее пейджера сообщение « Батарея », если напряжение батарейки пейджера снизится до напряжения 1,1 В.

3.11. 	 Num char. Set

Используйте Standard char. Set = 0 - 9 , nl U [space] , - , ] , [

- LCD contrast base

Установка средней  величины контрастности дисплея пейджера.

Средняя величина контрастности дисплея пейджера может регулироваться в пределах  08-63.

«08» - соответствует низкому уровню контрастности;

«63» - соответствует высокому уровню контрастности.

3.13. 	 Character set

Таблица символов. Используя клавишу « пробел » установите таблицу символов Russian.

- Band rate

Используя клавишу « пробел » выберите скорость приема пейджера ( 512/1200 бод ).

- Remind alert

Режим напоминания о наличии непрочитанного  личного сообщения.

Используя клавишу « пробел » выберите одно из состояний функции напоминающего сигнала о наличии непрочитанного сообщения  ENABLE/DISABLE .

Если функция напоминающего сигнала о непрочитанном сообщении разрешена и в пейджере имеется непрочитанное личное сообщение, то пейджер издает краткий звуковой сигнал.

- Auto spacing

Функция реализуется, только при получении сообщения на английском языке.

- Urgent call type

Используя клавишу « пробел » выберите тип аварийного вызова А, В, С, D, Disable.

- Repeat call check

Сигнал приема повторного сообщения. Используя клавишу « пробел » выберите метод приема повторных сообщений.

СТ INDEPENDENT: Повторное сообщение  определяется с тем же капкодом и сообщением.

CT DEPENDENT:  Повторное сообщение определяется с тем же капкодом, сообщением и функцией вызывного сигнала.

DISABLE:                  Отключение дублирования повторного сообщения.

- Data format

Используя клавишу «пробел» выберите формат отображенной даты:

DD / MM / YY:	 ДЕНЬ / МЕСЯЦ / ГОД

MM / DD / YY:	 МЕСЯЦ / МЕСЯЦ / ГОД

- Menu language

Язык меню пейджера. Используя клавишу « пробел » установите язык меню Russian.

- Pub. Call number

Используя клавишу « пробел » выберите один из режимов приема общих сообщений VISIBLE / INVISIBLE.

VISIBLE - показывает порядковый номер директории общих сообщений.

INVISIBLE - не показывает порядковый номер директории общих сообщений.

Данный режим программирования необходим, если параметр Pub. Folder mod запрограммирован Continuous.

- Channel freguency

Набором символов « 0-9 », « . », « [space] » укажите частоту на которой работает данный пейджер.

Данный параметр имеет информационное значение.

- Pub folder mode

Режим просмотра общих сообщений. Используя клавишу « пробел » выберите одну из функций параметра Continuous/Discontinuous.

Continuous : Общие сообщение в различных директориях, могут быть просмотрены без выхода в меню « Общих сообщений ».

Discontinuous : Для просмотра общих сообщений в различных директориях необходимо выходить в меню « Общих сообщений ».и перейти в другую директорию и только тогда считывать информацию из данной директории.

- Программирование пейджера

Программирование пейджера осуществляется нажатием клавиши F1. Если в процессе программирования появляется сообщение « fail » необходимо нажать на программаторе кнопку « Reset », вставить пейджер заново в программатор и придерживая его в программаторе нажать F1, до появления сообщения « ОК! » .

5.  Считывание информации из памяти пейджера

Данная операция осуществляется нажатием клавиши F2. В процессе считывания может появиться ошибка: « Checksum error! Continue? (Y/N) ».

Нажмите клавишу « Y » для загрузки конфигурации пейджера.

Учтите, что данная конфигурация может содержать ошибки.

Нажатие « N » - не изменяет предыдущую конфигурацию, показанную на экране монитора.

Данная ситуация может возникать в следующих случаях:

- не подано питание на программатор;

- окислились контактные площадки пейджера;

- контакты программатора не касаются площадок пейджера;

- нет контакта между программатором и РС.

- Сохранение конфигурации в файле

После набора конфигурации пейджера, ее можно сохранить в виде файла нажатием клавиши F3. Введите имя файла для сохранения и нажмите « Enter ».

- Загрузка конфигурации пейджера из файла

Нажмите F4 и введите имя файла, который Вы собираетесь загрузить. Если в загруженном файле обнаружатся ошибки, то появится сообщение: « Checksum error! Continue? (Y/N) ».

Нажмите клавишу « Y » для загрузки конфигурации пейджера.

Учтите, что данная конфигурация может содержать ошибки.

Нажатие « N » - не изменяет предыдущую конфигурацию, показанную на экране монитора.

- Выход из программы

Для выхода из программы нажмите клавишу « ESC », появится сообщение « Exit?! (Y?N) ».

Нажмите « Y » - для выхода из программы;

« N » - возврат к работе с программой.